询价通知书

项目名称：第十期“雪亮工程”公共安全视频监控建设联网应用采购项目

项目编号：JNGDWL20191107

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2019年11月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	2

第三章 询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）	3

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	14

第四章 响应文件格式	17

一、投标函	19

二、报价表	21

三、资格证明文件	22

3-1单位负责人授权书（若有）	22

3-2营业执照等证明文件	23

四、技术要求响应表	24

五、商务条件响应表	25

六、售后服务承诺函	26

第一章 询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织三明市第十期“雪亮工程”公共安全视频监控建设联网应用采购项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号：JNGDWL20191107

- 预算金额、最高限价：包4：1070096元。
    3、询价内容及技术商务依据三明国信招投标有限公司编号为：[350430]SMGX[GK]2019049项目要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章 询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家. |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金，但中标供应商应提供原厂服务承诺函。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后，7日内付合同总金额的50%，工程安装调试验收后，付总金额的45%，剩余的5%作为质保金，在第五年无质量问题一次性付清。 |

第三章 询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4-1; 安全、检查、监视、报警设备; 否; 1（项）. | 1070096 | 22900 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 合同包四 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 称及参数 | 主要设备技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、 前端卡口抓拍部分（10路） |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素车辆卡口抓拍机（带WIFI功能） | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2. 图像传感器：采用≥1英寸GMOS 3. 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 4. 视频帧率：在1～25fps可调视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 5. 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 6. 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 7. 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 8. 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 9. 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 10. 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 11. 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% 12. 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 13. 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% 14. 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% 15. 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 16. 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等 17. 支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能 18. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 19. 支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色；支持23种以上车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%，支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 20. 支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数 21. 支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别 22. 支持怀抱婴儿检测功能 22. 支持摩托车、非机动车未带头盔检测 23. 支持非机动车、行人人体和人脸抠取 24. 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章 25. 支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍 26. 支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转 27. 支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能 28.WIFI指标要求:支持无线终端信息采集，采集距离400米 | 台 | 10 | 卡口抓拍部分 |
| 2 | 爆闪灯 | 1. 色温＞4000K； 2. 1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） 3. 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 4. 可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，； 5. 回电时间应≤50ms 6. 最大功耗＜300W 7. 在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作 8. 防护等级IP66 | 盏 | 20 | 卡口抓拍部分 |
| 3 | 补光灯 | 1. 配置≥16颗大功率白光暖光LED频闪灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 2. 1路频闪输入接口 3. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 4. 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 5. 支持频率及占空比保护功能 6. 支持通过同步输出端口级联 7. 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 8. 支持通过RS485对补光灯升级程序 9. 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 10. 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 11. 频闪响应时间≤20微秒 12. 当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W 13. 工作环境-40℃~85℃ 14. 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 15. 防护等级IP66 16. 可外配光栅可有效减少周边光污染 | 盏 | 10 | 卡口抓拍部分 |
| 4 | 车道车检器 | 1. 支持8路线圈接入； 2. 支持2路RS485，一路MINUSB接口 3. 支持灵敏度及线圈频率可调； 4. 支持红绿灯信号接入 5. 最大响应时间：46±1.4ms； 6. 支持线圈到达、离开抓拍 7. 支持车辆行驶方向(正行、逆行)判断； 8. 支持线圈状态检测； 9. 捕获率不小于99%； 10. 测速范围0～250KM/h，测速精度0～200KM/H时，－4%，200～250KM/H时，－6% 11. 支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式； 12. 支持车辆到达、离开指示 13. 支持交通参数显示 14. 工作温度－30℃～70℃. 15. DC12V供电 16. 与抓拍机同一品 牌 | 台 | 5 |  |
| 5 | 检测线圈（含线、路面开槽、沥青灌封） | 国产、定制 | 个 | 20 |  |
| 6 | 智能交通终端管理 | 1. 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量≥1GB 2. 配置≥8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口 3. 配置≥2个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥1个VGA接口、≥2个USB接口、≥4路报警输入接口、≥4路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个eSATA接口 4. 可通过客户端软件搜索≥8个100兆网卡所连设备的IP地址 5. 最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M) 6. 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查) 7. 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查) 8. 支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 9. 支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 10. 数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查) 11. 工作温度-45℃~80℃ | 台 | 5 | 卡口抓拍部分 |
| 7 | 摄像机支架万向节 | 定制，满足现场需求 | 副 | 5 |  |
| 8 | 八角悬臂杆（含监控立杆、地笼铁件、浇筑C25混凝土） | 悬臂杆长7米（根据现场实际情况）：高6.8米；立柱底部Φ300mm,立柱顶部Φ250mm，立柱壁厚≥6mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥4mm；地笼铁件≥M24*8支*1200mm长；对角≥400mm,基础开挖尺寸≥长1.4米*宽1.4米*深1.6米 | 根 | 5 |  |
| 9 | 智能机箱 | 1. 箱体规格：≥655mm（高）x 500mm （宽）x 250mm （深）；IP55 2. 箱体材料：门板采用≥1.2mm厚度201不锈钢材料，机框采用≥1.0mm厚度201不锈钢材料； 3. 箱体外观：顶部为斜坡设 计，喷塑； 4. 内部设备：1、智能控制器：导轨式控制器，2个交流220V控制通道，2个12V直流控制通道；2、PDU：5位16A；3、开关电源：直流开关电源，输出电压12V，额定功率100W；4、模数化插座；5、24芯熔纤盘及光纤固定器；6、温控风扇：直流12V，92*92*25mm；7、接线端子若干8，维护插座1个； 5. 支持过压、欠压、过流等保护功能，支持远程合闸和开闸，支持远程重合闸状态信息查询功能； 6. 支持使用客户端远程连接设备、修改设备信息、导出设备信息等功能； 7. 支持使用客户端对读取设备编号、设备名 称、IP地址，更新时间，同时监测在线状态、当前温湿度、风扇状态、门磁、防雷、温度告警信息。 8. 当发生设备离线、温度、防雷、门磁告警时，能够自动生成工单，并手动审核通过后发生。 9. 支持WEB或客户端软件对设备进行校时。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 10. 支持在电子地图上标示设备位置，并直接在地图上反应设备告警信息。 11. 支持WEB及客户端显示外接补光灯工作状态并设置补光灯定时/手动开启。 12. 支持设备箱门开启后内部辅助照明灯亮起，支持箱门状态监测。可设置撤布防，可设置临时撤防时间，超过临时撤防时间后自动布防。当箱门开启后，将告警信息上传客户端。 13. 客户端对弱密码、长期不更新等情况进行提醒，能够按弱、中、强、风险四级策略对设备密码强度进行检测。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 14. 当设备箱内部温度超过设定值时风扇自动开启，低于设定值时风扇自动关闭。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 15.支持箱体浸水告警功能，支持柜门状态检测，支持箱门打开告警。（需提供在招标日期之前由权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章，原件备查） | 个 | 5 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 1.1口千兆光纤收发器，光口：1个千兆光口 2. 距离20公里，FC口，单模单纤； 3. 电口：1个千兆网口; | 对 | 5 |  |
| 11 | 百兆交换机 | 1.8口百兆工业以太网交换机 1. 电口：8个百兆电口； 2. 安装方式：工业导轨式； | 个 | 5 |  |
| 12 | 网络线 | UTP-6E | 米 | 400 |  |
| 13 | 摄像机电源线 | RVV 3*1.0 | 米 | 400 |  |
| 14 | 馈线 | RVVSP 2*1.5 | 米 | 800 |  |
| 15 | 主干电源引入（电力电表箱---监控杆多媒体内） | 根据现场实际情况，含电力公司开表费用、电源线RVV3*2.5或RVV2*4、架空敷设PVC管及镀锌钢绞线、路面开挖及修复等 | 处 | 5 |  |
| 二、共享平台扩容升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交通管理平台 | 需可接入现有建宁县建设的卡口、红绿灯等设备；并包含授权、卡口、云图、车辆等模块，具有交警自动处罚功能（车辆违停、卡口测速抓拍、驾驶未带安全带、手机电话、抽烟，闯红灯抓拍、区间测速抓拍等自动监测及处罚） | 台 | 1 | 智能交通管控系统软件 |
| 2 | 平台服务器 | 1. 机架式机箱设 计，全模块化设 计； 2. 配置≥1颗4114,主频2.2GHz,十核心或更优； 3. 配置≥32GB DDR4 ECC内存；支持支最大支持16个DIMM扩展插槽； 4. 配置≥2个600G 热插拔SAS硬盘，集成SAS_HBA卡； 5. 配置≥2个RJ45 千兆网口； 6. 配置550W 1+1冗余电源； 7. 集成BMC芯片，支持IPMI和KVM Over IP高级管理功能,需提供IPMI设备带外集中管理软件著作权证书复印件并加盖公章，原件备查； | 台 | 1 |  |
| 3 | 数据库服务器 | 1. 机架式机箱设 计，全模块化设 计； 2. 配置≥1颗4114,主频2.2GHz,十核心或更优； 3. 配置≥32GB DDR4 ECC内存；支持支最大支持16个DIMM扩展插槽； 4. 配置≥2个600G 热插拔SAS硬盘，集成SAS_HBA卡； 5. 配置≥2个RJ45 千兆网口； 6. 配置550W 1+1冗余电源； 7. 集成BMC芯片，支持IPMI和KVM Over IP高级管理功能,需提供IPMI设备带外集中管理软件著作权证书复印件并加盖公章，原件备查； | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频监控查看终端 | 1、CPU：≥ I5； 2、内存：≥8GB DDR4； 3、硬盘：≥128G固态硬盘+SATA 500G(7200转)； 4、显卡：独立高清显卡； 5、显示器：≥21.5寸液晶显示器（与电脑同一品 牌） 6、声卡网卡：集成声卡，1000M网卡； 7、键鼠：USB标准键盘鼠标； 8、产品稳 定 性：所投产品平均无故障认证时间≥105W小时，投标时须提供国家电子计算机质量监督检验中心认证证书复印件证明； 9、所投产品具有接口安全管理，可对USB端口访问进行管理，阻止非法用户将数据下载到USB存储装置内，投标明须提供所属该功能的有效证明材料和相关官方网站公布的网址链接、截图证明。 10、所投设备具有虚拟写保护系统以及计算机系统中用于故障恢复的方法和设备，须提供所属该功能的有效证明材料和相关官方网站公布的网址链接、截图证明。 | 台 | 10 |  |
| 三、大数据应用及展示平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆图片二次分析系统 | 1. 接口：至少支持两块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口； 2. 背向车辆识别：支持背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品 牌识别； 3. 车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别； 4. 车牌号码识别准确率：车牌号码识别白天准确率不低于98%，车牌号码识别晚上准确率不低于95%； 5. 车牌颜色识别：支持五种以上车牌颜色的识别； 6. 车牌颜色识别准确率：车牌颜色识别白天准确率不低于97%；车牌颜色识别晚上准确率不低于95%； 7. 无车牌识别：支持无车牌车辆的识别； 8. 无牌车识别准确率：无牌车识别白天准确率不低于95%；无牌车识别晚上准确率不低于90%； 9. 车辆颜色识别：支持11种以上车身颜色识别； 10. 车辆颜色识别准确率：车辆颜色识别白天正向准确率不低于95%，车辆颜色识别白天背向准确率不低于92%，车辆颜色识别晚上正向准确率不低于93%，车辆颜色识别晚上背向准确率不低于90%；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 11. 车辆类型识别：支持8种以上机动车以及非机动车的识别； 12. 车辆类型识别准确率：车辆类型识别白天正向准确率不低于97%，车辆类型识别白天背向准确率不低于95%，车辆类型识别晚上正向准确率不低于95%，车辆类型识别晚上背向准确率不低于90%；车辆品 牌识别：支持不少于260种机动车车辆品 牌的识别（正向），支持不少于200种机动车车辆品 牌的识别（背向）；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 车辆品 牌识别准确率：车辆品 牌识别白天正向准确率不低于98%，车辆品 牌识别白天背向准确率不低于97%，车辆品 牌识别晚上正向准确率不低于95%，车辆品 牌识别晚上背向准确率不低于95%；车辆子品 牌识别：支持不少于5300种车辆子品 牌和年款的识别（正向），支持不少于2800种车辆子品 牌和年款的识别（背向）； 14. 车辆子品 牌识别准确率：车辆品 牌识别白天正向准确率不低于95%，车辆品 牌识别白天背向准确率不低于93%，车辆品 牌识别晚上正向准确率不低于92%，车辆品 牌识别晚上背向准确率不低于92%； 15. 主驾驶安全带检测：支持主驾驶未系安全带检测识别；主驾驶安全带检测准确率：主驾驶未系安全带检测白天准确率不低于90%，主驾驶未系安全带检测晚上准确率不低于90%； 16. 副驾驶安全带检测：支持副驾驶未系安全带检测识别；副驾驶安全带检测准确率：副驾驶未系安全带检测白天准确率不低于90%，副驾驶未系安全带检测晚上准确率不低于90%； 17. 主驾驶遮阳板检测：支持主驾驶遮阳板打开检测识别；主驾驶遮阳板检测准确率：主遮阳板打开检测准确率不低于93%； 18. 打手机检测：支持驾驶人打手机检测识别；打手机检测准确率：打手机检测准确率不低于94%； 19. 天窗站人检测：支持车辆天窗站人检测识别； 20. 车辆建模功能：支持对图片中的正向车辆进行以图搜图建模功能，支持对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能； 21. 以图搜图功能：支持以图搜车功能，上传车辆的图片，比对后可输出达到设定相似度的过车图片。 22.车辆以图搜图：支持车辆图片以图搜图功能，正向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于97%，正向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于98%，背向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于94%，背向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于97%；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 23. 特征搜车功能：支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片； 24. 一图多车识别：支持识别一张图片中的多辆车辆信息； ▲25. 处理速度：图片处理速度不低于4万张/小时；支持单台设备分别存储不少于1.5亿条结构化信息和模型数据；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 26. 处理能力：支持900万像素及以下图片的结构化处理； 27. 支持集群功能：支持设备集群运行； 28. 新能源汽车专用号牌检测 29. 单机分析功能：支持本地导入车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能； | 台 | 1 |  |
| 2 | 大数据应用 | 1. 2*E52630V3，256G内存，4个千兆，7*480GSSD+2*4TSATA，1+1冗余电源 2. 支持20亿车辆模型存储和分析，支持每日增量数据300W 3. 支持20亿并发精确和模糊查询小于3秒 4. 支持10亿以图搜图 5. 为保证系统的兼容性，需与车辆图片二次分析系统同一品 牌。 | 台 | 1 |  |
| 四、摄像机线路接入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端监控点位链路租赁（核心产品） | 20M前端点位链路（五年） | 链路 | 5 |  |

其他要求：

| (一)技术参数要求的符合性 | 本招标文件“设备采购清单”中的技术参数要求，投标人所投设备技术性能和功能必须完全满足招标文件要求；带★号的为关键性要求，不得负偏离 |
| --- | --- |
| (二)产品性能和功能：投标人需提供相关证明材料复印件，原件备查 | 所投产品支持支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等，提供权威第三方测试报告。 |
| 2. | 所投产品支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告。 |
| 3. | 所投产品支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告。 |
| 4 | 所投品目号2-2产品支持流量分析SFlow/ipfix,支持网络质量分析NQA, 提供官方网站链接和含链接截图； |
| 5. | 所投品目号2-2产品支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护,支持智能以太保护SEP协议，提供官方网站链接和含链接截图 |

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品厂商的资质、供货及履约能力1. | 所投产品厂商具备强大的自主技术创新、科技研发能力，获得国家级部门颁发的科学技术进步一等奖证书，并提供证明文件。 |
| 2. | 所投产品厂商获得ISO 9000系列质量管理认证、ISO 14000系列环境体系认证、ISO 20000 IT服务管理体系认证、ISO 27001 信息安全管理体系认证，需提供证明文件。 |
| 3. | 所投产品厂商具有良好的技术实力，拥有国家高效能服务器和存储技术重点实验室，并提供证明文件。 |
| 4. | 所投产品厂商具有良好的技术研究能力，拥有国家信息存储工程技术研究中心，并提供证明文件。 |
| 售后服务情况1. | 所投产品能提供厂商原产工程师免费上门服务并提供售后服务承诺函原件。 |
| 2. | 为确保项目正常运行，对于投标人要求售后服务有本地保障能力：投标人或其分支机构设在项目所在地，并年限3年以上的（提供营业执照复印件）。 |
| 3. | 提供投标产品厂家质保期的长短、保修范围、提供免费配件，故障响应时间等的情况具体说明。 |

1、交付地点：福建省三明市建宁县业主指定地点 
2、交付时间：合同签订后 ( 60) 天内交货
3、交付条件：货物到达现场后，由双方共同进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 由使用部门按照招标文件要求进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | 合同签订后，7日内付和同总金额的50%，工程安装调试验收后，付总金额的45%，剩余的5%作为质保金，在第五年无质量问题一次性付清。 |

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）投标人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件载明的“投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日