询价通知书

项目名称：尤溪县视频监控项目标前询价公告

- 项目编号：XYGDWL20191216

福建广电网络集团股份有限公司尤溪分公司

2019年12月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	2

第三章 询价内容及要求	3

一、项目概况（采购标的）	3

第四章 响应件格式	8

一、投标函	10

二、报价表	12

三、资格证明文件	13

3-1单位负责人授权书（若有）	13

3-2营业执照等证明文件	14

四、技术要求响应表	15

五、商务条件响应表	16

六、售后服务承诺函	17

第一章 询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司尤溪分公司组织尤溪县视频监控项目采购标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号：XYGDWL20191216

- 预算金额、最高限价：275万元。

3、询价内容及技术商务依据业主方要求，详细参数见附件。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司尤溪分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章 询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司三明分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司三明分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金：无 不收取履约保证金，但中标供应商应提供原厂服务承诺函。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后，设备到货后且收到业主方款项后，以现金形式支付合同总额的70%，项目验收合格且收到业主方款项后，以现金形式支付合同总额的25%，质保期满后且收到业主方款项后，以现金形式支付合同总额的5%尾款。 |

第三章 询价内容及要求

一、项目概况（采购标的）

询价项目内容：尤溪县视频监控项目

| 合同包 | 项 目 内容 | 数量 | 最高限价 | 主要技术规格 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全视频监控建设联网应用项目(城关片区) | 1项 | 275万元 | 详见标书 | 福建广电网络集团股份有限公司尤溪分公司 | 陈华 | 15859820810 |
| 注：投标人的投标报价超过预算价的为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）技术参数要求

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及规格 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、下一代防火墙 |  | 1、1U标准机架式设备，网络吞吐率≥20Gbps，并发连接≥370万，新建≥13w；≥6个千兆电口，≥1个扩展槽；≥2口万兆SFP+接口卡；含≥5年IPS+应用安全防护功能； 2、 支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP和OSPF动态路由协议； 3、 必须支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署 4、 根据防火墙转发策略，支持≥5元组（应用、用户等）进行流量镜像 5、 静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由； 6、 支持攻击源地图实时展示，支持≥TOP5攻击源、攻击目的、攻击事件统计。 7、具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；具备独立的WEB防御特征库，特征库数量不少于3000条 8、策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。 9、支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 主机加固系统 |  | 1、 采用白名单方式对被加固操作系统可执行程序，进行基于内容的hash采集； 2、 并且支持在执行程序启动时，进行实时的hash值校验，校验不通过拒绝启动，阻止非授权程序运行； 3、 支持对Windows系列被加固操作系统，提供基于内容hash值校验的白名单功能，执行程序控制类型包括：PE格式文件（exe、dll 、sys、msi、com、drv、bin等）、脚本文件（bat、cmd、vbs、等）。 4、 支持对类Unix系列被加固操作系统，提供基于内容hash值校验的白名单功能，执行程序控制类型包括：ELF格式文件、so、ko、bin等、脚本文件（shell、python、perl、class等）； 5、 提供程序安装接口，控制程序安装行为，禁止非授权的程序安装行为； 6、 提供软件升级接口，可通过软件升级接口实现程序的自动升级或手动升级，并将升级后的程序自动更新到白名单； 7、 为被加固操作系统提供暴力破解防护功能，支持对不同被加固系统配置不同阈值。当被加固操作系统遭遇字典攻击、穷举等暴力破解行为时，达到阀值，立即锁定攻击源。同时支持手动、自动两种解除锁定模式。 8、采用白名单方式对被加固操作系统可执行程序，进行基于内容的hash采集；并且支持在执行程序启动时，进行实时的hash值校验，校验不通过拒绝启动，阻止非授权程序运行 |  | 25 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维审计系统（堡垒机） |  | 1、1U标准机箱，单电源，板载≥2个USB, ≥1个RJ45串口，≥6个千兆电；≥1个网络接口板扩展槽位；1T硬盘，支持管理资源数≥100台； 2、 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式； 3、 支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号； 4、 支持跨部门的交叉授权操作； 5、 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式 6、 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史 7、需支持HA，配置信息实时同步，配置过程在web界面完成 8、为了方便维护和配置，应支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份；（投标时提供截图证明） 9、具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 日志审计 |  | 1、 1U标准机箱，单电源，板载：≥2个USB, ≥1个RJ45串口，≥6个千兆电；≥1个网络接口板扩展槽位；≥2T硬盘；数据源数≥30个；≥8000EPS（事件每秒）； 2、 支持Syslog日志采集、流量数据采集等； 3、 支持通过配置方式收集syslog日志，无需定制开发； 4、 支持接收netflow、ntaflow流量日志； 5、 支持采集windows主机、linux主机系统日志，可使用采集AGENT； 6、 支持与第三方应用系统对接，可导入扫描结果，支持定制API进行采集； 7、 支持部署服务器性能监控探针，监控常见linux、windows的系统性能，包括CPU、内存、硬盘等占用情况； 8、支持TLS会话、数据库会话、工控会话、邮件会话、FTP会话、Telnet会话，即时通讯会话的展现； |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务器杀毒软件 |  | 1、支持通过产品部署安装包进行对全网现有反病毒软件进行统一自动卸载操作。 2、支持卸载第三方不兼容软件，可以扫描网络中其它的软件或不兼容的软件并进行卸载。 3、服务端安装包提供内置数据库支持，不需要额外安装诸如SQL Server、MSDE、MySql、ACCESS等数据库软件 4、杀毒软件服务端具备单位内部云建设能力，可搭建私有云查杀平台，摒弃公有云，防止数据外泄，减少网络负载。 5、杀毒软件服务端能对所有客户端进行集中管控，通过控制台直接给客户端发送命令，指令采用国际标准的SSL方式加密。 6、自动扫描网络中不被保护的计算机，强制安装客户端，确保全网机器安全运行与完整部署。 7、具备自主研发的杀毒引擎，类型至少包括本地引擎，私有云引擎，启发式引擎，系统修复引擎等。 具备自动化样本行为分析系统，支持基于大数据的机器学习的训练体系，可通过样本行为分析鉴定样本是否具有威胁，并形成训练集供终端进行机器学习。 拥有针对多步攻击行为判断的智能引擎，可通过对风险程序的一系列动作捕获，来拦截和防护未知的威胁。 8、支持对未安装的已知补丁进行防护，还支持通过系统内核加固、应用加固等手段对0day漏洞或未知漏洞进行防护 9、杀毒软件服务端能对所有客户端进行集中管控，通过控制台直接给客户端发送命令，指令采用国际标准的SSL方式加密。 10、具备边界防护，对网页访问、程序下载、文件拷贝等敏感系统边界入口的实时监控，拦截危险文件的落地。 |  | 25 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 等保测评服务 |  | 中标人协助业主单位通过等保测评，服务内容包含前期的咨询，与测评、相关整改配合和测评配合等，保障项目顺利测评通过。项目测评中所需的费用包含在本次的报价范围内。 |  | 1 |  | 批 |  |  |  |  |  |
| 二、前端图像采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）前端图像采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保卡口抓拍单元 | 1.内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像和抓拍图片融合输出，支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外 2.支持车窗区域增强功能，识别到车牌后，可提升车窗区域图像通透性支持抓拍图片暗处提亮，亮处压制 3.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；视频帧率：在1～25fps可调；分辨力：彩色≥2100TVL（分辨率为4096×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s），亮度（灰度）鉴别等级不低于13级 4.支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾 5.支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能；护罩玻璃透光率≥99%；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 6.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 7.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 8.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 9.支持黄标车、危险品车、超速、低速、压线、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等检测功能 10.支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% 11.支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 12.支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 13.支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 14.支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 15.支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3500种车辆子品牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96% 16.样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子 17.支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 18.支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 19.支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% |  |  | 7 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 300万停车场抓拍单元 | 1.设备采用1/3”ProgressiveScanCMOS； 2.最小照度：彩色≥0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≥0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 3.视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 4.宽动态范围：95dB 5.三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 6.支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 7.样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 8.车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 9.可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 10.支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 11.可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 12.外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 13.需与三明市停车互联网平台无缝对接。 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 红外爆闪灯 | 1.模式：白天/可见光，夜间/红外光 2.闪光间隔：65ms 3.最佳拍摄距离：18-28m 4.闪光寿命：1000万次以上 5.滤光片切换与控制：电平量 6.功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms |  |  | 11 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | LED补光灯 | 1.16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯； 2.最佳补光距离16m～25m； 3.1路频闪输入接口 4.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6.支持频率及占空比保护功能 7.支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8.支持通过同步输出端口级联 9.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 10.支持通过RS485对补光灯升级程序 11.支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 12.支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 13.频闪响应时间≤20微秒 14.当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W 15.可外配光栅可有效减少周边光污染 |  |  | 12 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 400万像素违停球机 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片 2.摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 3.视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线 4.红外距离不小于550米 5.支持最低照度可达彩色≥0.0002Lux，黑白≥0.0001Lux 6.支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7.至少支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 8.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 9.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 10.设备至少支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有2个SD卡槽，最大支持512GB的SD卡。 11.支持违法停车抓拍功能，违法停车检测范围，白天有效检测距离不小于450m，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99% 12.可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 13.可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93% 14.可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 400万像素超低照度高清球机 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片 2.支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s 3.支持32倍光学变倍 4.支持最低照度可达彩色≥0.0002 lx，黑白≥0.0001 lx 5.红外距离不小于550米 6.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 7.可对距设备100米处的人脸进行抓拍, 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 8.可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 9.当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 10.支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 11.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 12.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 13.设备至少支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 14.可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 15.可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 16.可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%。 17.可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% |  |  | 14 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 400万高清全结构化枪型一体摄像机（城区） | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，镜头接口应采用C或CS接口，内置GPU芯片。 3. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 4. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，宽动态能力不小于120dB。 5. 信噪比不小于58dB。 6. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 7. 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 9. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 10. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 11. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 12. 在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 13. 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 14. 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 15. 支持行人、非机动车属性提取。 16. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。 17. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。 18. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 19. 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。 20. 可识别不低于3600种车辆子品牌。 21. 车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 22. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于95%；可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 23. 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 24. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 28. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 |  |  | 26 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 万向支架 | 1.摄像机支架 2.铝合金 |  |  | 26 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 人像识别网络摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器，镜头接口应采用C或CS接口。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 3.内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 4.内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；宽动态能力不小于120dB；设备水平中心分辨力不小于1500TVL 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.信噪比不小于58dB。 8.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 9.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 10.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 11.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 12.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 13.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 14.人脸检出率不小于99%。 15.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 16.支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 17.支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 18.支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。 19.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 |  |  | 60 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 人像识别网络摄像机电源 | 1.电压：AC24V 2.电流：2.2A 3.电压频率：50/60Hz 4.输出纹波：100MVP-P 5.规格：双线 |  |  | 60 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 万向支架 | 1.摄像机支架 2.铝合金 |  |  | 60 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | SD数据存储卡 | 1.LC晶元 2.擦写次数500次 3.标称容量64GB |  |  | 8 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 13 | 无线网桥 | 1.300M无线网桥 2.频率5.745~5.825 GHz 3.免设置 4.传输5公里距离。 |  |  | 1 |  |  | 对 |  |  |  |  |
| 14 | 8口千兆交换机 | 1.标准:IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网，IEEE802.3ab 2.1000Base-T 千兆以太网，ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 3.以太网接口属性支持10/100/1000Mbit/s传输速率； 4.支持半双工、全双工、自协商工作模式； 5.支持MDI/MDIX自适应 6.背板交换容量≥20 Gbps；转发能力14.9 Mpps； |  |  | 17 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 8口千兆交换机（2光8电） | 1.标准:IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网，IEEE802.3ab 2.1000Base-T 千兆以太网，ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 3.以太网接口属性支持10/100/1000Mbit/s传输速率； 4.支持半双工、全双工、自协商工作模式； 5.支持MDI/MDIX自适应 6.背板交换容量≥20 Gbps；转发能力14.9 Mpps； 7.接口支持≥2个光口和8个电口 |  |  | 16 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 千兆光模块 | 配套交换机光纤模块 |  |  | 19 |  |  | 对 |  |  |  |  |
| 17 | 拆除与整理 | 拆除、整理设备 |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 18 | WiFi探针 | 1.全向单路终端特征采集设备 2.探测距离为400米 |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 19 | POE枪式网络摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4.宽动态能力不小于120dB，设备水平中心分辨力不小于1500TVL，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力，信噪比不小于58dB。 5.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 6.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 7.需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 10.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 11.支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 |  |  | 30 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 20 | POE8口千兆交换机 | 1.端口：8个10/100/1000 Base-T以太网端口， 4个千兆SFP； 2.速度10/100/1000 Mbps； 3.支持16K MAC地址； 4.支持8K MAC地址 5.支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 6.支持源MAC地址过滤 7.支持接口MAC地址学习个数限制 |  |  | 30 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| （2）土建及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 八角悬臂立杆 |  | 1.圆锥悬臂立杆高H6.5m臂长L11m 2.立柱底部≥Φ300mm, 3.立柱顶部≥Φ250mm， 4.立柱壁厚≥6mm； 5.挑臂钢管末端Φ≥110mm， 6.挑臂壁厚≥4mm， 7.热镀锌; |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼基础及基础钢筋球笼 |  | 1.基础尺寸：1.8m*1.8m*2.0m（含开挖、水泥砼浇筑） 2.地角螺栓：6M27*1350 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控立杆(6.5M) |  | 立杆高H6.5m臂长L3m |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 杆件基础 |  | 1.基础尺寸：1.0m*1.0m*1.2m（含开挖、水泥砼浇筑） 2.地角螺栓：6M27*1350 |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监控立杆(3M) |  | 立杆高H3m臂长L1.5m |  | 9 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 杆件基础 |  | 1.基础尺寸：0.6m*0.6m*0.8m（含开挖、水泥砼浇筑） 2.地角螺栓：6M27*1350 |  | 9 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 立杆接地体 |  | 1.含4M镀锌角铁：50×50×5 2.5M镀锌扁钢40×5 |  | 13 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地线 |  | BV16 |  | 180 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 9 | 横杆支架（3M) |  | 横臂3m |  | 12 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 横杆支架（2M) |  | 横臂2m |  | 13 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 横杆支架（1.5M) |  | 横臂1.5m |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 横杆支架（0.5M) |  | 横臂0.5m |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 横杆支架（0.3M) |  | 横臂0.3m |  | 8 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 监控吊架 |  | 按照现场实际情况定制镀锌吊架 |  | 9 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 监控标志牌 |  | 1.符合国标规范 2.铝板材质 3.厚度≥2mm 4.高强反光膜； |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 抱杆设备箱（智能箱） |  | 1、设备箱支持至少4路AC220V负载输出。支持2路DC12V供电输出。支持1路DC12V供电风扇输出。 2、支持过压，欠压，过流等保护功能，支持远程合闸和开闸功能 3、内置防雷器，支持防雷器状态检测功能 4、主要电气配件：2P空气开关、电源防雷器、维修插座等，安装方式抱杆 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 智能箱 |  | 1.箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供2个交流220V控制通道及2个直流12V通道）、PDU、直流开关电源、模数化插座及5位16A排插、24芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷； 2.箱体顶部为斜坡设计； 3.门锁：机械式、平面式、带天地钩； 4.支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5.在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6.支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7.支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电，最大可支持4路摄像机工作状态检测。 8.1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态，1路监测烟感状态。 9.控制器具备：≥2路干接点输入、≥1路水浸专用通道、≥2路DC12V输出 10.支持摄像机交流输出控制，支持≥2路摄像机状态监测。 11.支持箱体水浸告警功能，支持柜门状态检测，支持箱门打开告警（需提供权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 12.支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 13.支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14.当设备内部温度超过设定值时风扇自动开启，低于设定值时风扇自动关闭。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。 15.客户端对弱密码、长期不更新密码等情况进行提醒，能够按弱、中强、风险四级策略对设备密码强度进行检测。 |  | 26 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 18 | 箱体标牌 |  | 1.箱体名称 2.箱体编号 |  | 22 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电源线 |  | RVV2*1.0 |  | 2422 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电源线 |  | RVV2*1.5 |  | 1668 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电源线 |  | RVV2*2.5 |  | 310 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外非屏蔽六类网线 |  | UTP6 |  | 3784 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外光纤 |  | 室外单模12芯光缆 |  | 2230 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 24 | PE管 |  | PE管φ25 |  | 3600 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 25 | 电表 |  | 国标 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 土路面开挖及恢复 |  | 按照市政道路施工规程，进行路面的开挖破路、路面恢复 |  | 2330 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 27 | 5年光纤租赁（小区） |  | 1.光纤带宽1000M 2.含5年的光纤租赁费用 3.含网络提供商到达监控点位的建设费用 |  | 1 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 28 | 5年光纤租赁(城区） |  | 1.光纤带宽100M 2.含5年的光纤租赁费用 3.含网络提供商到达监控点位的建设费用 |  | 5 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 三、行政村镇视频采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)前端设备（村镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清全结构化枪型一体摄像机（村镇） |  | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 3. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 4. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，宽动态能力不小于120dB。 5. 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7. 信噪比不小于58dB。 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 9. 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 10. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 11. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 12. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 13. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 14. 支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。 15. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 16. 可识别不低于170种车辆品牌；车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。 17. 可识别不低于3600种车辆子品牌。 18. 车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 19. 可识别11种车辆颜色；车辆车身颜色识别准确率大于95%。 20. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 21. 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 22. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 25. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 |  | 25 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全景摄像机电源（村镇） |  | 1.电压：AC24V 2.电流：2.2A 3.电压频率：50/60Hz 4.输出纹波：100MVP-P 5.规格：双线 |  | 25 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| （2）土建及辅材（村镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村镇监控立杆(6.5M) |  | 立杆高H6.5m臂长L2m |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 村镇监控立杆(6.5M) |  | 立杆高H6.5m臂长L2.5m |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 村镇杆件基础 |  | 1.基础尺寸：1.0m*1.0m*1.2m（含开挖、水泥砼浇筑） 2.地角螺栓：6M27*1350 |  | 21 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立杆接地体 |  | 1.含4M镀锌角铁：50×50×5 2.5M镀锌扁钢40×5 |  | 21 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地线 |  | BV16 |  | 105 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥杆 |  | 1.承载力：18knm 2.抗裂：1.05mm 3.扰度：28mm 4.杆长：8米 5.直径：150mm 6.外径：230mm 7.内壁：40mm |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水泥杆基础 |  | 1.基础尺寸：1.0m*1.0m*1.2m（含开挖、水泥砼浇筑） 2.地角螺栓：6M27*1350 |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能箱 |  | 1.箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供2个交流220V控制通道及2个直流12V通道）、PDU、直流开关电源、模数化插座及5位16A排插、24芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷； 2.箱体顶部为斜坡设计； 3.门锁：机械式、平面式、带天地钩； 4.支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5.在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6.支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7.支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电，最大可支持4路摄像机工作状态检测。 8.1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态，1路监测烟感状态。 9.控制器具备：≥2路干接点输入、≥1路水浸专用通道、≥2路DC12V输出 10.支持摄像机交流输出控制，支持≥2路摄像机状态监测。 11.支持箱体水浸告警功能，支持柜门状态检测，支持箱门打开告警（需提供权威机构出具的检测报告复印件，原件备查） 12.支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 13.支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14.当设备内部温度超过设定值时风扇自动开启，低于设定值时风扇自动关闭。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。 15.客户端对弱密码、长期不更新密码等情况进行提醒，能够按弱、中强、风险四级策略对设备密码强度进行检测。 |  | 21 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 箱体标牌 |  | 1.箱体名称 2.箱体编号 |  | 21 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 横杆支架（2M) |  | 横臂2米 |  | 15 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源线 |  | RVV2*2.5 |  | 1365 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 |  | RVV2*1.0 |  | 360 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 13 | 室外非屏蔽六类网线 |  | UTP6 |  | 360 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 14 | 8口千兆交换机 |  | 1.标准:IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网，IEEE802.3ab 2.1000Base-T 千兆以太网，ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 3.以太网接口属性支持10/100/1000Mbit/s传输速率； 4.支持半双工、全双工、自协商工作模式； 5.支持MDI/MDIX自适应 6.背板交换容量≥20 Gbps；转发能力14.9 Mpps； |  | 23 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外光纤 |  | 室外单模12芯光缆 |  | 800 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 16 | PE管 |  | PE管φ25 |  | 1140 |  | 米 |  |  |  |  |  |
| 17 | 5年光纤租赁(村镇）（核心产品） |  | 1.光纤带宽100M 2.含5年的光纤租赁费用 3.含网络提供商到达监控点位的建设费用 |  | 21 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 四、人像授权及数据存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像授权 |  | 1. 人种识别功能：系统支持黄色人种、黑色人种、棕色人种、白色人种、红色人种识别。 2. 支持双目标注功能：在上传的人像图片过于模糊时，可将该照片中人像的双目进行人工标注，从而提高识别率 3. 支持镜面翻转功能：可利用镜面翻转功能对左右反向的照片处理之后再进行比对，从而提高识别率。 4. 支持静态1：1比对功能：通过将两张照片中的人像进行比对，进而确认身份。 5. ★1：N比对功能；通过输入一张人脸图片，从N个人的照片库里，找到最像的人脸照片，具备1000万人脸库规模下，单张人脸图片进行以脸搜脸检索后台平均响应速度不超过0.5秒。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检验报告） 6. ★支持动态人像功能:实时的人脸辨别，软件处理能力具备同时处理1000 路以上视频流，系统视频流处理能力支持每路每天 10000 名目标人员；同屏采集能力，具备同一画面人脸数大于60人、人脸大于40像素×40像素条件下，人脸抓拍率大于99%，人脸识别准确率大于99%。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检验报告） 7. 支持同人多帧功能：支持上传某人的多张照片，对照片中的人像质量进行排序之后，选取高质量人像照片进行检索 8. 支持离线视频分析功能：对离线视频文件进行分析，截取出视频中出现的所有人脸照片，离线视频分析结果会存在对应的人像库中，支持对该人像库进行检索、布控等操作 9. 支持人像卡口路人检索功能，能够对超过1亿张以上的路人照片进行检索，返回结果时间不高于5秒。 10. 支持建库性能：系统处理大规模人像照片数据时，人像照片建模速度不低于1300张/秒, 系统可以对40*40像素以上，眼间距30像素以上的人像照片进行建库；支持jpg、jpeg、png、gif、bmp照片格式；支持zip、rar、tar、winzip、winrar压缩文件上传；支持对多类目录、多层目录自动搜索照片；建库成功率100%。 11. 支持综合查询功能：系统支持姓名和身份证号在人像库中进行检索查询，并支持身份证号的模糊搜索。 12. 战果展示功能：支持用户编辑战果信息并上传到系统里。所有用户上传的战果，会在战果页面以时间先后顺序显示 13. 前端管理功能：支持摄像头分区管理及多级分区，以树状列表形式展示；摄像头详细信息查询和管理 14. 部门管理功能：系统支持对用户分部门进行管理，支持新建/删除部门，支持建立多级部门 15. 安全水印功能：支持查询到的人像库照片背景带有水印，有效的防止照片数据被恶意拷贝；水印的内容可以显示动态登陆信息 16. 日志管理功能：系统支持日志分为人像检索日志、1:1比对日志、人像库（操作）日志、导出日志、登陆日志、权限授予日志。日志具有防篡改功能，可导出日志 17. 支持人像多级联动功能：支持目前省市县三级联动功能；可支持通过接入到省级平台静态库做人像检索，支持省、市下发布控任务及三级报警联动；支持横向双网做双平台联动； 18. 支持对现有人像识别平台无缝对接平滑扩容 |  | 67 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 图像汇聚存储服务器 |  | 1、 支持机架式服务器，4U。 2、 处理器不低于？Intel？ Xeon？ Silver 4114*2； 3、 内存 不低于16G RDIMM DDR4 *8； 4、 硬盘不低于2*300GB SAS， 8TB SATA（企业级）* 18 + 1.92T SSD * 3； 5、 raid卡：支持3108 SAS IR卡及以上 6、 网卡：万兆以太网卡不少于2个万兆网口； 7、 电源：支持1+1冗余； |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 图像汇聚存储软件 |  | 1、 满足117路视频流/图片流，大小图、特征值等数据180天存储，图片存储支持存储容量的平滑扩展及设备级动态扩容 2、 ★对场景图及人脸小图各类图片格式，支持存储、管理JPEG、JPEG 2000、BMP、PNG、TIF（TIFF）格式的图像资源。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检验报告） 3、 ★软件性能上需支持主流厂商存储接入，图片存储系统支持不低于10000路接入；，对汇聚存储的图片资源，对2亿8000万数据进行检索时，耗费时间小于5s。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检验报告） 4、 符合公安部GA/T 1400及GA/T 1399接口协议。 5、 支持上下级级联及图片汇聚推送； |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 汇聚存储授权 |  | 图片汇聚授权 |  | 117 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 五、运维管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理调度平台 |  | 组件部署：基于统一的部署规范，支持分布式部署与本机部署。运行参数配置：为技术支持提供统一的组件运行参数配置入口，集中配置系统运行参数。组件状态管理：查看组件部署情况和版本信息，可对软件包进行管理、对组件版本进行管理。根据项目需求对组件进行升级、修复、重装、卸载等操作。服务扩容：提供多级部署多实例解决单机性能限制、高可用问题系统健康监控：监控服务运行状态和监控服务器运行状态。日志收集：提供操作日志、业务日志的收集和展示能力，帮助技术支持快速定位与解决问题，提升工作效率。维护信息记录：记对系统进行的维护操作，为审计、考核、日常管理提供数据依据。计算资源管理：计算资源的域管理、资源池管理、物理资源管理存储资源管理：存储资源的域管理、资源池管理、物理资源管理 智能算法管理调度：管理智能算法的算法包，计算资源的预分配、动态分配和算法切换。智能任务管理调度：管理智能分析任务的创建、状态、停止和恢复 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运维管理平台 |  | 卡口设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持通过新增采集器提升状态采集能力 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频质量诊断服务器 |  | 一天完成8000路1080P高清点位的巡检支持17种摄像机故障，包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、黑白图像、画面冻结、视频剧变、视频抖动、场景变更、视频遮挡、云台失控、登录失败、取流异常； 产品应用： 支持B/S架构进行产品配置； 支持C/S的报警工具， 实现实时报警提醒功能； 支持统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示； |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |

- 商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：福建省三明市尤溪县中心路10号（采购人指定地点） 
2、交付时间：本项目总工期为自合同签订之日起工期4个月，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，应按照合同约定支付相应违约金。
3、交付条件：若因中标人原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按国家标准、招标文件、设计方案及合同约定验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 合同签订后，设备到货后且收到业主方款项后，以现金形式支付合同总额的70% |
| 2 | 25 | 项目验收合格且收到业主方款项后，以现金形式支付合同总额的25% |
| 3 | 5 | 质保期满后且收到业主方款项后，以现金形式支付合同总额的5%尾款 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（一）安装

①合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责调试至验收合格交付采购人使用。

②中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

③中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

④设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并支付使用。

⑤中标人提供的配置应符合临床应用要求。

⑥投标人在国内交货的货物应单列清单注明；属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

（二）验收

设备按国家行业标准验收，由中标方和业主共同完成。

1.验收规则

1.1、 验收标准：所有货物均必须按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。

1.2、 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a）出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同货物出具原厂地证书，结果必须符合前款验收标准的要求。

b）安装调试检验：

①货物到达业主现场后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定）， 经检验的货物必须能完全达到招标文件规定的要求。

②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给业主。

③最终验收：货物经安装调试后，由中标人向业主提出验收申请，由业主组织最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，其结果由双方确认。现场验收合格并经正常使用30天视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。

2、验收费用： 货物最终检验、验收过程的费用由成交中标人承担。

（三）售后要求

1、设备要求质保期为最终验收合格之日起，整机保修期≥1年，

2、质保期维修维护服务要求:

①、质保期内设备运行发生故障或出现质量问题,卖方接到甲方故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,卖方技术员应在24小时内到场进行检查、维修，72小时内排除故障，并出具维修维护报告,若配件损坏，卖方应免费更换损坏的零部件，修理费用由卖方负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由供货方承担 。

②、质保期内出现质量问题：指设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在7日内无法修复等情况，中标方应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延，在更换期间提供备用机保障院方工作。

③、质保期内中标方技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向买受人提交维修保养报告存档。

3保修期满后的维修维护服务：

①、保修期满后，提供终身维修、维护服务，每年对设备现场免费保养2次并向买受人提交保养报告。

②、保修期满后，如遇设备故障，中标方应及时处理设备故障等质量问题,接到甲方故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标方技术员应在24小时内到场进行检查、维修，48小时内排除故障，并出具维修维护报告。若配件损坏，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

③、备品备件：中标方应按“设备主要零配件、耗材或试剂规格与价格清单”提供零配件及耗材或试剂，在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必需的备件，并应承诺保证中标机型的零配件库存8年以上。

4其他商务及售后的服务要求：

①、如中标方被兼并或者代 理商不再理代 理该产品，中标方须做好相关移交手续，原合同及协议一切条款继续有效。

②、生产厂家应设有服务和维修机构，至少有二名以上常驻工程师，以确保安装和售后的服务由生产厂家直接完成。要求列出售后的服务人员名单、维修经验、维修受理联系电话等等相关资料。

③、 应能提供每周7×24小时的全天候售后的服务，并确保有专人受理。

④、提供其中技术说明书、使用说明书2套。

五、付款方式和条件

合同签订后以现金形式支付合同总额的50%预付款，项目验收合格后以现金形式支付合同总额45%款项，剩余5%余款作为质保金，满五年后无质量问题背靠背现金支付。

第四章 响应件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）投标人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件载明的“投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

四、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：     年  月  日