智慧旅游系统设备采购项目

询价文件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司

日期：2021年02月08日

目录

第一章  询价须知	3

第二章  评标办法	6

第三章  采购内容及要求	7

第四章  报价文件内容及要求	19

# 第一章  询价须知

一、供应商资格要求

（1）报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格关于福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司监控设备货物类采购项目询价采购有关注意事项如下：

有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

- 二、投标人资质证明及要求：

1、提供有效的营业执照副本复印件。

2、投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件。

3、投标人必须承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉；报价人能开具增值税专用发票；具有完善的售后服务能力；否则将取消报价人中标资格，并且报价人需要承担所产生的一切不良后果！

4、无行贿犯罪承诺函（格式自拟）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、签订合同的时候，中标供应商须提供原厂质保承诺函作为附件。

三、发生下列情况之一的报价文件被视为无效标：

（一）未按规定签署、盖章等要求及其他相关规定的；

（二）不符合询价文件中规定资格要求的；

（三）报价文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（四）未注明可进行多方案、多品牌、多报价而报二个及以上报价或递交两份及以上内容不同的报价文件，且未申明哪个有效的；

（五)参加报价的供应商有串标、拢标情形的；

（六）不符合法律、法规或询价文件中明确规定作无效标处理的。

四、报价评审时发现价格计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

（一）开标时，报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）如有漏报，应视作为已含在报价总价中；其报价总价在询标过程中不予调整。其漏报的分项价或单价由询价小组在报价总价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，报价供应商应按询价小组的调整予以确认。

（三）如报价供应商不同意按此上述原则调整的，则其将失去成交资格。

五、报价文件提交

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市长汀县营背大街广电大楼五楼集客部，钟先生收，电话：18959016929。须于  2021 年 2 月 23 日09:30前到达，以招标人签收时间为准，否则由此引起的后果由投标人自负。

申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。

报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。

# 第二章  评标办法

本次询价成交供应商确定办法采用有效最低评标价法成交，税率相同的情况下报价最低的供应商为中标供应商；

如出现不符合下列几种成交标准的，则本次询价失败。具体成交标准如下：

（一）完全符合询价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（报价在预算价内）。

- 本次询价采购只允许一次报价，报出后不得更改。

- 采购内容及要求

- 以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、河道漂流照片自动拍摄系统 |  |  |  |
| 1 | ◆抓拍设备 （核心产品） | 1.拍照系统构架需基于内网传输控制，支持远程管理相机自动连接、断开，最高支持前兆数据传输，单张照片回传时间不超过3秒；2.拍照设备需使用不低于2000万像素单反相机，需支持交流供电，无需更换电池； 3.需配备独立闪光补光功能，满足阴天、逆光等光线环境补光拍摄； 4.支持远程控制相机 上下左右角度调整，无线控制方式最佳； 5.前端拍照设备需要防雨、防尘保护处理； 6.支持动态触发拍照，可在服务软件快速调整设置拍摄触发位置。 | 4套 |
| 2 | 管理软件 | 1.系统需支持远程调整相机参数； 2.照片选择时需精准高效,准确率不低于95%； 3.支持扫二维码下载照片； 4.支持打印照片； 5.照片打印设备需支持5、6、7、8英寸四种规格； 6.单张照片打印时间不大于15秒； 7.纸质照片质量要求防水、防指纹、长期保存不褪色； 8.软件logo可根据甲方要求进行定制修改； 9.系统软件需自主原创，支持定制开发或升级。 | 1套 |
| 3 | 云端服务费 | 云空间服务费，相片支持上传存储在云端。 | 1年 |
| 4 | 原厂技术服务 | 远程安装技术指导，手机端APP照片自助下载软件。 | 1套 |
| 5 | 语音播报 | 通过抓拍现场实现语音播报功能。 | 1套 |
| 6 | 操作电脑 | 1.CPU：≥英特尔酷睿六核i5-9400处理器； 2.内存：≥8G DDR4,4 x DIMM dual DDR4 2666MHz内存插槽； 3.硬盘：≥256GB固态硬盘或1TB机械硬盘 ； 4.显卡: 独立显卡，输出接口≥1个DVI或HDMI,≥1个VGA。 | 3台 |
| 7 | 显示器 | 1.屏幕≥23.6寸电脑显示器； 2.分辨率≥1920*1080； 3.亮度≥250cd/㎡； 4.可视面积≥527.04×296.46mm； 5.可视角度≥178/178°； 6.显示颜色≥16.7M； 7.刷新率≥60Hz； 8.视频接口≥1个D-Sub（VGA），1个DVI或HDMI输入接口。 | 5台 |
| 8 | 电视机 | 1.用于照片滚屏播报，75寸4K电视机； 2.屏幕≥75寸电视； 3.分辨率≥3840×2160； 4.接口≥2个HDMI高清接口； 5.CPU核数≥四核心； 6.运行内存≥2GB； 7.CPU≥ 1.2GHz； 8.存储内存≥8GB； 9.支持格式（高清）≥2160p； 10.屏幕比例16:9； 11.屏幕分辨率≥超高清4K； 12.背光源：LED； 13.刷屏率≥60HZ。 | 4台 |
| 9 | 屏幕共享器 | ≥1路输入，≥4路HDMI输出屏幕共享器。 | 1台 |
| 10 | 彩色照片输出器 | 1.更大的纸仓容量每卷最多700次； 2.快速，方便媒体改变 - 插入式装纸和色带的舒适操控2种精加工选项 - 光泽或无光泽的表面可选择通过打印机驱动程序； 3.双缓冲 - 充满速度和打印之间没有延误， 内置接口，照片输出器以高速度和高质量为标准，能打印出尺寸为6×4″, 7×5″ 和 8×6″ 的照片； 4.该打印机采用连续卷纸，每次能打印出高达700张照片，它还允许使用者在不改变纸张的情况下实现高光和哑光之间的自由切换。 | 1台 |
| 11 | 照片耗材 | 内含2卷碳带及2卷6寸相纸，计1400张。 | 2箱 |
| 12 | 集成服务 | 设备安装及调试，含前端设备的支撑架、电视支架等所需要的辅助材料。 | 1项 |
| 二、机房控制设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧园区管理平台 | 1. 产品具有24个硬盘插槽，≥2个千兆网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘； 2. 内置4个风扇，可支持冗余温控智能调速； 3. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T /15TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动，并支持在线热插拔； 4.样机在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 5. 应能接入并存储总码数不超过1800Mbps视频图像；同时转发总码流不超过1800Mbps的视频图像；同时回放总码流不超过512Mbps的视频图像； ▲6. 样机不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问，外网的客户端可直接访问样机中的虚机；2台样机可设备平台热备模式，一个样机的平台故障后，备用样机的平台接管，备用样机的平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用样机平台业务；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） 7. 可通过IE浏览器进行AD域帐户鉴权； 8. 支持AD域账户鉴权登录、标准CAS鉴权登录； 9. 支持监控点的批量迁移； 10. 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态； ▲11.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查数看、查询、支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；支持访客二维码、人脸授权通行门禁、可视对讲；支持访客身份证人证合一验证；支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） 12. 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改；帐号启用、禁用； 13. 支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置； 14. 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作。 | 1台 |
| 2 | 硬盘 | 企业级硬盘，6TB,64M缓存，SATA3接口。 | 16个 |
| 3 | 操作台 | 3联监控操作台，美观大气，金属支撑架，防火桌面板材，每联尺寸≧800*750*900mm。 | 1张 |
| 4 | 操作电脑 | 1.CPU：≥英特尔酷睿六核i5-9400处理器； 2.内存：≥8G DDR4,4 x DIMM dual DDR4 2666MHz内存插槽； 3.硬盘：≥256GB固态硬盘或1TB机械硬盘 ； 4.显卡: 独立显卡，输出接口≥1个HDMI,≥1个VGA； 5.显示器：≥与主机同品 牌21宽屏液晶显示器，分辨率≥1920*1080。 | 2套 |
| 5 | 机柜 | 42U服务器机柜，配PDU排插，层板够本次使用。 | 2个 |
| 6 | 解码器 | 1. 解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设 计，高度≤2U； 2. 设备具有≥2个RJ45接口、≥3个DVI-I或HDMI或VGA视频输入接口、≥4个HDMI输出接口； 3. ≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出接口； 4. HDMI最大输出分辨率支持3840*2160； 5. 支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示； 6. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 7. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP/RTSP协议进行预览； 8. 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 9. 解码能力≥6路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像、或≥12路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像、或≥24路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像、或≥48路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像； ▲10. 支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出；设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证）； 11. 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 12. 工作温度10℃--＋55℃。 | 1台 |
| 7 | 拼接屏 | 1.LCD液晶显示单元，面板； 2.尺寸：55英寸； 3.分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 4.视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 5.响应时间：8 ms (G to G)； 6.对比度：1200:1； 7.亮度：500cd/㎡； 8.物理拼缝：3.5mm； 9.输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1； 10.输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2； 11.控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2； 12.可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 13.功耗：≤ 192 W； 14.电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 15.寿命：≥60000 小时； 16.工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）。 | 6台 |
| 8 | 底座 | 拼接屏底座及支撑架。 | 6个 |
| 9 | 线缆 | HDMI或DVI高清线缆。 | 7条 |
| 10 | 交换机 | 1.标准三层交换机，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥96Mpps，整机固化千兆电口≥24个，8GE Combo口， 4个≥SFP+万兆端口，支持双电源； 2.支持基于MAC VLAN，支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN； 3.支持GE端口聚合，支持静态聚合，动态聚合，跨设备聚合，支持最多8个端口聚合，支持最多128个聚合组（IRF2），支持LACP； 4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3； 5.支持MAC深度地址表≥16K； 6.支持组播，支持IGMP Snoopingvv2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议； 7.支持虚拟化，支持IRF2虚拟化功能，支持IRF3.1纵向虚拟化功能； 8.支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL，支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS，支持基于全局、VLAN、端口下发ACL； 9.支持QoS功能，每个端口支持8个输出队列，支持802.1p/DSCP优先级，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持基于流的包过滤，基于流的流量统计，基于流的重定向，基于流的优先级标记，基于流的限速，支持流量整形； 10.支持端口镜像，支持远程镜像； 11.支持用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，Radius认证，HWTACACS，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)，支持EAD； 12.支持FTP加载升级，支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，分级告警，支持NTP，支持电源、风扇、温度告警； ▲13.支持云平台管理，远程管理设备升级、重启、配置还原等功能，智能运维功能（全网终端健康度监控、终端预警与问题分析）等功能及多种认证功能(须提供功能截图证明）。 | 1台 |
| 11 | UPS | 容量10KVA/8KW,输入电压：单相+接地AC220V±25%，输出电压AC220V±0.5%,蓄电池接入电压DC192V。16节DC12V100AH蓄电池及1个16节电池柜。 | 1套 |
| 12 | 静电地板 | 600*600*35mm国标钢制静电板。 | 28㎡ |
| 13 | 防雷器 | 电源防雷器，2P40KA防雷模块。 | 1个 |
| 14 | 配电箱 | 符国国家电气标准。内置导桅、空开、漏电保护器装置。 | 1套 |
| 15 | 防雷接地铜板 | T2紫铜条，3*30mm。 | 18米 |
| 16 | 集成服务 | 包含内部所需的电源线、网线、排插等设备。 | 1项 |
| 三、漂流起点场所监控 |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像头 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440@25fps, 并可输出实时图像； 2.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 3.支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选； 4.支持3D数字降噪,支持120dB宽动态； 5.支持心跳,镜像等功能； 6.支持暖光灯补光,支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平台接入，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 | 17台 |
| 2 | 球形摄像头 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码； 2. 需支持≥23倍光学变倍，最大焦距≥135mm； 3. 低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 4. 需支持水平及垂直旋转:水平360°旋转；垂直-15°~90°旋转； 5. 设备可对监视画面中≥30张人脸进行检测、跟踪和抓拍； ▲6. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） ▲7. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） 8. 静电放电抗扰度和应符合GB/T 17626. 2-2018中试验等级4 的规定，射频电磁场辐射抗抗度限值应符合GB/T17626.3-2016 中试验等级4 的规定，电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626 . 4-2018 中等级4 的规定； ▲9. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） 10. 需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出； 11. 需支持≥150m红外补光，≥30m白光补光； 12. 工作温度-30℃-65℃，防护等级≥IP66。 | 1台 |
| 3 | 万向支架 | 摄像机支架，铝合金，防锈处理。 | 18个 |
| 4 | 24口POE交换机 | 24口POE+2口千兆交换机48/52V400W 4.8GBPS，包转发率3.6Mpps（支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 1台 |
| 5 | 8口POE交换机 | 8口POE+2千兆交换机48/52V156W 2.0GBPS （支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 1台 |
| 6 | 录像机 | 支持32路IPC接入，双盘位，千兆网口，HDMI、VGA同步输出。 | 1台 |
| 7 | 硬盘 | 监控级硬盘，6TB,64M缓存，SATA3接口。 | 1个 |
| 8 | 电视机 | 用于监控画面显示： 1.屏幕尺寸≥65寸电视机； 2.CPU核数≥四核心； 3.运行内存≥2GB； 4.CPU≥ 1.5GHz； 5.存储内存≥8GB； 6.支持格式（高清）≥2160p； 7.屏幕比例16:9； 8.屏幕分辨率≥超高清4K； 9.背光源：LED； 10.刷屏率≥60HZ； 11.接口≥2个HDMI高清接口。 | 1台 |
| 9 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线。 | 1000米 |
| 10 | 电源线 | YJV3*1.5电缆线。 | 150米 |
| 11 | PVC线管线槽 | 16-25mm中型线管线槽。 | 600米 |
| 12 | 集成服务 | 包含内部所需的排插、水晶头、线卡、胶布等所需的辅材。 | 1项 |
| 四、河道监控系统设备 |  |  |  |
| 1 | 球形摄像头 | 1.传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS； 2.最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR； 3.宽动态: 120dB超宽动态； 4.焦距: 4.8-110mm，23倍光学； 5.主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080)，60Hz: 30fps(1920×1080)； 6.视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG； 7.传输速率: 11b:11Mbps； 11g:54Mbps； 11n:上限150Mbps； 8.网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 9.SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G； 10.报警输入: 1路报警输入； 11.报警输出: 1路报警输出； 12.音频输入: 1路音频输入； 13.音频输出: 1路音频输出； 14.具有RS485接口； 15.红外照射距离: 100m； 16.防补光过曝: 支持； 17.供电方式: DC12V； 18.电流及功耗: 22W max（其中红外灯7W max）； 19.工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%等级≥IP66。 | 12台 |
| 2 | 枪式摄像头 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440@25fps, 并可输出实时图像； 2.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 3.支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选； 4.支持3D数字降噪,支持120dB宽动态； 5.支持心跳,镜像等功能； 6.支持暖光灯补光,支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平台接入，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 | 19台 |
| 3 | 监控杆 | 景区定制监控杆，可安装摄像机、路灯、广播设备等。 | 13条 |
| 4 | 监控箱 | 定制监控箱，可以放下防雷器、光纤机、远程控制设备，含空开、排插。 | 12个 |
| 5 | 防雷器 | 电源防雷器，2P40KA防雷模块。 | 12个 |
| 6 | 集成服务 | 本项系统设备的安装及调试，水晶头、锣栓等所需的辅助材料配件。 | 12项 |
| 五、背景音乐及河道广播 |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 1. IP网络广播中控主机是系统的核心；采用触摸屏显示操作，内置功能强大的IP网络广播控制软件；负责音频流点播服务、任务管理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务；全数字化传输，以局域网或广域网云平台服务器、互联网为主要传输媒介支持局域网与广域网（自动单播或组播转换）；支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一； 2.机箱采用国际8U机架式钣金标准结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；用专业数控设备加工铝合金面板； 3.采用15英寸工业级加固触摸电容屏，灵敏度高，简单方便操作； 4.标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力； 5.前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备，方便用户操作； 6.使用工业级主板设 计，处理任务速度快，适用于长时间运行； 7.使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏； 8.C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输 9.外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口； 10.服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行； 11.负责音频流传输管理、终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； ▲12.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 13.支持专用百兆网传输，可同时传输上百种音源节目 14.采用加密狗管理； 15.支持文件广播管理、定时管理、离线管理、硬件状态管理、对讲管理、报警管理、用户管理、授权管理媒体管理、网络自适应管理； 支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等； 16.支持声卡采播、外部音源采播；可以随时把音源采播到所需播放终端； 17.软件支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台整合； 18.技术参数： (1)屏幕尺寸：15寸; (2)软件操作平台:兼容Windows 7/Windows； (3)Server 2008 R2 或以上版本； (4)兼容 Ubuntu Linux 16.04 或以上版本； (5)输入电源：AC220V\50Hz； (6)音频输出电平：0dBV； (7)音频输入电平：0dBV； (8)串口：RS232 1个； (9)USB接口：USB3.0 5个； (10)主板：Intel芯片组； (11)CPU：Intel； (12)固态硬盘：128G； (13)外部接口：HDMI高清接口； (14)工作环境：5℃～60℃； (15)环境湿度：相对湿度，20%～80% 。 | 1台 |
| 2 | 控制软件 | ▲1、支持全系列日志查询，录音设置，一键报警，增益调节，优先级配置（提供软件界面截图并加盖投标人公章予以佐证）； 2、主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制； ▲3、支持终端离线备份音频切换功能（提供软件界面截图并加盖投标人公章予以佐证）； 4、支持中、英文多种语言切换功能； 5、具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级； 6、可设定播放终端的EMC24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。 | 1套 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.标配1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.7寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂； 3.全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲； 4.设有1路线路输入，1路线路输出； 5.支持USB点播功能，可采集到其他终端播放； 6.配置了高指向拾音麦克风，及内置3W全频喇叭，声音洪亮清晰； 7.带来电铃声声提示提示功能； 8.支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能； 9.具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 10.一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便； 11.1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性； 12.支持网络在线升级，便于工程维护； 技术参数 1.电源：DC12V/2A； 2.网络接口：1组RJ45； 3.传输速率：10Mbps/100Mbps； 4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5.音频模式：16位立体声CD音质； 6.采样率：8K～48K； 7.比特率：8K～320Kbps； 8.AUX灵敏度：-12dB； 9.MIC灵敏度：-40dB； 10.功耗：20W； 11.待机功耗：＜3W； 12.频率响应：20Hz～20KHz±1dB； 13.谐波失真：THD≤0.1%； 14.信噪比：≥70dB； 15.工作温度：5℃～40℃； 16.USB：MP3； 17.显示屏：7英寸TFT电容屏。 | 2台 |
| 4 | IP广播 | 1.标配1个10/100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.支持安卓手机或者苹果的APP分控软件可以实时操控点播； 3.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护； 4.选配离线打铃功能； 5.技术参数： (1)网络接口：1组RJ45； (2)传输速率：100Mbps/10Mbps； (3)支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； (4)音频格式：无损音频格式； (5)采样率：8K～48K； (6)功率输出：40W； (7)频率响应：80Hz—16KHz； (8)谐波失真：THD≤0.1%； (9)信噪比：≥70dB； (10)保护电路：过载、过温、短路保护电路； (11)工作温度：-5℃～60℃； (12)工作湿度：20%～80%相对湿度。 | 16个 |
| 5 | IP网络功放 | 1.标配1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂； 3.设有1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出； 4.带总音量控制； 5.开关式选择短路输入输出，，当有任务时，短路触发工作，1路紧急短路输出，带有24V强切功能； 6.支持手机或苹果手机APP分控软件可以实时操控点播功能； 7.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护； ▲8.采用国际级D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； ▲9.设有先进短路、过热、过载保护功能（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 10.支持定压输出输出,可满足不同场合要求； 11.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭； 12.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放； 13.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课； 14.选配离线打铃模块功能； 15.自带一路220V/5A智能控制辅助电源； 16.技术参数： (1)输出功率：500W； (2)定压输出：100V+5%； (3)输出模式：定压输出； (4)网络接口：1组RJ45； (5)传输速率：100Mbps/10Mbps； (6)短路输入：0V； (7)保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路； (8)电源：AC190～240V/50Hz。 | 2台 |
| 6 | 音柱 | 1.定压70V-100V 45W功率； 2.输入灵敏度为92db； 3.频响范围为100-20KHz，采用4个4寸喇叭，1个小号角高音单元，铝质箱体，金属网面，金色。 | 6个 |
| 7 | 自动重合闸 | 32A双P自动重合闸。 | 11个 |
| 8 | 集成服务 | 包含内部所需的电源线、网线、排插等设备。 | 1项 |
| 六、龙门客栈监控系统设备 |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像头 | 1.最高分辨率可达2560×1440@25fps, 并可输出实时图像； 2.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 3.支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选； 4.支持3D数字降噪,支持120dB宽动态； 5.支持心跳,镜像等功能； 6.支持暖光灯补光,支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平台接入，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 | 22台 |
| 2 | POE交换机 | 16口POE+2口全千兆交换机48/52V400W 4.8GBPS，包转发率3.6Mpps（支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 1台 |
| 3 | POE交换机 | 8口POE+2千兆交换机48/52V156W 2.0GBPS （支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 4台 |
| 4 | 录像机 | 支持32路IPC接入，4盘位，千兆网口，HDMI、VGA同步输出。 | 1台 |
| 5 | 硬盘 | 监控级硬盘，6TB,64M缓存，SATA3接口。 | 2个 |
| 6 | 电视机 | 用于监控画面显示： 1.屏幕尺寸≥65寸电视机； 2.CPU核数≥四核心； 3.运行内存≥2GB； 4.CPU≥ 1.5GHz； 5.存储内存≥8GB； 6.支持格式（高清）≥2160p； 7.屏幕比例16:9； 8.屏幕分辨率≥超高清4K； 9.背光源：LED； 10.刷屏率≥60HZ； 11.接口≥2个HDMI高清接口。 | 1台 |
| 7 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线。 | 1000米 |
| 8 | 电源线 | YJV2*1.5电缆线。 | 150米 |
| 9 | PVC线管线槽 | 16-25mm中型线管线槽。 | 600米 |
| 10 | 集成服务 | 包含内部所需的排插、接头等辅材设备。 | 1项 |
| 七、龙门接待中心监控系统设备 |  |  |  |
| 1 | 球形摄像头 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码； 2. 需支持≥23倍光学变倍，最大焦距≥135mm； 3. 低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 4. 需支持水平及垂直旋转:水平360°旋转；垂直-15°~90°旋转； 5. 设备可对监视画面中≥30张人脸进行检测、跟踪和抓拍； ▲6. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） ▲7. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） 8. 静电放电抗扰度和应符合GB/T 17626. 2-2018中试验等级4 的规定，射频电磁场辐射抗抗度限值应符合GB/T17626.3-2016 中试验等级4 的规定，电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626 . 4-2018 中等级4 的规定； ▲9. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；（须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件进行佐证） 10. 需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出； 11. 需支持≥150m红外补光，≥30m白光补光； 12. 工作温度-30℃-65℃，防护等级≥IP66。 | 1台 |
| 2 | 枪式摄像头 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440@25fps, 并可输出实时图像； 2.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 3.支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选； 4.支持3D数字降噪,支持120dB宽动态； 5.支持心跳,镜像等功能； 6.支持暖光灯补光,支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181,Ehome平台接入，适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 | 23台 |
| 3 | POE交换机 | 24口POE+2口全千兆交换机48/52V400W 8.8GBPS，包转发率3.6Mpps（支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 1台 |
| 4 | POE交换机 | 8口POE+2千兆交换机48/52V156W 2.0GBPS （支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 2台 |
| 5 | 监控杆 | 景区定制监控杆，可安装摄像机、路灯、广播设备等。 | 1条 |
| 6 | 监控箱 | 定制监控箱，可以放下防雷器、光纤机、远程控制设备，含空开、排插。 | 1个 |
| 7 | 防雷器 | 电源防雷器，2P40KA防雷模块。 | 1个 |
| 8 | 无线网桥 | 室外3Km单频5G无线网桥，最大桥接速率433Mbps，内置9dBi定向天线，支持拨码Web易网络APP三种灵活管理方式。24V PoE供电（标配PoE供电适配器，支持万向节安装）。 | 2对 |
| 9 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线。 | 400米 |
| 10 | 电源线 | YJV2*1.5电缆线。 | 200米 |
| 11 | PVC线管线槽 | 16-25mm中型线管线槽。 | 600米 |
| 12 | 系统集成服务 | 包含内部所需的接头、排插等设备。 | 1项 |
| 八、安全网络传输设备 |  |  |  |
| 1 | 工业级4口千兆一纤环通 | 1.符合IEEE802.3 IEEE802.3U 和IEEE802.3X等标准； 2.端口:4组千兆网络输入端口，2组千兆光纤信号端口； 3.级联式环形组网方式；支持多路（总带宽不超过800Mbps）网络高清信号传输； 4.双电源设 计，电源、链路、数据动态指示灯； 5.工业级设 计，铝合金机壳，支持导轨安装； 6.超宽工作温度: -40 ~85℃ ； 7.工作湿度: 5% ~ 90% 。 | 2台 |
| 2 | 工业级4口POE千兆一纤环通 | 4口POE+2口全千兆交换机48/52V400W 4.8GBPS，包转发率3.6Mpps（支持网络延迟250米有效）带智能防雷。 | 13台 |
| 3 | POE交换机 | 4口POE+2口千兆交换机。 | 3台 |
| 4 | 无线网桥 | 室外3Km单频5G无线网桥，最大桥接速率433Mbps，内置9dBi定向天线，支持拨码Web易网络APP三种灵活管理方式。24V PoE供电（标配PoE供电适配器，支持万向节安装）。 | 2对 |
| 5 | 光缆 | 6芯直埋铠装光缆。 | 6000米 |
| 6 | 光纤盒 | 12芯光纤盒，含光纤尾纤、光纤熔接。 | 15个 |
| 7 | 光纤收发器 | 单纤单电光纤收发器，电口传输10/100/1000M自适应。 | 2对 |
| 8 | 无线控制器 | 多融合产品，5GE+1USB+1SD 卡插槽，全端口 WAN/LAN 转换，带机量 200-300，支持最大 10 个放装 AP 或者 20 个面板 AP，支持蓝牙开局，可上云平台。 | 1台 |
| 9 | 吸顶AP | 11ac 双频三流 1GE 建议接入终端 30-40 个。 | 6个 |
| 10 | 防火墙 | 1.采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块； 2.所投产品防火墙吞吐量≥1.5Gbps，每秒新建连接数≥2万，并发连接数≥50万。 3.单台配置千兆以太网电接口≥8个，千兆Combo口≥2个。 4.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 5.实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 6.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； ▲7.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（须提供功能截图） ▲8.支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。（须提供功能截图） 9.实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类； 10.支持超过7000种特征的攻击检测和防御； 11.可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； 12.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略； ▲13.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代 理和SSL代 理，且代 理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。（须提供截图）； 14.多出口智能选路，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权HASH等智能选路方式； 15.支持智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统； ▲16.支持DNS透明代 理功能，可基于负载均衡算法代 理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（须提供设备功能界面截图证明） 17.支持包括轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、随机、加权随机、源地址Hash、源地址端口Hash、目的地址Hash、优先级等负载均衡调度算法； 18.支持基于Http Accept-Encoding、HTTP Accept-Language、Http Host、Http Request-Method、Http URL-File、Http User-Agent、DHCP、等协议； ▲19.支持全局负载功能，支持就近性探测末班的配置。（须提供截图） 20.能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Dro p、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment； 21.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 22.支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因； ▲23.所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。（须提供第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件） | 1台 |
| 11 | 上网行为管理 | 1. 2U机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。多核架构设 计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设 计。 ▲2. 支持固化10M/100M/1000M自适应电接口数量≥10；扩展插槽≥2个（须提供产品正反面照片证明）。接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署。 3. 内置硬盘≥500G。 4. 吞吐量≥1.2Gbps，内存≥2G。 5. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备。 6. 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT44。 7. 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑。 ▲8. 支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能，并提供web配置界面截图。 9. 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置。 10. 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别。 11. 内置URL分类库，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级。支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配。可广泛识别恶意网站、违法网站。 ▲12. 支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查，提供web配置界面截图。 13. 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 14. 支持HTTPS解密功能，支持管理界面及命令行配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名。 15. 支持审计HTTPS加密邮箱，支持审计主题、内容、附件等，支持本地下载邮件原件。 ▲16. 支持通道化的QoS，支持基于地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图证明。 17. 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户。 ▲18. 支持日流量限额、时长限额，超过阈值提供弹窗提示且可自定义；支持流量和时长的月限额，提供web界面截图。 19. 可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单。 20. 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口。 ▲21. 支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理，提供web配置界面截图。 22. 支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件。 23. 配置1年特征库升级服务； | 1台 |
| 12 | 集成服务 | 沿河道路边填埋，过路采用套管，绿化直埋，沿人行路栈用采水泥封闭模式施工。 | 6000米 |
| 九、龙门接待中心停车场管理系统设备 |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1.【直杆】【快速】道闸 包含：2个遥控器、1个防砸雷达； 2.道闸类型：直杆； 3.道闸方向：全向； 4.道闸杆长：3米； 5.运行速度：0.9~2.0秒； 6.机箱材质：冷轧钢； 7.机箱颜色：橙色； 8.输入电压：220VAC+10%； 9.电机驱动：直流无刷电机驱动控制； 10.电机功率：300W； 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、 | 2个 |
| 2 | 出入口视频单元 | 1.【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、立柱、2个LED补光灯等； 2.分辨率：200万，1920*1200； 3.帧率：25fps(1920*1080)； 4.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 5.最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 6.镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 7.补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换； 8.自动光圈：DC驱动； 9.ICR切换：支持； 10.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 11.图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 12.存储功能：内置TF卡槽； 13.智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色。 | 4台 |
| 3 | 出入口显示屏 | 1. 【四行四字】室外显示屏； 2.工作电压:AC220V±10％，50Hz； 3.LED亮度:1200cd； 4.LED角度:110°； 5.外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）； 6.安装方式:背面抱箍； 7.喇叭规格:4Ω10W； 8.防护等级:IP54； 9.点距:P4.75； 10.基色:1红1绿； 11.下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）； 12.显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式； 13.字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字； 14.通讯距离:RJ45 120米； 15.功耗:最大50W，平均30W； 16.显示面积:高304mm*宽304mm； 17.外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm； 18.功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装。 | 2块 |
| 4 | 二维码收费软件 | 支持手机扫码收费功能，云支付年费。 | 1年 |
| 5 | 扫码提示牌 | 600*800mm，扫码收费提示牌。 | 4块 |
| 6 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线。 | 100米 |
| 7 | 电源线 | YJV2*1.5电缆线。 | 100米 |
| 8 | PVC线管线槽 | 16-25mm中型线管线槽。 | 100米 |
| 9 | 集成服务 | 包含内部所需的接头、排插等设备。 | 1项 |
| 十、漂流起点停车场管理系统设备 |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1.【直杆】【快速】5系列道闸 包含：2个遥控器、1个防砸雷达； 2.道闸类型：直杆； 3.道闸方向：全向； 4.道闸杆长：3米； 5.运行速度：0.9~2.0秒； 6.机箱材质：冷轧钢； 7.机箱颜色：橙色； 8.输入电压：220VAC+10%； 9.电机驱动：直流无刷电机驱动控制； 10.电机功率：300W； 11功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能。 | 1个 |
| 2 | 出入口视频单元 | 1.【智能补光抓拍一体机】 包含：防护罩、镜头、摄像机、立柱、2个LED补光灯等； 2.分辨率：200万，1920*1200； 3.帧率：25fps(1920*1080)； 4.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 5.最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 6.镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 7.补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换； 8.自动光圈：DC驱动； 9.ICR切换：支持； 10.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 11.图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 12.存储功能：内置TF卡槽； 13.智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色。 | 2台 |
| 3 | 出入口显示屏 | 1.【四行四字】室外显示屏； 2.工作电压:AC220V±10％，50Hz； 3.LED亮度:1200cd； 4.LED角度:110°； 5.外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）； 6.安装方式:背面抱箍； 7.喇叭规格:4Ω10W； 8.防护等级:IP54； 9.点距:P4.75； 10.基色:1红1绿； 11.下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）； 12.显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式； 13.字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字； 14.通讯距离:RJ45 120米； 15.功耗:最大50W，平均30W； 16.显示面积:高304mm*宽304mm； 17.外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm；18.功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装。 | 2块 |
| 4 | 二维码收费软件 | 支持手机扫码收费功能，云支付年费。 | 1年 |
| 5 | 扫码提示牌 | 600*800mm，扫码收费提示牌。 | 4块 |
| 6 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线。 | 100米 |
| 7 | 电源线 | YJV2*1.5电缆线。 | 10米 |
| 8 | PVC线管线槽 | 16-25mm中型线管线槽。 | 100米 |
| 9 | 集成服务 | 包含内部所需的接头、排插等设备。 | 1项 |
| 十一、票务系统升级 |  |  |  |
| 1 | 票务系统升级 | 在现有售票系统中，升级提供手机APP或微信小程序或者网上售票系统可以与现有的售票系统共用，或者可通过现场二维码扫码售票，根据现场需求可以通过多种便捷方式售票系统。 | 1项 |
| 十二、道路道闸系统 |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1.【直杆】【快速】5系列道闸 包含：2个遥控器、1个防砸雷达； 2.道闸类型：直杆； 3.道闸方向：全向； 4.道闸杆长：3米； 5.运行速度：0.9~2.0秒； 6.机箱材质：冷轧钢； 7.机箱颜色：橙色； 8.输入电压：220VAC+10%； 9.电机驱动：直流无刷电机驱动控制； 10.电机功率：300W； 11.功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能。 | 2个 |
| 2 | 出入口视频单元 | 1.【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、立柱、2个LED补光灯等； 2.分辨率：200万，1920*1200； 3.帧率：25fps(1920*1080)； 4.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 5.镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换； 6.自动光圈：DC驱动； 7.ICR切换：支持； 8.视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 9.图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 10存储功能：内置TF卡槽； 11.智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色。 | 2台 |
| 3 | 出入口显示屏 | 1.【四行四字】室外显示屏； 2.工作电压:AC220V±10％，50Hz； 3.LED亮度:1200cd； 4.LED角度:110°； 5.外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）； 6.安装方式:背面抱箍； 7.喇叭规格:4Ω10W； 8.防护等级:IP54； 9.点距:P4.75； 10.基色:1红1绿； 11.下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）； 12.显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式； 13.字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字； 14.通讯距离:RJ45 120米； 15.功耗:最大50W，平均30W； 16.显示面积:高304mm*宽304mm； 17.外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm； 18.功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装。 | 2块 |
| 4 | 网线 | 超五类国标无氧铜网线。 | 100米 |
| 5 | 电源线 | YJV2*1.5电缆线。 | 10米 |
| 6 | PVC线管线槽 | 16-25mm中型线管线槽。 | 100米 |
| 7 | 集成服务 | 包含内部所需的接头、排插等设备。 | 1项 |

注：
1、以上“参数”表述为固定数值，未作出大于、小于等表示幅度的允许正负偏离1%（作出大于或小于数值要求的，含本数），线材类的数量以实际施工数量结算。

- 上述“★一、采购内容及技术要求”要求均为重要要求，任一项负偏离或不满足要求的，为无效投标。
3、本项目采购产品“◆抓拍设备”为核心产品，（供应 商须在投标文件中注明核心产品的具体品 牌型号）。对于核心产品，提供相同品 牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

二、要求

1、工期：合同签订后 (115) 天内交货

2、付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 主要设备到场通过验收合格后支付合同款的45% |
| 2 | 50 | 竣工验收合格后支付合同款的50% |
| 3 | 5 | 验收合格后满一年且未出现质量问题后，一个月内付清合同款的5%。 |

申请款项前中标供应商须提供等额增值税专用发票。

详情见合同。

3、安装与验收标准：

- 安装：

1.1合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。其费用包含在投标价格内。

1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

1.4 设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

1.5 设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

- 验收

2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

2.2.验收程序和方法

2.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书等。结果必须符合第2.1款验收标准的要求。

2.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

2.3中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

2.4 若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

3）技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

3.1出厂明细表（装箱单）；

3.2使用说明书；

3.3安装手册、操作手册、维修手册；

3.4相关文件、支持程序软盘或光盘；

3.5合同中要求的其他文件资料。

4）专用工具及备品备件（如需）

4.1中标方应提供一套维修所需的专用工具及其清单，并提供主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

5）特殊工具（如需）

5.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

- 售后服务要求

- 6.1.项目经验收合格后，所投产品按原厂规定保修期进保修,所有产品质保期不少于1年免费质保。 
6.2.中标供 应商应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。 
6.3.保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标供 应商负责包修、包换，到达现场不超过24小时。 
6.4.供应 商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。
6.5.保修期结束后，供 应商有责任（或在货物使用地区指 定有能力的合 作伙伴）对货物在必要时进行定期维护和修理

# 第四章  报价文件内容及要求

封面：

福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司

智慧旅游系统设备采购项目投标文件

投标人：

投标人代表：

日期：2021年    月    日

- 报价表                                         单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及具体型号 | 生产产地 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价总价（大写金额）： 。 |  |  |  |  |  |  |

备注：上述报价必须包运维费、人工费及税等费用，甲方不再另行支付任何费用。

上述税率不得更改，评选时以不含税总金额进行比价，最低价中标，但是签订合同时以含税总金额签订，支付款项时以含税总金额进行支付。

- 询价响应承诺函或者可采用“技术偏离表”

承诺函格式： 福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司： 本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足招标文件内容及要求，否则所产生的不利后果都由本公司承担。 投标人名称: （全称并加盖公章） 投标人代表签字或盖章： 日期：

4、资格证明文件

1）提供有效的营业执照副本复印件。

2）投标人代表非法人或者负责人的，必须附上授权函、负责人（法人）身份证复印件和投标人代表身份证复印件。

单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

供应商代表：             身份证号：                        手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件及三个月社保证明。

要求：真实、有效、清晰

3）具备履行合同所必需的各项综合实力的声明函：

福建广电网络集团股份有限公司长汀分公司：

本公司承诺：本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉；具备增值税一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票；具有完善的售后服务能力；否则将取消报价人中标资格，并且所产生的一切不良后果，都由我司自行承担！

投标人名称: （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

日期：

4）根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

5）投标人须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。