询价通知书

项目名称：沙县金古小学综合布线、数字广播、视频监控、网络系统项目

项目编号： 2020060300006

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司

2020年06月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	4

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	37

第四章 响应文件格式	40

1、报价一览表	42

2、分项报价表	43

3、资格证明文件	44

3-1单位负责人授权书（若有）	44

3-2营业执照等证明文件	45

4、技术要求响应表	46

5、商务条件响应表	47

6、售后服务承诺函	48

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司组织沙县金古小学综合布线、数字广播、视频监控、网络系统项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号： 2020060300006

- 预算金额、最高限价：84.5万元。

- 询价内容及技术商务依据项目编号： [350427]RTGC[XJ]2020004  招标要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》，且投标供应商授权代表必须为在岗员工。 - （五）报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - （六）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 - （七）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 - （八）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 - （九）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 - （十）报价人必须提供响应的业绩案例，案例为已完成验收的项目，金额不得小于本次项目预算金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 - （十一）两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 - （十二）本项目为交钥匙工程。 - （十三）本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的50%，全部货物交货并经验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内背靠背现金支付合同总价45%，余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。（支付方式：短期垫资现金支付） |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

- 金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他广播、电视、电影设备; 1项; 845000; 否. | 845000 | 无 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 校园智能管理系统综合布线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 注明 |
| 1 | 8芯单模光缆 | 1）全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2）松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3）松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4）两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5）PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7）动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11） 芯数：8芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | M | 1800 | 楼栋+楼层光缆网络及校内它光缆 |
| 2 | 4芯单模光缆 | 1）全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2）松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3）松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4）两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5）PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7）动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11） 芯数：4芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | M | 1500 | 校内监控设备光缆网络等 |
| 3 | 单模LC光纤尾纤（1.5米） | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 条 | 286 | 监控/电教/网络/光缆 |
| 4 | 双芯单模光缆光纤尾头 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 条 | 40 | 楼栋+楼层光缆网络及监控/电教/网络 |
| 5 | 双绞网络线 | 1）采用4对超五类24AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 100MHz；采用通用圆形外护套结构并能提供五种颜色以上方便内外网或者监控网络施工区分。 2) 双绞线护套采用PVC材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内。 3)须提供第三方信道检测报告，并提供证明文件 4) 须通过CE、ROSH、FCC、REACH等认证，并提供证明文件 5)护套上有清楚的品 牌、公司、长度标记，方便确认和施工 6)阻抗： (f=1-100MHz)100±15%Ω 7)物理带宽： 100MHz 8)电缆直径 ：5.1±0.2mm 9）绝缘电阻 ：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 10）操作温度 ：-20~60℃ 11）符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等 | 箱 | 41 | 监控专用 |
| 6 | 终端电源线 | 1）产品标准：GB/T5023.5-2008; 2）额定温度-15至70℃； 3）额定电压300/500V; 4）导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）单芯标准为32根0.19铜丝（允许误差为0.005）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 5）成卷规格：200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 6）通过CCC、CE等认证，并提供证明文件 7）提供第三方检测报告，并提供证明文件。 | 米 | 4100 | 广播监控 |
| 7 | 广播音箱线 | 1）产品标准：GB/T5023.5-2008; 2）额定温度-15至70℃； 3）额定电压300/500V; 4）导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）单芯标准为32根0.19铜丝（允许误差为0.005）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 5）成卷规格：200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 6）通过CCC、CE等认证，并提供证明文件 7）提供第三方检测报告，并提供证明文件。 | 米 | 3800 | 广播监控 |
| 8 | 网络理线架 | 1、安装于19”标准机柜，高度1U； 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理； 3、金属材质； | 个 | 40 | 教学楼综合楼. |
| 9 | 24芯机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：约483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 使用温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 台 | 4 | 整个网络 |
| 10 | 耦合器 | 1）陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗< 0.2dB； 2）环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB. 3）材料：采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接性能 4）工作温度：-25℃~+70℃ 5）符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007； | 个 | 60 |  |
| 11 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 16 | 整个网络 |
| 12 | KGB金属管 | 规格:16 20 25 32 40 50 材质:钢 工艺:镀锌 适用范围:工程穿线 连接型式:快接直插 | 米 | 500 | 教学楼.科技楼.行政楼.校园 操场.楼栋楼层 |
| 13 | PVC阻燃管 | 绝缘管执行的是JG3050-1998的标准 规格:φ32，砖、混凝土结构暗配 | 米 | 500 | 教学楼.科技楼.行政楼.校园 操场.楼栋楼层 |
| 14 | 地面开挖、地面修补回填 | 地面开挖、地面修补回填，人工挖沟槽 | 点 | 21 | 教学楼.科技楼.行政楼.校园 操场.楼栋楼层 |
| 15 | 管道沟（开挖、管道沟修补回填） | 管道沟（人工开挖、管道沟修补回填） | 米 | 550 | 校园 操场.楼栋楼层 |
| 16 | 管件 | 金属管/阻燃管 配管插件 | 批 | 1 | ** |
| 17 | 网络接插件 | 水晶头、光纤跳线、单双模等等插件 | 批 | 1 | ** |
| 18 | 光电网络线路测试 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 控制/电源接插件 | 控制/电源接插件跳线等等 | 批 | 1 | ** |
| 20 | 终端接插件 | HDMI.VGA视频.数据.控制等等 | 批 | 1 | ** |
| 21 | 其他辅料 | 其他辅料 | 批 | 1 | ** |
| 22 | 网络设备机柜 | 楼栋楼层(24U)标准网络设备机柜 | 台 | 5 | ** |
| 23 | 施工费 | 综合布线施工 | 项 | 1 | ** |

| 校园智能管理系统综合布线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 注明 |
| 1 | 8芯单模光缆 | 1）全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2）松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3）松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4）两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5）PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7）动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11） 芯数：8芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | M | 1800 | 楼栋+楼层光缆网络及校内它光缆 |
| 2 | 4芯单模光缆 | 1）全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2）松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3）松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4）两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5）PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7）动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11） 芯数：4芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | M | 1500 | 校内监控设备光缆网络等 |
| 3 | 单模LC光纤尾纤（1.5米） | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 条 | 286 | 监控/电教/网络/光缆 |
| 4 | 双芯单模光缆光纤尾头 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 条 | 40 | 楼栋+楼层光缆网络及监控/电教/网络 |
| 5 | 双绞网络线 | 1）采用4对超五类24AWG非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 100MHz；采用通用圆形外护套结构并能提供五种颜色以上方便内外网或者监控网络施工区分。 2) 双绞线护套采用PVC材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内。 3)须提供第三方信道检测报告，并提供证明文件 4) 须通过CE、ROSH、FCC、REACH等认证，并提供证明文件 5)护套上有清楚的品 牌、公司、长度标记，方便确认和施工 6)阻抗： (f=1-100MHz)100±15%Ω 7)物理带宽： 100MHz 8)电缆直径 ：5.1±0.2mm 9）绝缘电阻 ：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 10）操作温度 ：-20~60℃ 11）符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等 | 箱 | 41 | 监控专用 |
| 6 | 终端电源线 | 1）产品标准：GB/T5023.5-2008; 2）额定温度-15至70℃； 3）额定电压300/500V; 4）导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）单芯标准为32根0.19铜丝（允许误差为0.005）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 5）成卷规格：200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 6）通过CCC、CE等认证，并提供证明文件 7）提供第三方检测报告，并提供证明文件。 | 米 | 4100 | 广播监控 |
| 7 | 广播音箱线 | 1）产品标准：GB/T5023.5-2008; 2）额定温度-15至70℃； 3）额定电压300/500V; 4）导体采用无氧铜丝（纯度达到99.99%以上）单芯标准为32根0.19铜丝（允许误差为0.005）,导体电阻每千米少于19.5欧姆。采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套。 5）成卷规格：200米/卷，长度误差在百米一米以内，其他成卷规格可定制。 6）通过CCC、CE等认证，并提供证明文件 7）提供第三方检测报告，并提供证明文件。 | 米 | 3800 | 广播监控 |
| 8 | 网络理线架 | 1、安装于19”标准机柜，高度1U； 2、用于配线架和网络设备间的跳线管理，方便线缆整理； 3、金属材质； | 个 | 40 | 教学楼综合楼. |
| 9 | 24芯机架式光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：约483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 使用温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 台 | 4 | 整个网络 |
| 10 | 耦合器 | 1）陶瓷芯，由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗< 0.2dB； 2）环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB. 3）材料：采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接性能 4）工作温度：-25℃~+70℃ 5）符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007； | 个 | 60 |  |
| 11 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 16 | 整个网络 |
| 12 | KGB金属管 | 规格:16 20 25 32 40 50 材质:钢 工艺:镀锌 适用范围:工程穿线 连接型式:快接直插 | 米 | 500 | 教学楼.科技楼.行政楼.校园 操场.楼栋楼层 |
| 13 | PVC阻燃管 | 绝缘管执行的是JG3050-1998的标准 规格:φ32，砖、混凝土结构暗配 | 米 | 500 | 教学楼.科技楼.行政楼.校园 操场.楼栋楼层 |
| 14 | 地面开挖、地面修补回填 | 地面开挖、地面修补回填，人工挖沟槽 | 点 | 21 | 教学楼.科技楼.行政楼.校园 操场.楼栋楼层 |
| 15 | 管道沟（开挖、管道沟修补回填） | 管道沟（人工开挖、管道沟修补回填） | 米 | 550 | 校园 操场.楼栋楼层 |
| 16 | 管件 | 金属管/阻燃管 配管插件 | 批 | 1 | ** |
| 17 | 网络接插件 | 水晶头、光纤跳线、单双模等等插件 | 批 | 1 | ** |
| 18 | 光电网络线路测试 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 控制/电源接插件 | 控制/电源接插件跳线等等 | 批 | 1 | ** |
| 20 | 终端接插件 | HDMI.VGA视频.数据.控制等等 | 批 | 1 | ** |
| 21 | 其他辅料 | 其他辅料 | 批 | 1 | ** |
| 22 | 网络设备机柜 | 楼栋楼层(24U)标准网络设备机柜 | 台 | 5 | ** |
| 23 | 施工费 | 综合布线施工 | 项 | 1 | ** |

| 校园网络设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 注明 |
| 1 | 核心交换机 | 1.扩展槽位数≥3，交换容量≥48Tbps，包转发率≥16500Mpp 2.支持主控冗余，实配双主控。 3.支持固化千兆光业务口≥24个，固化万兆光业务口≥4个；支持固化千兆电业务口≥24个，固化万兆光业务口≥4个 4.电源模块冗余，电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔，实配双电源 5.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供官网链接截图证明 6.支持RPR；支持FCoE接口；支持OLT接口 7.★支持1OGEPON功能，支持10G对称和非对称ONU；需提供第三方测试报告证明 8.聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 9.每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K 10.★支持多虚一技术(N:1)，要求N≥4；支持一虚多技术（1:N）要求N≥2，支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明 11.支持AC板卡，POE，POE+，提供官网链接；支持有线无线一体化的终端准入认证 12.★支持防火墙业务插卡、负载均衡业务插卡、应用控制网关插卡、IPS业务插卡，非多功能业务模块，提供官网选配信息截图及链接证明； 13.支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能；提供FCoE可视化管理组件 14.支持普通模式和Openflow 模式切换，提供官网选配信息截图及链接证明； 15.支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联 16.★支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网截图和第三方测试报告证明。 17.★支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网截图和链接 18.配置要求：单台配置2个主控模块，双电源模块；千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥8个。 | 台 | 1 | 网络机房 |
| 2 | 核心网关 | 1.采用非X86多核架构，整机固化千兆电口≥10个，光电复用Combo口≥2个，硬盘扩展插槽≥1个，支持SSL VPN并发用户数≥750，IPSec VPN并发用户数≥750；吞吐量≥1G，并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥2.4万 ； 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 3.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 4.支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； 5.支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发;支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（提供功能截图）； 6.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；（提供功能截图） 7.支持可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容。（提供功能截图） 8.支持基于用户名（或用户IP地址）支持对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。（提供功能截图）； 9.支持基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等； 10.支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，支持攻击特征库的分类。支持超过7000种特征的攻击检测和防御（提供功能截图）； 11.支持基于病毒特征进行检测，支持病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，支持病毒日志和报表；支持超过37000条病毒规则。（提供功能截图）； 12.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。（提供功能截图）； 13.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。（提供功能截图）； 14.支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能；支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能； 15.支持DNS透明代 理功能，可基于负载均衡算法代 理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（提供功能截图）； 16.能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear D rop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment。 17.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图）； 18.支持报文示踪功能，可对原始报文进行回放，支持丢包统计，提供详细分析丢包原因。（提供功能截图）； 19.支持国密SM1/2/3/4算法；（提供功能截图） 20.支持U盘零配置开局； 21.公有云平台管理，设备实现上公有云平台进行管理； 22.设备可自行向云平台注册，支持设备注册上线、显示在线离线状态、报活等工作；提供云平台功能截图； 23.通过云平台可呈现设备状态，包括设备CPU、序列号、内存状态等信息；提供云平台功能截图； 24.设备实现云平台管理。实现云平台向设备下发系统版本升级、特征库版本升级、云端管理设备等；提供云平台功能截图； 25.支持纳管设备概览。管理设备统一以地图形式显示所设备的地点信息，并可按项目组为单位进行显示；提供云平台功能截图； 26.可支持云平台日志管理。可接收设备上报的日志，在云端查询设备日志并通过图表呈现日志信息；提供云平台功能截图； 27.管理员权限控制。支持云端管理员的创建及权限控制，可分配管理员权限/审计员权限，下级管理员可配置是否允许上级用户代 理运维，用户支持自注册管理等功能，并可建立最大4级运营账号管理； 28.设备支持快速向导功能，可通过快速向导支持网络连通，通过快速向导支持一键打勾开启以下功能：一键流控、一键安全、一键VPN加速等，提供该功能截图； 29.实配SSL VPN授权≥15条 30.设备制造厂商具备CNNVD（中国国家信息安全漏洞库）一级支撑单位资质，CNVD（中国国家信息安全漏洞共享平台）技术组成员资质；提供证明材料 31.具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书（EAL4+）；提供证明材料 | 台 | 1 | 网络机房 |
| 3 | 接入层光电交换机（24口） | 1、交换容量≥192Gbps，包转发性能≥42Mpps，整机固化≥24个10/100/1000M以太网电接口和≥4个1000Base-X SFP光口； 2、支持IRF2（最大支持9台堆叠）； 3、支持LLDP，静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN； 5、支持DHCP Relay、DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Snooping Option82； 6、支持静态路由，IPv4和IPv6双协议栈，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6； 7、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 8、支持Diff-Serv QoS，支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制，支持802.1p、DSCP优先级映射； 9、支持BFD、 DLDP、Track； 10、支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全； 11、支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持防Dos攻击、MAC地址限制； 12、支持IP Source Guard，支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能，支持WEB认证，支持IEEE 802.1x，支持SAVI 源地址有效性验证，支持Radius、支持HWTACACS，支持安全网管SNMPv3，支持广播报文抑制； 13、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3； 14、支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持NTP时钟，系统工作日志，支持集群管理； 15、支持共模防护6KV，防雷4级； 16、厂商通过TL9000质量 管理体系认证，并提供证书扫描件； 17、为保证全网应用兼容性和运行稳 定性，要求所投网络设备产品必须为同一品 牌； | 台 | 24 | 楼层，广播网络/视频监控/办公及教室网络等等 |
| 4 | 交换机光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 为保证全网应用兼容性和运行稳 定性，要求所投网络设备产品必须为同一品 牌； | 块 | 48 | 楼栋楼层网络 |
| 5 | 8接入交换机 |  | 台 | 20 | 监控作用 |
| 6 | 施工费 | 施工费 | 批 | 1 | 网络设备 |

| 校园智能管理视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 前端部分（如摄像机及其配件、编码器、电源等） |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络枪式摄像机 | 1. 传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2. 清晰度≥1000TVL； 3. 最低照度彩色：≤0.01lx，黑白：≤0.001lx； 4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile； 5. 主码流≥1920×1080@25fps、辅码流≥704×576@25fps； 6. 信噪比≥56dB； 7. 动态范围≥120dB； 8. 照度适应范围≥130dB； 9. 具有网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问等报警功能 10. 具有走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 11. 红外距离≥50米； 12. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 13. 支持IP67防尘防水等级； 14. 具有≥1个10M/100MRJ45网络接口； 15. 支持DC12V供电； | 个 | 128 |  |
| 2 | 枪机支架 | 枪机壁装 | 个 | 128 |  |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 129 |  |
| 4 | 红外球型摄像机 | 1. 支持≥20倍光学变倍； 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.9英寸 3. 最大分辨率≥1920×1080 4. 最低照度：彩色≤0.05Lux，黑白≤0.005Lux 5. 支持水平解析度≥1100TVL 6. 支持红外补光距离≥1150米 7. 具有H.265、H.264、MJPEG设置选项，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 8. 信噪比≥58dB 9. 支持三码流技术 10. 支持≥300个预置位 11. 支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90° 12. 支持水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～50°/s， 13. 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测功能 14. 支持视频动态，遮挡检测，音频检测，网络断开检测，IP冲突检测，存储卡状态检测，存储空间检测功能 15. 支持IP66，6000V防雷、防浪涌、防突波 16. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 17. 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±10%范围内变化时，设备可正常工作 | 个 | 6 |  |
| 5 | 球机支架 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 电梯摄像机 | 1. 传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2. 清晰度≥1000TVL； 3. 最低照度彩色：≤0.01lx，黑白：≤0.001lx； 4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile； 5. 主码流≥1920x1080@25fps，辅码流≥704x480@25fps； 6. 信噪比≥55.1dB； 7. 照度适应范围≥130dB； 8. 具有走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 9. 红外距离≥50米； 10. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 11. 支持IP67、IK10防护等级； 12. 具有≥1个100M/1000MRJ45网络接口、 13. 支持DC12V供电； | 个 | 1 |  |
| 7 | 专用无线网桥 | 1、工作频率≥2.4G:2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围2312~2732MHz） 2、内置天线，增益≥6dBi 3、最大输出功率≥27dBm 4、IP41防护等级 5、支持WPA-PSK/WPA2/CCMP(AES)/TKIP加密 6、支持路由/网桥网络模式 7、支持NTP，Syslog，Telnet，AC，SNMP 8、支持网页配置，支持AC远程管理，支持SNMP管理 9、支持网页更新、支持AC远程升级 10、最佳传输距离≥400m 11、支持SRRC无线认证 12、无线方向角：水平≥65゜,垂直≥60゜ 13、空口速率≥300Mbps 14、≥1*POE RJ45(输入：AC 220V，输出：48V/0.25A)、≥1*LAN RJ45 15、功耗≤8W 16、支持接入点/客户端/WDS接入点/WDS客户端 17、支持IP/MAC地址过滤，隐藏网络名 称等 18、支持TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP网络协议 19、支持TDMA增强 20、支持5M/10M/20M/40MHz带宽灵活配置 21、支持IEEE802.11 b/g/n无线标准 22、支持自动ACK timing调节 | 对 | 1 |  |
| 8 | 传输部分（如接入交换机、光缆及其配件、网线、弱电箱（柜）、弱电井（箱）内综合布线设备等） |  |  |  |  |
| 9 | 室外防水箱（不锈钢） | 定制 | 个 | 10 |  |
| 10 | 监控立杆（4M) | 定制 | 套 | 10 |  |
| 11 | 电源插板 | 国产 | 个 | 30 |  |
| 三 | 监控中心设备（核心交换机及相关综合布线设备、管理电脑、服务器、存储设备等） |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2.★硬盘接口：不少于接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置≥8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 3. 视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥320Mbps,储存≥320Mbps,转发≥320Mbps。可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5. 支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8. 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑 9. 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≤30s的视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 10. ★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID中（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 11.可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；< span=""> 12.★支持一键创建RAID5阵列功能，RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 13. 设备可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 14. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 15. 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动；； 16. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 17. 网络接口：≥2个千兆以太网口； 18. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 19. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、≥1个RS485接口； 20. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口； 21. 音频接口：1个MIC音频输入RCA接口；2个MIC音频输出RCA接口； 22. 电源：AC100～240V； | 台 | 5 |  |
| 2 | 监控硬盘（8T) | 8000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 40 | 时时录像90天 |
| 3 | 46寸液晶拼接屏 | 1. 屏幕尺寸46寸，LED光源； 2. 分辨率：1920×1080 3. 双边拼缝≦3.5mm 4. 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护(提供权威机构出具的检测报告复印件并投标人加盖公章,原件备查) 5. 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1 6. LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节(提供权威机构出具的检测报告复印件并投标人加盖公章,原件备查) 7. LCD显示单元达到绿色设 计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；(提供权威机构出具的检测报告复印件并投标人加盖公章,原件备查) 8. LCD显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准； 9. 液晶拼接单元表面抗推力设 计，对表面平均9点分别施加10N的力液晶屏正常使用无异常； 10. 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；(提供权威机构出具的检测报告复印件并投标人加盖公章,原件备查) 11. 液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；（提供权威机构出具的检测报告复印件并投标人加盖公章,原件备查） | 台 | 4 |  |
| 4 | 46寸液晶拼接屏支架 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | 监控专用服务器 | 不低于以下配置：i5：运行内存8GB、存储内存1T硬盘、显示器22寸 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电脑（门卫） | 不低于以下配置：i5：运行内存8GB、存储内存1T硬盘、显示器22寸 | 台 | 1 |  |
| 7 | 解码器 | 1. 采用1U机箱，保证机柜空间的利用率； 2. 提供4路HDMI输出，2路BNC视频输出，2路BNC音频输出 3. 奇数HDMI输出口支持同时输出分辨率为3840*2160图像，连接分辨率3840*2160的显示终端，支持自定义输出分辨率设置； 4. ★支持两路HDMI同时输入4K@30fps视频，且支持将输入视频通过输出接口输出；支持从视频输入到输出图像延时 < 90ms;支持将输入的视频图像对应的音频信号在任意输出口输出（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查） 5. 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM、G711.a、G711.u、AAC音频解码，支持音视频复合流解码； 6. H.264/H.265视频解码均支持2路8192X4320,、6路4000X3000、10路3840X2160、18路2560X1920、24路2560X1440、28路2048X1536、36路1920X1080、80路1280X720、144路704X576网络视频实时解码； 7. 每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示； 8. 支持1X1，1X2，1X3，1X4，4X1，3X1，2X1，2X2融合屏方式，每个融合屏支持1/4/6/8/9/16/25/36分割显示； 9. 支持将电视墙背景设置成蓝色或黑色，支持屏号叠加； 10. 支持对鱼眼图像的后矫正，支持顶装、壁装和地装模式设置，支持按设置的矫正模式显示图像，支持多分割画面显示局部图像。 11. 支持通过解码器实现显示终端的开关控制； 12. ★ 通讯接口支持2个232接口（1个DB9，1个RJ45），2个USB接口，1个485接口，2个TF卡接口。（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查） 13. 支持网络数据抓包、录像和日志文件，并下载到本地电脑。 14. 支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源同时发送至各个屏幕显示，时差≤20Ous 15. 具有3C认证证书； | 台 | 1 |  |
| 8 | 设备箱 | 弱电井1-2-4-5-6层 | 个 | 4 |  |
| 9 | 设备机柜（监控室） | 定制 | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控中心操作台（监控室） | 定制 | 台 | 1 |  |
| 11 | 辅材 | 国标 | 批 | 1 |  |
| 12 | 施工费 | 施工费 | 项 | 1 |  |

（二）、服务要求

1、工期要求：

合同签订后30天内完工，投标人中标后应提供切实可行的施工进度计划表。

中标人应在接到招标人开工通知后如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因将工期推迟，否则招标人将处以一定比例的违约金。中标人应在合同签订前再次前往工地进行现场踏勘，并协助招标人完成图纸会审工作，投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排做出承诺，并制定设 计、制作及安装进度计划。并承诺在施工期间，不得耽误影响使用单位正常工作。

2、验收：

（1）中标人所提供的货物必须是全新出厂原装合格产品（包括零部件），完全符合国家现行技术规格和质量标准，并须提供配套的标配附件、工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）项目整体安装完成试运行30 天后，采购人将按规定对货物的品 牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。

（3）如发生所供设备与招标文件或投标文件承诺中规定的设备不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

（4）本项目为交钥匙工程，采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

3、售后 服务要求：

所有设备质保期为一年，包装显示设备保修期为三年。（自验收合格之日起计算）

（1）售后 服务要求响应时间为：中标人应提供7×24 小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，15分钟内须响应，须在24 小时内到达现场48 小时内解决。

（2）保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修。

（3）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（4）在保修期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

4、违约责任：

如中标人延期交货，除人力不可抗拒的因素外，中标人自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之五的违约金；中标人逾期30 日不能完成的，采购人将终止合同，不支付任何费用，并由中标人承担采购人的损失和相应的法律责任。

5、须注意的其他事项:

（1）中标人需文明安装和施工，保证安全，如在安装和施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

（2）安装和施工期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

（3）在项目安装和施工过程中如对采购人的建筑物和设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：福建省三明市沙县金古小学 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内完工
3、交付条件：验收合格双方签字确认，视为交货完成
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收合格并经双方签字确认视为最终交付 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的50%； |
| 2 | 45 | 全部货物交货并经验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内背靠背现金支付合同总价45%； |
| 3 | 5 | 余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。（支付方式：短期垫资现金支付） |

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日