询价通知书

项目名称：三明（沙县）中国稻种南方研发展示基地建设项目（实验室及配套设备、监控与展示平台设备）采购

项目编号： 2020082400011

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司

2020年09月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	2

第三章询价内容及要求	3

一、采购标的一览表	3

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	4

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	37

第四章 响应文件格式	40

1、报价一览表	42

2、分项报价表	43

3、资格证明文件	44

3-1单位负责人授权书（若有）	44

3-2营业执照等证明文件	45

4、技术要求响应表	46

5、商务条件响应表	47

6、售后服务承诺函	48

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司组织三明（沙县）中国稻种南方研发展示基地建设项目（实验室及配套设备、监控与展示平台设备）采购标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号： 2020082400011

- 预算金额、最高限价：98万元。

- 询价内容及技术商务依据项目编号： [350427]GXG[GK]2020023  招标要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》，且投标供应商授权代表必须为在岗员工。 - （五）报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - （六）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 - （七）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 - （八）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 - （九）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 - （十）报价人必须提供响应的业绩案例，案例为已完成验收的项目，金额不得小于本次项目预算金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 - （十一）两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 - （十二）本项目为交钥匙工程。 - （十三）本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的50%，全部货物交货并经验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内背靠背现金支付合同总价45%，余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。（支付方式：短期垫资现金支付） |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

- 金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 监控与展示平台设备; 1项; 980000; 否. | 980000 | 无 |

- 二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业四情监测平台软件 | 大田农业物联网系统建设包含：农业智慧监测系统、水肥一体化管理系统、远程可视化系统、数据分析应用系统、多功能预警系统、手机APP系统。 1、虫情监测：虫情测报灯内虫体远程采集图像数据，对每个时间段所统计到的虫子数量，本功能为查看仪器当前系统的状态（工作模式、地理位置、天气、仓位和虫子数量），可选择某个历史时间段中的每个时间段的所有虫情数据，包括工作模式、时间、仓位、照片、天气、地理位置和虫子数量。点击图片名 称可查看当时所拍照片，可查看某一时间段的虫子统计数量，可跟据其数量分析虫情爆发程度，跟据具体需要设置数据流量、虫子种类和虫子数量的警戒值，给指 定手机发送预警短信。 2、苗情监测：可查看作物每天的生长情况（每天三张图片，可任意设置拍摄时间），可远程跟据用户需要设置IP地址、定时拍照时间、恢复仪器出厂设置、密码修改和找回密码用的手机号。 3、气象墒情监测：可选择空气传感器和时间段，以图形的方式展示供专业人员分析，可选择时间段，以列表的方式展示所有传感器数据供专业人员分析。 4、灾情监测：登录后可实时视屏查看仪器周边情况。 5、专家系统：本模块为用户跟据所拍照片位置病虫类型点击系统中所对应的类别，最终得出病虫害类型、危害程度和预防措施。 6、图表展示：可查看具体地区和各种病虫害的统计、预警、K线、对比分析图形（地图），跟据图形可提前预防各种灾害。 7、、孢子监测：孢子自动捕捉自动拍照24小时无间断自动捕捉病菌孢子，对所捕获的病菌孢子自动拍摄、自动换玻片、自动载玻片、自动聚焦拍摄、自动传输。 8、综合统计：各种病虫害手动统计用的表格，点每种表格还可编辑和查询历史数据。 | 1 | 套 |
| 2 | 水稻全自动虫情测报灯◆ | 1、整体结构采用喷塑结构，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数、雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫。 ▲2、诱捕与识别技术集成一体的虫情测报系统，可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照。内置不低于1200W的高清工业摄像机，不小于7寸工业彩色手触摸屏显示与操作，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 3、测报灯内设有图像采集设备，可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况，通过网页端的识别功能进行识别计数，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置。多种联网方式(3G/4G/RJ45）可选择，可随时随地联网管理。各种仪器和数据报警参数可通过网络远程上传到服务器，方便维护和管理（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 4、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 5、设备也可以远程手动控制换位、诱虫灯开启、加热管通断、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、传送带开关等功能。 ▲6、虫子分散机构：传送带结构，通过振动将虫体均匀洒落平铺在传送带上使虫子可以均匀，传送带准确将虫体运输到拍照区域内，保证每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为识别及矫正打好基础（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 ▲7、自动虫情信息采集：设备远程设置现场设备工作模式；实时监控现场设备联网信息远程对现场设备进行重启与恢复；实时查看现场设备的地理信息；实时查看现场设备的电量信息；远程设置现场设备的采集间隔；可以进行人工分析虫情数量及趋势分析（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 ▲8、自动调节拍照时间：可以通过照片自动识别虫子数量来调节拍照间隔时间，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调整间隔时间缩短。如：本身设定30min拍照一次，在系统感知虫体数量多后，系统会自动调节拍照间隔缩短为5min拍照一次，解决虫体太多产生重叠的情况。保证每一个虫子的特征都可以被拍清楚，为自动识别及人工矫正打好基础（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 9、高温加热虫体处理仓温度控制：工作温度最高达85±5℃，处理温度分仓位任意可调，上下两层远红外虫体处理仓，更有效地完成杀虫和烘干工作，高温加热虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 10、灯管启动时间：开机后小于5秒。 11、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。 ▲12、大小虫子识别过滤：捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 13、虫雨仓结构：将雨水自动排出，能有效将雨虫分离，使箱体内无积水。 14、雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作；防雷装置：能够有效防止雷击。 15、虫子收集储存技术，对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存仓内，人工定期去收集；对于不需要标本的，直接排出机器外部，避免人工去现场维护；不需要收集标本的情况下，可以不用人工去现场，只要定期去检修即可（提供招标公告发出之日前生效的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件佐证，原件备查）。 16、电源：交流电220V。 17、诱虫光源：20W诱虫灯管，主波长365nm。 18、绝缘电阻：大于2.5MΩ。 | 1 | 台 |
| 3 | 户外P4全彩LED宣教展示屏 | 1、设 计尺寸约：7.24m(长)×4.36m（高）=31.57㎡。 2、显示尺寸约:6.72m(长)×3.84m（高）=25.8㎡。 1、灯芯像素封装：SMD1921三合一封装。 2、像素密度:≥62500Dots/㎡。 3、模组尺寸：320mm×160mm、模组像素密度：80点×40点。 4、结构特点：灯驱合一，采用恒流设 计。 5、驱动方式：1/10恒流驱动。 6、最大亮度：≥5400cd/㎡。 7、亮度均匀性：≧96.5%。 8、色度均匀性：符合通过-0.003<CX<0.003，-0.003<CY<0.003（校正后）技术要求< span="">。 9、水平视角：≥160°、垂直视角：≥130°。 ▲10、最大功耗：≤879W/㎡、平均功耗：≤293W/㎡。（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查；） ▲11、最大对比度：≧5575:1。（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查) 12、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bits技术，换帧频率：≥60帧/秒。 13、刷新频率符合：≥3840HZ。 14、像素中心距精确度：≦4.0mm。 15、色温:符合3000K-18000K可调。 16、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）大道14BIt。 17、平整度：≦0.3mm。 18、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≧113%。 19、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H。 ▲20、模组结构符合LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固；套件、箱体材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查) ▲21、模组通过冷热冲击试验，达到在低温：-40℃、时间：30min；高温：100℃、时间：30min；转换时间：（3-5）min；试验周期：上述试验为一个循环，试验进行200个循环。（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查) 22、工作电压：符合在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作。 23、自动校正：能实现数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化；可通过系统调节参数影响显示效果。 ▲24、模组具备高温负荷试验，符合在实验温度：80℃、实验时间：24h中通电状态下正常工作，（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查) ▲25、LED模组需通过GB/T4208-2017《外壳防护等级》检验，达到防尘试验IP6X级别和防水试验达到IPX5，（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查) 26、配套箱体规格：长960mm*高960mm*宽80mm，箱体材质：简易弧形半封闭式铁箱。 26、投标产品符合3C强制认证。（提供3C认证证明材料复印件佐证） 框架结构 1、参 考现场设 计为舞台和宣传双用屏，离地高度1.2m,整体仿古设 计，基座深度和材料都要保证抗风强度 2、为保障屏幕结构安全稳定、外观美观大方，中标供 应商需提供显示效果图及结构图，经业主确认并盖章后方可施工； 辅助材料。 主电缆：国标16平方电缆一批； 分项电线：国标3×2.5电线一批； 信号线缆：国标超5类网络线1批； 九、安装调试 本项目包工包料LED电子显示屏安装工程，具体包含：施工方案设 计、货物的采购、基础及接线施工、设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设、防雷系统的设 计及施工、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等 | 1 | 套 |
| 4 | 室内P2.5全彩LED宣教展示屏 | 屏体尺寸1：长4.48m*高2.88m=12.9平方米。 屏体尺寸2：长3.52m*高2.24m=7.88平方米。 两屏合计：20.78平方米。 1、灯芯像素封装：SMD2020三合一封装、像素密度:≥160000Dots/㎡。 2、模组尺寸：320mm×160mm、模组像素密度：128点×64点。 3、结构特点：灯驱合一，采用恒流设 计、驱动方式：1/32恒流驱动。 4、最大亮度：≥620cd/㎡、亮度均匀性：≧96%。 5、色度均匀性：符合通过-0.003<CX<0.003，-0.003<CY<0.003（校正后）技术要求< span="">。 6、水平视角：≥150°、垂直视角：≥140°。 7、最大功耗：≤419W/㎡、平均功耗：≤140W/㎡（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查)。 8、最大对比度：≧5208:1， 9、灰度等级（信号处理深度）：符合16Bits技术，换帧频率：≥60帧/秒， 10、刷新频率符合：≥1920HZ， 11、像素中心距精确度：≦2.5mm， 12、模组符合通过抗电强度在电源插输入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500V、1min电压,应无击穿和飞弧现象（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查）。 13、低亮高灰：符合亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达道14BIt。 14、平整度：≦0.2mm。 15、宽色域：按照测试NTSC色域技术要求，检验结果能达到：≧115%。 16、平均无故障时间（MTBF）：≥10000H。 17、模组结构符合LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固；套件、箱体材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质（提供带有CMA、CAL、CNAS机构标识联合认证的第三方检测报告复印件佐证，原件备查)。 18、模组通过冷热冲击试验，达到在低温：-40℃、时间：30min；高温：100℃、时间：30min；转换时间：（3-5）min；试验周期：上述试验为一个循环，试验进行200个循环。 19、工作电压：符合在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作。 20、自动校正：能实现数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化；可通过系统调节参数影响显示效果。 21、LED模组需通过GB/T4208-2017《外壳防护等级》检验，达到防尘试验IP5X级别。 22、工作环境：可在-20℃~50℃条件下能正常工作。 23、投标产品符合国家3C强制认证（提供3C强制认证复印件佐证）。 结构 1、50×100黑色亮光不锈钢型材。 2、为保障屏幕结构安全稳定、外观美观大方，中标供 应商需提供显示效果图及结构图，经业主确认并盖章后方可施工。 辅助材料 主电缆：国标16平方电缆一批。 分项电线：国标3×2.5电线一批。 信号线缆：国标超5类网络线1批。 九、安装调试 本项目包工包料LED电子显示屏安装工程，具体包含：施工方案设 计、货物的采购、接线施工、设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设、防雷系统的设 计及施工、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等。 | 1 | 套 |
| 5 | 数字高清摄像球机 | 1、300万7寸红外；2048×1536@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150m红外照射距离。 2、焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警。 3、支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪。 4、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测。 5、水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°～90°；H.265/H.264/MJPEG。 6、最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃～65℃。 | 台 | 8 |
| 6 | 球机立杆 | 1、上杆大于76mm，下杆大于140mm。（另可定制圆锥型、圆柱形、六角、八角杆）。 2、立杆高度5m。 3、镀锌钢管立杆厚度2mm起，不锈钢立杆1.2mm起，立杆强度可以保证。 4、材质：镀锌钢管材质，整体热镀锌材质，不锈钢材质可选。 5、立杆颜色正常有白色、灰色、黑色等量大可定制。 6、杆子底部设有检修口，140mm管子空间够大，可放置摄像器材电源及避雷器等设备，外形美观，防水实用。 7、组成部分及主要配件：立杆主体、法兰地板、造型支臂、地笼，配件：地笼螺丝、垫片、不锈钢球或避雷针。 | 个 | 6 |
| 7 | 综合控制箱 | 不锈钢材质，为视频监测辅助设备，防雨防潮。 | 个 | 8 |
| 8 | 硬盘录像机 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。（提供在招标日期之前生效的由公安部授权机构出具的检测报告复印件佐证，原件备查） 2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指 定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 6. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。（提供在招标日期之前生效的由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） | 台 | 2 |
| 9 | 监控硬盘 | 1、容量（GB）≥4000。 2、接口：SATA 6Gb/s。 3、缓存：64MB。 4、环境条件：工作温度 0-65℃。 5、存储温度：-40～70℃。 | 个 | 6 |
| 10 | 监视器 | 1、支持高清显示, DCR 动态自动调节对比度。 2、采用3-D 数字梳状滤波器，采用 3-D 降噪技术。 3、真彩色 OSD，人性化操作菜单。 4、自动彩色，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等。 5、可支持数字音频输出，内置喇叭。 6、采用可编程12-bit RGB gamma 校正技术。 7、具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用。 8、支持软件展频技术可降低 EMI 辐射。 9、具有无信号待机功能。 10、支持 7x24 小时工作模式。 | 个 | 2 |
| 11 | 枪型摄像机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、最低照度彩色：0.0004lx（提供本项目招标公告发布之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件佐证，原件备查）。 3、白天或夜晚均可输出彩色视频图像（提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件佐证，原件备查）。 4、需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 5、在1920x1080@30fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile，信噪比不小于59dB。 6、需具大于105dB宽动态。 7、需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 9、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 10、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 11、可开启或关闭智能后检索功能。 12、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 | 个 | 4 |
| 12 | 辅材 | 1、四情水泥基座、电源线、网线、光缆、光缆跳线、PVC管等配套物联网建设辅材、耗材。 | 1 | 批 |
| 13 | 交换机 | 1、具有8个10/100/1000Mbps RJ45 端口。 2、金属材质，工作温度范围可以达到0℃～50℃。 3、供电：DC5V。 | 3 | 台 |
| 14 | 电脑 | 1、处理器：≥Intel I5-8400(3.6G/4核)，标配CPU结温的温度降低控制技术,（提供相关证明材料佐证）。 2、主板：≥Intel CoffeLake B360 PCI 主板系列及以上芯片组，主板集成网络同传、多点还原、硬盘保护功能 3、内存：≥4GB DDR4 2666，标配CMOS数据备份保护技术，（提供相关证明材料佐证）。 4、硬盘1：≥1TB 7200rpm，≥16M缓存，传输速度≥3.0Gb/s，标配硬盘减震装置技术，（提供相关证明材料佐证）。 5、接口：≥前置至少6个USB 3.1 Gen1接口（其中不少于2个USB 3.1 Gen2接口）、后置不少于4个USB接口，≥2个PS/2接口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA），≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI；≥1个M.2，≥1个九针串口，所有接口均为原厂标配； 6、键鼠：USB TRDTNL KB BK ENG，USB黑色光电鼠标 7、机箱：电源≤180W 85%能效、避免大功率电源造成能源浪费; 容积≥15L黑色立式机箱， 顶置提手； 8、显示器：≥商用同品 牌21寸液晶，分辨率不低于1920*1080，通过低蓝光认证，带低蓝光功能实体切换按键,保护视力 9、软件：标配同品 牌专业版性能调优软件，标配同品 牌计算机管家软件，支持CPU、硬盘、网络、驱动等硬件监测和优化功能，支持系统优化加速，驱动安装备份还原等功能；具备国家信息安全服务资质安全工程类一级技术，（提供相关证明材料佐证）。 10、管理模块：原厂预装云桌面部署管理软件，随主机永久正版授权，兼容window/linux平台，支持终端集中管理、桌面智能部署、桌面自动更新、断网离线使用，硬盘还原保护功能，网络同传等功能； 11、售 后：制造商售 后服务入围4PS联络中心国际标准体系（提供官网截图证明进行佐证），制造商三年第二工作日硬件上门服务，原厂原包装。 | 台 | 4 |

（二）、服务要求

1、工期要求：

合同签订后30天内完工，投标人中标后应提供切实可行的施工进度计划表。

中标人应在接到招标人开工通知后如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因将工期推迟，否则招标人将处以一定比例的违约金。中标人应在合同签订前再次前往工地进行现场踏勘，并协助招标人完成图纸会审工作，投标人必须在投标文件中对整个进度作出合理安排做出承诺，并制定设 计、制作及安装进度计划。并承诺在施工期间，不得耽误影响使用单位正常工作。

2、验收：

（1）中标人所提供的货物必须是全新出厂原装合格产品（包括零部件），完全符合国家现行技术规格和质量标准，并须提供配套的标配附件、工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）项目整体安装完成试运行30 天后，采购人将按规定对货物的品 牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。

（3）如发生所供设备与招标文件或投标文件承诺中规定的设备不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

（4）本项目为交钥匙工程，采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

3、售后 服务要求：

所有设备质保期为一年，包装显示设备保修期为贰年。（自验收合格之日起计算）

（1）售后 服务要求响应时间为：中标人应提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，15分钟内须响应，须在24 小时内到达现场48 小时内解决。

（2）保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修。

（3）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（4）在保修期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

4、违约责任：

如中标人延期交货，除人力不可抗拒的因素外，中标人自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之五的违约金；中标人逾期30日不能完成的，采购人将终止合同，不支付任何费用，并由中标人承担采购人的损失和相应的法律责任。

5、须注意的其他事项:

（1）中标人需文明安装和施工，保证安全，如在安装和施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

（2）安装和施工期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

（3）在项目安装和施工过程中如对采购人的建筑物和设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：业主指定地点 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内完工
3、交付条件：验收合格双方签字确认，视为交货完成
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收合格并经双方签字确认视为最终交付 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的50%； |
| 2 | 45 | 全部货物交货并经验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内背靠背现金支付合同总价45%； |
| 3 | 5 | 余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。（支付方式：短期垫资现金支付） |

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日