询价通知书

项目名称：沙县宏盛塑料有限公司金沙园厂区监控改造项目

项目编号：2020111200014

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司

2020年10月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	3

第二章询价须知	4

第三章询价内容及要求	6

一、采购标的一览表	6

二、 技术要求（以下内容不允许负偏离）	7

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）	错误！未定义书签。

第四章 响应文件格式	12

1、报价一览表	14

2、分项报价表	15

3、资格证明文件	16

3-1单位负责人授权书（若有）	16

3-2营业执照等证明文件	17

4、技术要求响应表	19

5、商务条件响应表	20

6、售后服务承诺函	21

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司组织沙县宏盛塑料有限公司金沙园厂区监控改造项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目概况

- 项目编号：2020111200014

- 预算金额、最高限价：包1：34万元。

- 询价内容及技术商务依据项目编号：沙县宏盛塑料有限公司金沙园厂区监控改造项目项目招标要求。

二、供应商资格要求

（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；

（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；

（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；

（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》

四、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

五、询价通知书的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： （一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）； （二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内； （三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求； （四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》，且投标供应商授权代表必须为在岗员工。 - （五）报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - （六）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 - （七）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 - （八）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 - （九）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 - （十）报价人必须提供响应的业绩案例，案例为已完成验收的项目，金额不得小于本次项目预算金额的50%，并提供项目合同及验收报告。 - （十一）两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 - （十二）本项目为交钥匙工程。 - （十三）本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订并验收合格后（收到乙方开具的等额增值税专用发票）15日内现金支付合同总价的95%，余下5%作为质量保证金，叁年质保期满后无质量问题背靠背现金无息支付。 |

第三章询价内容及要求

- 采购标的一览表

- 金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 沙县宏盛塑料有限公司金沙园厂区监控改造项目; 1项; 340000; 否. | 340000 |  |

- 二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

包1：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控 |  |  |  |  |  |
| （一）监控设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万红外筒型摄像机 | 用1/3” 200万像素CMOS传感器  最高分辨率可达1920*1080  H.264视频编码  标配3.6mm百万高清镜头可选  2颗30u点阵式红外灯，红外距离40M  支持双码流，支持实时视频传输  支持移动侦测和IO报警联动，前端存储/抓拍  支持前端存储回放/下载 | 台 | 27 |  |
| 2 | 200万红外球型摄像机 | 1/2.8 inch SONY Exmor CMOS 传感器,最大分辨率可达1920x1080 32 倍光学变焦(4.5～144mm) 8 颗高效能红外阵列，红外距离120-150m 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.2 度，在任何速度下图像无抖动 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内起雾 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码 支持标准的API 开发接口，SDK、GB/T28181、Onvif 接入 支持PAL/NTSC 制式切换，具有良好的地区适用性 支持3D 定位功能，可实现点击跟踪和放大 支持预置位冻结、预置位联动抓拍、扫描和模式路径联动录像功能 支持掉电记忆、定时重启 水平360°连续旋转,水平预制点速度可达300°/s，水平键控速度0.1°~200°/s， 垂直转动角度-3°-93°,垂直预制点速度可达:180°/s, 垂直最高键控速度120°/s 自动水平扫描360°可设 | 台 | 4 |  |
| 3 | 40路网络硬盘录像机 |  支持网络前端高标清混合接入；支持IPC分辨率8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  40路1080p/40路720p网络视频接入  40路4CIF/32路720P/16路1080P/4路4K同时预览  16路4CIF/16路720P/16路1080P/4路4K同步回放，最大512倍速  支持1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64画面预览  支持8个硬盘接口，单块最大8TB  支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式  支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K  支持自适应H.265/H.264压缩标准  支持驳接Onvif标准协议网络前端  支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像  支持事后智能检索，根据绊线、周界、人脸检测、车牌识别、人数统计信息检索录像文件 | 台 | 1 |  |
| 4 | 6T监控级硬盘 | 6T监控级硬盘 | 块 | 8 |  |
|  | 36路硬盘录像机 | 支持36路即时视频接入和预览 | 台 | 1 | 厂长办公室预览 |
| 5 | 防水摄像机电源 | AC220V~DC12V | 个 | 27 |  |
| 6 | 4U壁挂机柜 | 4U | 个 | 3 |  |
| 7 | 22U机柜 | 宽*深*高600*600*1200配1扇钢化玻璃前门 | 台 | 1 |  |
| 8 | 室外机柜 | 国产≥300*400*150 | 套 | 15 |  |
| 9 | 6米监控立杆 | 6米监控立杆 | 根 | 3 |  |
| 10 | 3.5米监控杆 | 3.5米监控杆 | 根 | 12 |  |
| 11 | 百兆1光4电光纤收发器 | 足百兆,单纤,带1个SC光纤接口,４路RJ45接口,≥20公里传输，三级防雷，DC5V/１２V供電可选，可实现流控/VLAN划分/端品隔离（可选） | 对 | 5 |  |
| 12 | 8口千兆交换机 | 8口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机，交换容量48Gbps，包转发率14.9Mpps | 台 | 2 | 利旧安放室外柜（2#、3#、4#、6#） |
| 13 | 16口千兆交换机 | 16口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机，交换容量48Gbps，包转发率26.8Mpps | 台 | 2 | 新增2个4U壁挂机柜各一台 |
| 14 | 24口千兆交换机 | 24口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机，交换容量48Gbps，包转发率38.7Mpps | 台 | 1 |  |
| 15 | 4口光纤盒（含SC耦合器） |  | 个 | 5 |  |
| 16 | 24口光纤盒（含SC耦合器） |  | 个 | 2 |  |
| 17 | 单模LC尾纤 | 单模，LC | 条 | 10 |  |
| 18 | 单模LC-LC跳线 | 插入损耗≤0.4 dB 回波损耗≥45 dB，3M | 条 | 10 |  |
| 19 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 10 |  |
| （二） 监控管线材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外4芯万兆单模光纤 | 1）符合IEC和Bellcore要求； 2）光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管； 3）插入损耗<0.2dB ； 4）反射损耗>55dB ； 5）温度范围-40～+85摄氏度； 6）耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； 7）纤芯数量：12芯； 8）外层采用低烟无卤材料； | 米 | 130 |  |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 芯线规格：23AWG（0.57mm）实芯裸铜导体，十字骨架结构，护套特征： CM，带宽：≥250MHz，阻抗：100±15Ω | 米 | 2886 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 300 |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 2800 |  |
| 5 | PVC25 | PVC25，墙面安装 | 米 | 1274 |  |
| 6 | 小手孔井（含井盖） | 500*500*500，含挖沟安装 | 个 | 11 |  |
| 7 | 焊接钢管 | SC25 | 米 | 30 |  |
| 8 | 焊接钢管 | SC50 | 米 | 30 |  |
| 9 | PE25 | PE25 | 米 | 105 |  |
| 10 | 破水泥路（含修复） | 现场 | 米 | 39 |  |
| 11 | 挖沟 | 现场 | 米 | 42 |  |
| 12 | 辅材 | 接线盒、穿线软管、排插、电工胶布等 | 项 | 1 |  |
| 二、周界报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外对射探测器 | 采用宽电压设计，便于集中供电；工作电压DC/AC12V-24V ，自带小视窗，变得更加的简单、方便；智能防雾功能，根据雾引起的红外接收信号的变化曲线，在辅助输出口输出起雾信息，报警触发时间（50-700ms）, 可根据报警触发时间；二光束；探测距离：40-60米 | 对 | 32 | 带3C认证 IP65防水认证 |
| 2 | 红外对射探测器支架 | 工艺升级，三、四光束不锈钢 T型对射安装支架, 50CM | 对 | 32 |  |
| 3 | 单防区模块 | 支持RS485通讯方式；支持接入1个常闭（NC）信号探测设备 | 个 | 32 |  |
| 4 | 报警系统电源 | DC24V10A | 个 | 2 | 安装在机房：1个电源接16对红外对射探测器 |
| 5 | 报警主机 | 最多可接560个防区；双通讯总线输出，通讯距离可达2400米（加入放大器）；自身带有8个有线防区，通讯接口可以外接最多70个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区；支持4个独立的以太网接警中心和1个串口管理中心；支持配置工具客户端对主机编程，可通过IP、RS232方式配置系统参数；总线通讯使用RVSP2*0.75屏蔽双绞线。 | 台 | 1 | 带3C认证 |
| 6 | 管理软件 | 总线、IP联网型接警中心软件,带加密狗。支持本地防区地图功能，支持视频联动，支持防区状态板显示，支持TCP/IP网络设备的接入支持,POE电子围栏，支持POE红外对射，支持POE红外光栅。支持操作管理权限设置。支持对终端报警主机进行布、撤防操作。报警时可直观呈现出报警防区范围。提供开放的API接口与第三方平台对接。报警及操作记录支持自定义的打印、显示格式 。软件接入互联网网后，可实现电话和短信提醒功能，提供完善的数据维护工具，方便数据的备份、恢复。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 控制键盘 | LCD编程键盘 | 台 | 1 |  |
| 8 | 声光警号 | AL-103 | 台 | 1 |  |
| 9 | 四通道分线器 | 将1个进线通道分成4个出线通道，4个出线通道的任一通道的信号线短路都不会影响其它3个出线通道，每个出线通道都可以带1至128台总线设备，每个出线通道的通讯距离都可以达到1200米；适合于485分支多而远的环境下使用 | 个 | 1 | 将2路总线分成4路 |
| 10 | 多功能联动输出模块 | 支持16路继电器输出以或16路指示灯输出；支持RS485总线通讯或IP网络通讯（需配置对应的网络模块）两种模式； | 个 | 1 | 联动监控 |
| 11 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 1540 | 分别布管，间隔30cm以上 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1440 |  |
| 13 | 接地线 | BVR4mm2 | 米 | 205 | 机柜接地 |
| 14 | PVC25 | PVC25，墙面安装 | 米 | 2112 |  |
| 三、LED拼接屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接单元 | 55寸超窄边拼接单元，LED背光源，双边拼缝≦3.5MM,亮度500cd/㎡;分辩率1920*1080； | 台 | 9 |  |
| 2 | 液压维护 | 按双方确认的图纸加工定制 | 套 | 9 |  |
| 3 | 拼接墙配件(不含前端输入线缆) | 品牌：MC HDMI/RS232/网络线等线材 | 批 | 9 |  |
| 4 | 设备安装调试 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 辅材 | 电源线、管材等 | 批 | 1 |  |
| 四、停车管理系统 |  |  |  |  |  |
| （一）、厂区停车系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体控制机 | 含车牌车别专用高速高清摄像机、电源、空开、LED显示屏、补光灯、一体机箱等 | 套 | 2 |  |
| 2 | 道闸（直杆） | 道闸类别：直杆/折杆/栅栏可选,杆开闸时间：1-6秒可调；工作温度：-20 ℃~+85 ℃；工作电源：AC220V+10% 50HZ；电机功率：140W MAX；输出电源：24VDC；机箱尺寸：340*280*1000mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 车辆检测雷达 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 管理电脑 |  | 台 | 1 | 自备 |
| 5 | 辅材 | 网线、电源线、控制线、穿线管、破路、挖沟等 | 套 | 1 |  |
| D | 小计 |  |  |  |  |
| 五 | 管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 配 1个Intel Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/85W)处理器，可支持最大2个处理器；配 16GB DDR4-2666 MT/s (2x16 GB)内存内存，标配24个内存插槽；内置HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/.NO Cache) 12G SAS Modular Controller；标配 8个SFF热插拔硬盘插槽，最多扩展到 24+6个SFF热插拔硬盘，配置1块HP 300G 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD；标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡，标配1个FlexibleLOM插槽；配 1个500W 白金热插拔电源，可选支持冗余；标配 4个热插拔风扇，最多6个热插拔风扇( N+1)；标配无光驱；标配 HPE iLO5；2U机架式，含便捷安装导轨，不含理线架；3年5*9,NBD | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频监控管理软件 | 1. 平台基于SOA架构设 计，并通过Web Service提供基础服务，可与第三方业务系统相互集成； 2. 平台采用基于微服务的企业业务中间件技术，可对接第三方厂商的设备； 3. 支持B/S客户端、大屏客户端、手机客户端以及iPad客户端； 4. 支持H.264/H.265编码格式设备的接入，支持国标28181协议、onvif协议设备的接入； 5. 支持流媒体转发，支持硬盘录像机录像、CVR录像设备的接入； 6. 支持多层级组织管理；支持平台用户管理、权限管理、资源分配；支持平台日志的记录、查询、导出功能； 7. 支持实时视音频监控功能，支持视频在线预览，支持1/4/9/16/25/36画面平均分割和主/子画面分割布局；能按照指 定通道进行单路视音频、分组视音频的实时调阅 | 套 | 1 |  |
| 3 | 10路高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持12个HDMI接口。 3、具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。可对客户端电脑桌面解码输出显示。 4、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 5、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 6、可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 7、可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 9、可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、1×11、1×12、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、3×1、3×2、3×3、3×4、4×1、4×2、4×3、5×1、5×2、6×1、6×2、7×1、8×1、9×1、10×1、11×1、12×1的拼接显示。 10、可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 11、设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 12、可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 13、可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 14、可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：24路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 管理电脑 |  | 台 | 1 | 自备 |

- 三、商务条件（以下内容不允许负偏离，否则按无效标处理）

包：1
1)、交付地点：沙县宏盛塑料有限公司

2)、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货并安装完成

3）、货物及安装要求

由中标供应商负责派专业技术人员到现场进行供货、安装、调试，并负责调试至验收合格，由采购方进行基本质量和数量检验合格即为现场交货

4)、售后服务：质保期为壹年，质保期需双方代表在验收单上签字之日起计算。

5）、是否收取履约保证金：否

6）、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 质量符合招标参数要求，全部货物交货并经验收合格 |

7）、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 全部货物交货并经调试验收合格后，在15个工作日内向中标方一次性支付中标金额的95% |
| 2 | 5 | 剩余款5%在质保期满一年后无质保问题15个工作日内支付 |

第四章 响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

日期

目录

1、报价一览表

2、分项报价表

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书

3-2营业执照等证明文件

4、技术要求响应表

5、商务条件响应表

6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）

1、报价一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
|  | 1-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | *-* |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）：整。 |  |  |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

2、分项报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、资格证明文件

3-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3-3依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

5、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

6、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按业主要求我司提供的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日