询价文件

项目名称：三明市梅列区教育局沪明小学信息化设备1项目

项目编号：SMGDWL20200725

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年07月

目录

第一章 询价邀请/询价邀请书	1

第二章 询价须知	3

第三章 询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	25

第四章 响应文件格式	30

一、报价函	32

二、报价表	34

三、资格证明文件	35

3-1法定代表人授权书（若有）	35

3-2营业执照等证明文件	36

3-3财务状况报告	37

3-4信用记录查询结果	39

3-5依法缴纳税收证明材料	40

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	42

四、技术和服务要求响应表	44

五、商务条件响应表	45

六、售后服务承诺函	46

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织三明市梅列区教育局沪明小学信息化设备1项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL201200725

2.预算金额、最高限价：包1：590000元。

3.询价内容及技术商务依据福建鼎蓬工程管理有限公司编号为：[350402]KJ[TP]2020005项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后现金支付合同总额的50%，经采购人验收合格后，持有正式发票和业主所开具的验收合格证明且收到业主款项后现金支付40%合同款，质保期满后且收到业主质保款后现金支付10%尾款。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 允许进口 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | A02010399-其他安全设备 | 其他安全设备 | 1（批） | 否 | 590000 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

| 数字广播 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 货物名 称 | 技术规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| 主控设备 | 1-1 | 服务器 | 参数要求不低于处理器支持XeonE3-1220V5(3.0GHZ)/8M/4C*1,配8G DDR3内存，最大支持32G；配置2块500G SATA硬盘(7200转) 3.5"，最大支持5个3.5寸SAS/SATA接口的硬盘，集成RAID卡 支持RAID 0、1；集成两个千兆网卡，集成XGL Volari Z7控制器，16M显存，标配DVD光驱 配置单电源，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。 | 台 |  | 1 |  |
|  | 1-2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。（数字化IP网络广播客户端管理软件具备计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖投标人公章。） 2.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 3.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 4.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 5.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 6.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 7.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。 8.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 9.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 10.提供以下功能演示视频供评标查证（U盘提交），未提供本项演示的视为未实质性响应： 1.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2.支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 3.移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视。 | 套 |  | 1 |  |
|  | 1-3 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设 计，≥7英寸800×480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。人性化的人机操作界面；自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5米；（其中“广播、对讲、监听、多方通话”功能通过检测报告，提供复印件与官网查询。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 3、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 4.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接； 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒； 6.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 7.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 8.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风； 9.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 | 台 |  | 2 |  |
|  | 1-4 | 节目定时器 | 1.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 2.内置钟声输出，警报输入接口； 3.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 4.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 5.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 台 |  | 1 |  |
| 1#、2#教学楼前端及综合楼前端设备 | 1-5 | 1IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设 计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设 计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 | 台 |  | 64 |  |
| 室外公共区域及运动厂设备 | 1-6 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设 计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 台 |  | 1 |  |
|  | 1-7 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗： 黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8.材料：铝合金 | 只 |  | 8 |  |
|  | 1-8 | 前置放大器 | 1. 标准机柜式设 计（2U），人性化的设 计，考究的工艺，尽显高档气质；2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。技术参数 :1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz7.电源：～220V/50Hz8.电源功耗：20W | 台 |  | 1 |  |
|  | 1-9 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。（所投无线话筒内置话筒呼叫控制嵌入软件的功能，话筒呼叫控制嵌入软件具备计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖投标人公章。） 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率. 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 台 |  | 1 |  |
|  | 1-10 | 话筒天线 | 1.频带范围：680~960MHz 2.增益：11dB 3.输入阻抗：50Ω 4.水平面波源宽度：60° 5.垂直面波源宽度：50° 6.前后比：＞18 7.驻波比：＜1.5 8.模化形式：垂直 9.最大功率：50W 10.接头型号：N座 | 对 |  | 1 |  |
|  | 1-11 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设 计，额定输出功率：1500W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.提供CQC CNAS 招标日期前第三方检测机构出具的检测报告复印件盖投标人公章，原件备查。 | 台 |  | 1 |  |
|  | 1-12 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度：93dB 4．阻抗：黑:Com白:110Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP66 7．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 只 |  | 6 |  |
|  | 1-13 | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:30W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.频率响应:80Hz-16KHz 7.衰减方式:变压器 8.音控级别:十一档 | 只 |  | 1 |  |
|  | 1-14 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：5W,10W 2．额定功率（70V）：2.5W,5W 3．灵敏度≥85dB 4．频率响应：150-16KHz 5．喇叭单元：2.5"×2 6.防护等级：IP66 | 只 |  | 3 |  |
| 前端机柜交换机线材等 | 1-15 | 机柜 | 标准42U服务器机柜 1.符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2.全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3.黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度1000mm，高度2000mm。 4.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6.可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7.方孔条厚度：2.0±0.05mm。 8.最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 9.方孔条进行钝化处理，可以更好的起到消除设备电、设备外壳接地、等电势的作用。 | 个 |  | 1 |  |
|  | 1-16 | 显示器 | 21寸LED | 台 |  | 1 |  |
|  | 1-17 | 室外音箱线 | RVV2*2.5 | 米 |  | 1200 |  |
|  | 1-18 | 线材 | PVC管(DN20),钉 槽等 | 批 |  | 1 |  |
|  | 1-19 | 安装调试费 | 设备安装调试及售 后人工等 | 项 |  | 1 |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控（核心产品） | 2-1 | 400万筒型网络摄像机 | 1. 需采用CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2. 视频压缩标准需支持H.265/H.264/MJPEG 3. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 4. 需具有≥140分的宽动态能力。 5. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 6. 需内置≥2颗白光补光灯，补光距离≥30米； 7. 外壳防护等级≥IP67。 8. 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；需支持POE供电。 9. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 10. 最低照度彩色需≤0.0004 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 | 台 | 172 |  |  |
|  | 2-2 | 200万网络半球摄像机 | 1. 需采用CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps； 2. 具有≥1颗白光灯。白光补光距离≥15米。 3. 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 5. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 6. 需支持DC12V/POE供电。工作温度需满足-30℃~60℃ 。 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8. 最低照度彩色：≤0.0005 lx ，灰度等级≥11级。在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 6 |  |  |
|  | 2-3 | 400万人脸抓拍摄像机 | 1. 需采用全景相机+细节相机双通道设 计，2个视频通道分辨率均≥2560x1440@25fps； 2. 双镜头靶面尺寸均需≥1/1.8英寸，内置2个GPU芯片，细节相机采用电动变焦镜头≥4倍光学变倍，最大焦距≥50mm； 3. 细节相机应支持水平键控速度0.1°-200°/s，垂直键控速度0.1°-120°/s，速度可设； 4. 低照度需满足彩色≤0.001lx，黑白≤0.0005lx，支持≥120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿功能； 5. 支持人员自动检测并联动变焦镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联，支持人体、车辆自动检测抓拍； 6. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 7. 需具有≥1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口； 8. 需支持红外及白光补光； 9. 工作温度≥-40℃-70℃，防护等级需≥IP66。 10. 需支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分；（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11. 需支持将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示；（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 12. 需支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%；（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 4 |  |  |
|  | 2-4 | 低空全景拼接 | 1. 最高分辨率可达3200万像素。 2. 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 3. 最低照度彩色：≤0.002 lx，黑白:≤0.0008 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4. 红外距离不小于50米。 5. 支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式 6. 动态范围不小于120dB。 7. 全景+ePTZ模式下，全景码流支持3840x2160@25fps，ePTZ码流支持1920x1080@25fps。 8. 原始图像模式下，4个通道均支持3840x2160@25fps。 9. 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10. 信噪比不小于60dB。 11. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 13. 原始图像模式下，4个通道均支持≥3840x2160@25fps。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14. 全景图像模式下，主码流支持≥8160x3616@25fps。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 1 |  |  |
|  | 2-5 | 400万智能筒机摄像机 | 1. 最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码； 2. 内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥6-9mm； 3. 最低照度彩色≤0.0002 lx、黑白≤0.0001 lx，宽动态能力≥120dB； 4. 需支持智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、事件侦测； 5. 事件侦测应支持越界、区域入侵、进入/离开区域、徘徊、人员聚集、快速运动、停车侦测、物品遗留/拿取等； 6. 需内置GPU芯片，内置麦克风； 7. 需具有≥1个RJ45 网口，支持PoE供电，≥1个TF或SD卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口； 8. 内置白光补光灯，监控状态白光补光距离需≥20米；防护等级需≥IP66。 9. 感光器件应采用≥1/1.8英寸CMOS，像元尺寸≥2.9um×2.9um；（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10. 支持电压异常报警功能，当电压电压低于8.4V时，可进行报警提示；（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 12 |  |  |
| 专用配件 | 2-6 | 插墙式电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 个 | 12 |  |  |
|  | 2-7 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 个 | 184 |  |  |
|  | 2-8 | 壁装支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 4 |  |  |
|  | 2-9 | 壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 1 |  |  |
| 人员管理 | 2-10 | 8盘位人脸比对硬盘录像机 | 1. 可支持最大接入总带宽≥640Mbps的≥16路视频图像。 2. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 3. 支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端。 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能。 5. 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。 6. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，支持一键创建RAID5阵列功能，可指 定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 7. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档。 8. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。 9. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 10. 支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口，需内置≥4块8T的AI硬盘。 11. 支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指 定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 12. 支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多≥10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 15. 支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 1 |  |  |
|  | 2-11 | 人证比对访客一体机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率1920x1080。 3. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白: ≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 红外补光距离不小于50米。 5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 7. 信噪比不小于59dB。需具大于100dB宽动态。 8. 可开启或关闭智能后检索功能。 9. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 10. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级。 11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 2-12 | 人脸采集终端 | 1. 采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。 2. 采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 3. 内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 4. 支持有线网络和无线WiFi传输。 5. 支持白光和红外补光。 6. 在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 7. 支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、20000 张卡片信息。 8. 设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 台 | 1 |  |  |
| 停车场 | 2-13 | 道闸 | 1. 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档 2. 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 3. 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4. 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 5. 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 6. 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器 7. 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 8. 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 9. 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 10. 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 11. 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 12. 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 13. 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 14. 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 15. 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 16. 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米 17. 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 18. 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 19. 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 20. 电源适应性:220VAC±15%，50HZ±2% 21. 高温试验：+70±2℃；低温试验：-30±2℃； 22. 外壳防护等级：IP54 | 台 | 2 |  |  |
|  | 2-14 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 2 |  |  |
|  | 2-15 | 出入口抓拍机 | 1. 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2. 传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 3. 最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 4. 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 5. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 6. 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 7. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 8. 接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，内置≥8GTF卡，≥2个内置LED灯； 9. 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 10. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 11. 支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； 12. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 13. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 14. 防护等级：≥IP67； | 套 | 2 |  |  |
|  | 2-16 | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 2 |  |  |
|  | 2-17 | LED显示屏 | 【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP54 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 1 |  |  |
|  | 2-18 | 控制终端 | 1. 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持≥6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2. VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 3. HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 4. 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 5. 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用≥5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 6. 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7. 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 8. 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 9. 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 10. 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 11. USB接口：≥4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 12. 电源电压使用范围：AC220V±20%；绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ；抗电强度试验：≥1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 | 台 | 1 |  |  |
|  | 2-19 | 专用线材及配件 | 0.75mm2，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 捆 | 4 |  |  |
| 一键报警 | 2-20 | 可视化紧急报警盒 | 1. 可视化紧急求助报警盒，支持一键报警，集成≥200W高清摄像头，支持红外补光。 2. 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 3. 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 4. 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 5. 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风 6. 内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，无论是对讲还是广播，声音响亮清晰 7. 支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8. 支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. 支持双网口，连接两个不同的网络，实现警情的双报、视频预览 10. 防护等级≥IP65 11. 工作温度及湿度：-40℃-70℃，10％-90％ | 台 | 1 |  |  |
| 中心设备 | 2-21 | 硬盘录像机 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路。 2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指 定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 6. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 7. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 8. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 9. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 10. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 12. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口。 | 台 | 4 |  |  |
|  | 2-22 | 校园综合安防管理平台 | 1. 要求能按照指 定设备、指 定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 2. 要求监控点最多管理容量为100000路 3. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 4. 要求支持接入海康、海康EHOME、ONVIF等协议的设备 5. 要求支持监控点的批量迁移 6. 要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 7. 要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 8. 要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 9. 要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 10. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 11. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 12. 要求支持图片实时监控及历史查询 13. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 14. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 15. 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 16. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 17. 要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 18. 要求支持录像文件上传海康云存储系统 19. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指 定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 20. 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放； 21. 要求支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选 22. 要求支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 23. 要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 24. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 25. 要求支持接入国标协议的设备； | 套 | 1 |  |  |
|  | 2-23 | 服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 操作系统：HIK OS | 台 | 1 |  |  |
| 门卫监控 | 2-24 | 电脑主机 | 处理器:英特尔I5-7400四核3.0G，三级缓存6M； 主板：与主机同品 牌主板，英特尔H110芯片组及以上， 硬盘: ≥1T SATAⅢ 7200转，128G固态硬盘，2G独显,VGA≥1个、DVI≥1个、HDMI≥1个；内存: ≥8G DDR4； PCI≥1个， PCI-Ex1≥2个， PCI-Ex16≥1个， SATA 6.0 Gb/s接口≥4个， DIMM≥2个，M.2≥1个；支持双硬盘或SSD扩展；串口≥1个、PS2接口≥2个、USB接口≥6个(其中顶置USB3.0接口≥2个)、可扩展：预留并口及串口扩展位（不占用机箱扩展槽位）； 电源：≥220W高效节能电源； 防尘要求：机箱前通风口配置防尘罩，并可以免工具拆卸清洗； 统一管理：预留统一资产管理标签，标注主机S/N号码和服务电话； 认证要求：平均无故障运行时间≥100万小时；通过阻燃实验检测，印制板V-0级，外壳V-0级；噪音≤20dB认证，须提供国家权威机构认证证书复印件；售 后 服务：主要部件三年免费保修 | 套 | 1 |  |  |
| 显示 | 2-25 | 65寸电视 | 屏幕尺寸: 65英寸,屏幕比例：16:9，分辨率：4K电视，能效等级：二级及以上，电视类型:LED电视,电视接口:有线/天线输入；音视频输入；数字音频输出（同轴）\HDMI LAN端子\HDMI接口数量:2个（含挂架） | 台 | 1 |  |  |
| 辅材 | 2-26 | 立杆 | 不锈钢304材质，3M-4.5M，依实际情况定制,组成部份为：立杆主体、法兰地盘、造型支臂、地笼，顶部配不锈钢装饰球或者避雷针。 | 根 | 6 |  |  |
|  | 2-27 | 设备箱 | 室外304不锈钢，侧面多孔散热 尺寸大于等于400MM*300mm*200mm,依安装设备尺寸定制，配件：手把锁 三铰链 | 个 | 2 |  |  |
|  | 2-28 | 线材辅材 | 卡口 弯管 管槽等 | 批 | 1 |  |  |
|  | 2-29 | 安装调试费 | 设备安装调试定位，开孔穿墙等人工 | 项 | 1 |  |  |

备注：投标单位所提供的技术参数要求必须全部满足或优于招标文件要求，否则按无效标处理。

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：福建省三明市梅列区沪明小学

2、交付时间：合同签订后 10天内交货；接到安装通知后10天内完成。

3、交付条件：验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规格参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 全套设备最终验收合格后一个月内采购方将支付合同款总额的90%（首次付款前中标方应开具合同全额发票） |
| 2 | 10 | 余款为合同款总额的10%作为质量保证金，待验收合格满壹年后设备无质量问题且中标方在质保期内按招标文件与合同要求履约时一次性付清。 |

8、服务及其他要求：

8.1、现场勘查：本项目不统一组织现场查勘，各潜在投标人如有需要，请自行与采购单位联系了解情况并自行踏勘现场，现场查勘的所有费用及人员安全等事项由各潜在投标人自行负责。投标人因自身原因未到安装现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加款项或索赔的要求。

8.2、投标人须列明投标货物的全套项目配置清单、单价及质保期满后维修零配件的优惠价格。投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

8.3、投标人所报总价为货物送达采购人指 定地点，交货安装完毕并经采购人验收合格期间所可能发生的费用，包含产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用(报价单位为人民币)。

8.4、价格单中的各项内容的报价必须计算正确,并以表格的形式逐项填写。若投标人未考虑周全或对招标文件的误解而造成漏项等少计费用将被视为已包括在其他项目中计取，而不再增加。

8.5、本技术要求中所发生的一切费用均包含在报价中。

8.6、投标人的销售产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

8.7、中标人不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人还需另行支付相应的赔偿。

9、安装调试

设备现场交货后，由中标方负责设备安装调试及技术指导：

9.1、中标单位负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标单位负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由中标单位支付给采购人的使用单位或配合方。

9.2、中标方应在设备运抵现场一周前，向采购方提供安装、调试及试运行的进度计划表，并提供详细的场地布置规划方案。

9.3、中标方应在接到采购方通知的2日内派技术人员到现场进行安装，10日内负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格，相关费用由中标方自理。

9.4、免送货上门费，免咨询及技术培训费。

10、验收

设备按国家行业标准验收，由中标方和采购方共同完成。中标方在验收前必须向采购方提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、设备安装报告等资料。

（一）验收规则

1、验收标准：所有设备均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件及谈判文件相关内容进行验收。

2、验收程序：设备验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：中标方在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标方应随同设备出具原 产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。

（2）安装调试检验：

（a）设备到达采购方现场后，由采购方会同有关部门进行基本数量和质量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的设备必须能完全达到合同规定的要求。

（b）设备安装调试（包括整机性能测试）过程，中标方应作详细的检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购方。

（c）最终验收：设备经安装调试正常使用30日后，由中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认，并签署最终验收合格报告。验收报告一式三份，采购方及中标方各一份，送招标代 理机构一份（原件）。验收时，中标方所供到场设备与投标文件响应性不相符，采购方可要求退货。

（二）验收费用：设备最终检验、验收过程的费用由中标方承担。

11、人员培训

11.1、现场技术培训：根据设备的特点及技术要求，中标方提供两期现场培训：第一期在试运行前一天，第二期在试运行结束后。对采购方相关的技术人员进行使用操作、维修、保养、管理等技术培训，直至采购方的技术人员能完全独立操作；并提供成套培训资料。

11.2、中标方应长期提供后续培训、升级、维护等技术、科研支持和培训计划。

12、售 后服务

12.1、质保期：整机自最终验收合格之日起质保期≥36个月，免费质保期从最终验收合格之日起开始计算（附件中对质保期有要求的以附件为准）。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须免费进行一次全面的维护与保养。

12.2、质保期维修维护服务要求:

12.2.1质保期内设备运行发生故障或出现质量问题, 中标方接到采购方故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 中标方技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，中标方应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标方负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标方承担 。保修期内因故障停机，按停机时间双倍顺延保修期。

12.2.2 质保期内出现质量问题：指设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在15日内无法修复等情况，中标方应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

12.2.3质保期内中标方技术人员每年应现场免费保养至少1次，每次现场维修保养后均应及时向业主提交维修保养报告存档。

12.2.4所有货物保修服务均为中标单位上门保修，由此产生的一切费用均由中标单位承担。

12.3、保修期满后的维修维护服务：

12.3.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。

12.3.2保修期满后，如遇设备故障，中标方应及时处理设备故障等质量问题,接到采购方故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标方技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

12.4、特殊工具与配品配件

12.4.1特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

12.4.2备品备件：中标人应提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单,其费用含在投标总价中。

13、违约责任

13.1、采购方无正当理由不接收或不及时验收的，中标方有权按国家政府采购有关规定提请政府主管部门处罚采购方（根据法律及合同约定，提起仲裁或诉讼，要求采购方赔偿损失），并按有关规定由采购方赔偿中标方损失。

13.2、中标方所交设备品种、型号不符合本合同要求的，采购方有权拒收，且中标方应偿付该设备款10%的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

13.3、非因采购方原因，中标方在规定的时间内不能按时将设备交付采购方使用的，视为逾期交付，中标方应向采购方支付逾期违约金（每逾期一天按合同总额的0.5%计算违约金）。

13.4、中标方未能交付设备的，应偿付该设备款10%的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

13.5、因设备质量问题造成污染、人身伤害的或未提供售 后 服务影响采购方工作、造成经济损失的，中标方应承担赔偿责任。

13.6、买卖双方中任何一方未履行本合同条款给另一方造成经济损失的，违约的一方应承担赔偿责任。

13.7、不可抗力造成违约的，可以免责。

四、其他事项

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日