询价文件

项目名称：培训教室等修缮工程项目

项目编号：SMGDWL20200811

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年08月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	59

第四章响应文件格式	64

一、报价函	66

二、报价表	68

三、资格证明文件	69

3-1法定代表人授权书（若有）	69

3-2营业执照等证明文件	70

3-3财务状况报告	71

3-4信用记录查询结果	73

3-5依法缴纳税收证明材料	74

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	76

四、技术和服务要求响应表	78

五、商务条件响应表	79

六、售后服务承诺函	80

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织培训教室等修缮工程项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20200811

2.预算金额、最高限价：包1：742143元。

3.询价内容及技术商务依据福建鼎蓬工程管理有限公司编号为：[350400]SMGX[TP]2020003项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后7日内现金支付合同款总额的50%（付款前应开具等额发票）；项目设备到货且收到业主到货确认单后现金支付合同款总额的10%（付款前应开具等额发票）；验收合格且收到业主款项后7日内背靠背现金支付合同款总额的35%（付款前应开具等额发票）；质保期满一年后无质量问题且收到业主款项后7日内支付合同总额5%（付款前应开具等额发票）。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 音视频播放设备; 1（项）; 742143; 否. | 742143 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议录播主机 | 1、为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设 计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设 计方式。 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 3、 支持5路高清3G-SDI、支持1路HDMI输入接口；支持1路VGA输入接口，2路HDMI接口视频输出（提供接口图）。 4、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、 为了便于录播主机连接鼠标，标准键盘、导播控制键盘、USB存储设备，要求录播主机支持≥5路USB接口（提供接口图） 。 6、录播主机支持1路千兆RJ45网络接口 7、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、 主机自带音频处理系统，不少于6路输入与6路输出音频信号接口，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。 10、支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 11、支持2画面、3画面、4画面多面合成，最大支持两种6画面自定义合成模式， 12、 支持15中画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 13、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机工作状态，IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸，同时为了实现对系统信息的便捷操控，要求主机前面板支持可触摸操作按键，可以实现主页、开关机、上下选择和左右翻页等操作。 14、 控制接口≥8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 15、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 16、 支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 17、 支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能。 18、考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电。 19、为保证产品安全性，需提供产品FCC、CE认证证书复印件。 20、为保证产品不会对人体健康及环境造成不良影响，需提供RoHS检测报告与证书的复印件。 21、需提供相关功能的产品彩页或网页截图或软件界面截图等佐证材料。 系统功能： 1、嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、存储空间、跟踪机位信息、网络连接信息等。 3、支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 6、系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 7、系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 8、系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。 9、系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。 10、可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指 定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路, USB 2.0； 15、工作输入电压DC 12V； 16、工作温度 -10 ~ 40° C； 17、功耗≤12W； | 台 | 2 |  |
| 3 | 辅材及安装调试 | 排插、摄像机支架、VGA分配器、视频线、网线、电源线、各类音视频接插头，设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 4 | 会议话筒 | 1.换能方式：电容式 2.频率响应(Hz)：40Hz-16KHz 3.指向性：超心型指向 4.灵敏度：-40dB±2dB 5.输出阻抗（欧姆）：200Ω 6. 供电电压(V)： DC3V/幻象48V 7.有效适音距：50cm 8. 开关：电子轻触 9. 电池连续使用时间：200小时（5号电池） | 个 | 0 | 无需提供，投标人提供的后台设备需满足此话筒接入。 |
| 5 | 调音台 | 1. 2编组4母线调音台。 2. 14路线路输入+1组立体声输入 3.内置99种数字场景式效果 4.内置多格式蓝牙MP3播放器（带录音，均衡），MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路4段美式EQ，分路设有独立48V幻像电源按键，操作方便，多样化 6. 6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8. 2路AUX外接与返回，双7段图视均衡。 9. 100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置80V-240V宽电压工作电源 | 台 | 1 |  |
| 6 | 后级功放 | 1. 8 欧姆立体声:2×500W 2. 4 欧姆立体):2×950W 3. 8欧姆桥接单声道:1500W 4.本机采用全铁1.3mm冲压成型机箱、功放板整板设 计方式，整机体积紧凑,。 5.采用SEMITEH功放管作电路电流放大，让声音表现更加通透有力。 6.采用AB类设 计,使音色柔美、清晰、耐听，并且可以带更低阻抗的喇叭负载。 7.采用专业音频电容对整流后的电源进行滤波，让电源纹波更加干净，输出电流更大，带载能力更强。 8.使用步进式电位器，使两通道的一致性更好，避免电位器在使用一段时间后出现的接触不良 9. 加入限幅电路，保证存在前级输入过载时有效保护功放及喇叭。 10.完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护作用。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 音箱处理器 | 1.DX系列是一款全数字音频处理器，外观简洁大方； 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简洁； 3.输入和输出每路均设有8段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 4.输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 5.可变高/低通虑波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或宁克(Linkwitz-Riley)； 6.特设通道参数拷贝功能，让你的操作更加简单； | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1. 2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3. 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4. 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 台 | 1 |  |
| 9 | 会议音箱 | 1.高雅华贵的磨砂漆表面处理；完全匹配于各种会议室和科室； 2.外型设 计流畅，并采用特制的带内部支撑和加强效果的中密度纤维板（MDF），提升音箱美观度和整体声音效果的稳 定性；适合垂直或水平吊挂。 3.MDF于极端条件下有效提升音箱整体声音效果的稳 定性，确保音箱能用近乎精确的精度和细节还原原始现场及展现的宽广音场可覆盖更大的聆听区域。 4.系统:H1.5"+L8" 5.频率响应: 8Ω 6.承受功率: 150W(RMS) 220W(PEAK) 7.灵敏度级:94dB 8.最高声压级:115dB 9.颜色:Black / White 10.吊挂系统:配标 11.尺寸:270X425X256mm | 只 | 6 |  |
| 10 | 辅材及安装调试 | 排插、12V集中供电器、摄像机支架、VGA分配器、视频线、网线、电源线、各类音视频接插头，设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 11 | LED显示屏 | 1、所采用的LED显示屏的像素点间距应≤2.5mm，LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 2、所采用的LED整屏尺寸≥4.16（W）×2.4m（H）=9.984㎡；单屏分辨率为：1664点（W）×960点（H）； 3、模组尺寸：320mm×160mm； 4、LED显示屏具备PCB采用FP-4材质，灯驱合一，电路采用多层设 计符合CQC13-471301-2018标准； 5、维护方式：前后双向维护、模组采用卡装无螺丝固定方案； 6、动态节能支持带有智能节能功能、带电黑屏节点功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 7、休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时功耗≤10W，每平方≤48W； 8、LED显示屏具备模组IP防护等级测试，测试符合依据GB/T4208-2017国家标准，试验后样品无可见损坏，无试验粉尘聚集，无积水，符合IP43防护等级；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 9、LED显示屏具备GB/T 2408-2008、GB/T5169.16-2008、GB4943.1-2011依据标准阻燃测试，并具备GB4943.1-2015信息技术设备安全依据标准；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 10、刷新率：≥3840Hz； ▲11、低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查！）；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； ▲12、亮度鉴别等级具备SJ/T 11141-2017 5.10.6规定要求，C级，Bj≥20；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； ▲13、白场色坐标具备SJ/T 11141-2017 5.10.5规定要求，并满足基色主波长误差符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，符合C级≤5nm，亮度误差值在5%；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 14、对比度：≥9000：1； 15、LED显示依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，LED显示屏依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测：无危害类，在8H（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8H）内不造成对视网膜蓝光危害（LB），并在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）；符合无危害类产品；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 16、LED显示屏具备最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作48H，产品无异常； 17、LED显示屏具备室内工作环境温度40℃（室外LED显示屏工作环境温度50℃），相对湿度87%-93%，通电工作48H，产品无异常； 18、根据现场安装环境，投标人所有的LED显示屏产品应符合盐雾试验产品，依据GB/T2423.17-2008试验标准，进行不低于16小时试验后产品腐蚀现象，样品工作正常；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 19、视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准；LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； 20、LED显示屏模组机械强度符合≥25MP，符合GB/T 4857.23运输包装件随机震动试验；抗震等级＞8级，符合GB/T 17742-2008《中国地震烈度标》。LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查； | ㎡ | 9.984 |  |
| 12 | 全彩控制系统 | 1、单卡带载：512×256像素； 2、支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升LED画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面； 3、集成16个标准HUB75接口，免接HUB板； 4、采用千兆网口，可以连接PC端； 5、支持接收卡预存画面设置； 6、支持温度.电压.网线通讯和视频源信号状态检测； | 套 | 1 |  |
| 13 | 视频处理器 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡； 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏； 4、支持输入源一键切换； 5、支持外置独立音频； 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置； 9、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素； 10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备； 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等； 13、支持前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作； | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制软件 | 1、为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级，投标方所提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品（须提供软件著作权证书复印件和LED显示屏CCC强制认证证书复印件佐证，并加盖投标人公章）。 ▲2、考虑到系统兼容性和后期软件定制开发需求，显示屏产家需要具备软件开发能力，软件能力成熟度达CMMI3以上（含CMMI3）。（提供复印件加盖投标人公章。） 3、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 4、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。） 5、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 6、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 7、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 ▲8、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。） 9、支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加投标人公章。） ▲10、软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指 定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。） 11、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 12、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 13、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 14、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 控制主机 | I5-8500/4G/1T/2G独显/标配健鼠/出厂标配正版WIN10系统/21.5寸显示器；投标电脑品 牌在当地设有专业维修站及400免费技术支持电话。（品 牌必须为国产品 牌商用电脑） | 套 | 1 |  |
| 16 | 固定钢结构及边框装饰 | 1、屏体框架根据内屏定制； 2、采用国标镀锌方管、角钢等现场定制，屏幕包边装饰根据现场装修效果待定； | ㎡ | 9.984 |  |
| 17 | 电力电缆 | 电缆安装符合建筑安装规范，包括穿管。 | 项 | 1 |  |
| 18 | 线材及相关配件 | 布线要求： 1、网线：超五类网线2路，布线距离如超80米，改用光纤，配套相应光电转换器； 2、电缆线：三相五线制4平方1路（配电房到屏体配电箱之间距离） | 项 | 1 |  |
| 19 | 配电柜 | 1、功率/电流（KW/A)：10KW/80A；电压/频率（V/Hz）: 三相220V-380V / 50-60Hz； 2、断路器数量/电流：1Px6路/25A； 3、配电箱内主令开关均选用品 牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、线路避雷等保护功能； 4、支持定时开关电，手动控制、自动控制； ▲5、控制端口：机器后面板具有1路RS-232通讯端口（通过本端口可通过电脑软件控制设备开关）；1组IN/OUT CONTROL级联控制端口，（实现多台设备级联开关控制）；1路Remote switch远程控制端口，（可与本品 牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器的开关机）；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 6、面板标识：机器前面板具有中英文双语标识；前面板具有1个输出电压显示屏；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 安装调试 | 本项目包工包料LED电子显示屏安装工程，具体包含：施工方案设 计、货物的采购、基础及接线施工、设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设、防雷系统的设 计及施工、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等。 | 项 | 1 |  |
| 21 | 会议教学触控一体机 | 1. 整机采用全金属外壳一体设 计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，为保证产品显示效果及整体美观度，拒绝在屏幕玻璃上下方或左右两侧丝印图标或按键做法。 2. 屏幕图像分辨率达3840*2160，采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 3. 具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 4. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 5. 整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（为保证接线后黑板可正常闭合，不接受前置方式）（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 6. 整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 7. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 8. 智能护眼系统：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） ▲9. 整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 10. 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） ▲11. 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片，整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 12. 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 13. 外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 14. dbx-tv音效：支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 15. 整机在任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 16. 整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 17. 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 18. 嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 19. 智能电子产品一键式设 计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。开机画面支持自定义，可设置为文字、图片。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） ▲20. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 21. 整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 22. 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单实现该功能，也可通过前置的实体按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 23. 整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 24. 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 25. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度和对比度调节、声音和图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。用户自定义通道信号源名 称后，若该名 称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名 称匹配的图标。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 26. 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列i3 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 27. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 28. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 29. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 30. PC模块的USB接口（Type-A\Type-C）须为冗余备份接口，在正常使用交互平板的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 台 | 1 |  |
| 22 | 落地移动支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm | 套 | 1 |  |
| 23 | 功放 | 1. 左右声道采用两路LED电平显示; 2. 完善的过载电路扬声器保护功能; 3. 智能风扇冷却系统; 4. 内藏式电位器使用户可以预先设定主音量的高低音、混响、延时、回 响次数的状态； 5. 两声道立体声输出; 6. 提供三路麦克风输入和二组扬声器输出先择; 7. 采用进口东芝功率管、功率输出强劲；输出功率：260W+260W 带蓝牙 USB SD就显示屏接口 | 台 | 1 |  |
| 24 | 会议音箱 | 1.规格：8"会议音箱； 2.板材：15厘高密度MDF板 3.低音配置：8寸80磁35芯高音配置：双55磁 丝膜4.高音频率响应：50Hz-20KHz(±4dB) 5.额定功率:（AES）120W/8Ω； 6.灵敏度：92dB； 7.尺寸：W25.5/15xH38.6xD22.5cm | 只 | 2 |  |
| 25 | 辅材 | HDMI、VGA视频线；音频线材、管材等 | 批 | 1 |  |
| 26 | 安装调试 | 安装功放、会议音响、触控一体机等 | 项 | 1 |  |
| 27 | 女子学院、302、303、305培训教室零星修缮 | 详见附件1 | 项 | 1 |  |
| 28 | 过道、楼梯修缮 | 详见附件2 | 项 | 1 |  |
| 29 | 六楼培训教室修缮 | 详见附件3 | 项 | 1 |  |

| 附件1：三明教育学院零星修缮工程(女子学院、302、303、305培训教室） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 302、303培训教室修缮部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011406001001 | 内墙面涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型: (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)普通腻子粉胶 | m2 | 171.260 |
| 1.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 171.260 |
| 2 | 011406001002 | 天棚面涂料 | (1)腻子种类、遍数:二遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:二遍 | m2 | 169.450 |
| 2.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 169.450 |
| 3 | 011501022001 | 办公台椅(双人套） | 详见附件4 | 个 | 40.000 |
| 3.1 | 101BC003T | 双人台椅（活动形） | 详见附件4 | 套 | 40.000 |
| 4 | 011501020001 | 双人台桌 | 详见附件4 | 个 | 6.000 |
| 4.1 | 10115022T | 双人台椅 | 详见附件4 | m | 6.000 |
| 5 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 155.000 |
| 5.1 | 10114147 | 305内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 155.000 |
| 302、303培训教室电气修缮部分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412005001 | LED荧光灯具安装 | (1)规格:300*1200 (2)名 称:LED吊链式节能灯 (3)型号:爆款办公室 (4)安装形式:吊链 | 套 | 18.000 |
| 6.1 | 30414005T | 其他普通灯具安装(吊链灯) |  | 套 | 18.000 |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 38.000 |
| 7.1 | 30413195T | 接线盒安装(明装防爆接线盒) |  | 个 | 38.000 |
| 8 | 030411002001 | 线槽 | (1)规格:断面周长1700 (2)材质:PVC阻燃 (3)名 称:明敷线槽 | m | 140.200 |
| 8.1 | 30412245T | 塑料线槽敷设(线槽断面周长≤170mm) |  | m | 140.200 |
| 9 | 030411004001 | 配线照明线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:BV2.5mm2 (3)名 称:照明 (4)配线形式:线槽 (5)配线部位:天棚 | m | 170.720 |
| 9.1 | 30413095T | 线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2) |  | 单线 | 170.720 |
| 10 | 030411004002 | 配线插座线 | (1)规格:BV4mm2 (2)名 称:插座 (3)配线形式:线槽 (4)配线部位:墙面 | m | 320.340 |
| 10.1 | 30413096T | 线槽配线(单芯导线截面≤4mm2) |  | 单线 | 320.340 |
| 11 | 030411004003 | 配线空调线 | (1)钢索材质、规格:BV6mm2 (2)配线形式:线槽 (3)配线部位:墙面 | m | 110.220 |
| 11.1 | 30413096T | 线槽配线(单芯导线截面≤6mm2) |  | 单线 | 110.220 |
| 12 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)规格:80mm (2)名 称:空调外孔 | 个 | 4.000 |
| 12.1 | 101BC001 | 墙面钻孔 |  | 个 | 4.000 |
| 13 | 030404019001 | 控制开关 | (1)规格:自动 (2)名 称:空气开关 (3)接线端子材质、规格:bv2.5-4-6 (4)额定电流(A):30A | 个 | 6.000 |
| 13.1 | 30415028T | DZ自动空气断路器安装(额定电流≤30A) |  | 个 | 6.000 |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:翘板 (2)名 称:照明 (3)安装方式:明装 | 个 | 4.000 |
| 14.1 | 30414282T | 普通开关、按钮安装 |  | 套 | 4.000 |
| 15 | 030404035001 | 插座（30A) | (1)规格:空调 (2)名 称:三孔插座 (3)安装方式:明装 | 个 | 4.000 |
| 15.1 | 30414300T | 带接地空调插座 |  | 套 | 4.000 |
| 16 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:15A (2)名 称:插座 (3)安装方式:明装 | 个 | 16.000 |
| 16.1 | 30414301T | 五孔插座（15A） |  | 套 | 16.000 |
| 305培训教室 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 项 | 1.000 |
| 17.1 | 101BC004T | 门窗拆除和搬运 |  | 项 | 1.000 |
| 18 | 011614003001 | 拆除门、窗边修补 |  | xiang 项 | 1.000 |
| 18.1 | 101BC005T | 拆除门窗边水泥砂浆、砖砌修补 |  | 项 | 1.000 |
| 19 | 010807001001 | 金属（铝合金）窗 | (1)框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:5mm | m2 | 14.950 |
| 19.1 | 10108071 | 305间铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 14.950 |
| 20 | 011406001005 | 抹灰面涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:涂料 | m2 | 514.800 |
| 20.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 514.800 |
| 21 | 010902002001 | 屋面防水层修补 | (1)防水膜品种:防水材料 (2)涂膜厚度、遍数:3遍 (3)增强材料种类:玻璃纤维 | 项 | 1.000 |
| 21.1 | 101BC006T | 屋面防水层修补漏 |  | 项 | 1.000 |
| 22 | 011607001001 | 卫生间保洁、垃圾运输和外运 | (1)人工和机械运输: | 项 | 1.000 |
| 22.1 | 101BC007T | 卫生间保洁、垃圾外运清理 |  |  | 1.000 |

| 附件2：三明教育学院过道、楼梯修缮工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 一般土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201004001 | 楼梯过道栏杆等脱离零星拆除及砂浆补平 | (1)基层类型:砖墙面 (2)界面剂类型:修补砖砂浆 (3)找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5砂浆 | 项 | 1.000 |
| 1.1 | 10114195T | 零星修补项目 |  | 项 | 1.000 |
| 2 | 011605002002 | 外运 | (1)建筑垃圾外运:6层 (2)饰面材料种类:瓷砖砂浆等 | m3 | 12.740 |
| 2.1 | 101BC016T | 建筑垃圾外运10公里外 |  | 项 | 1.000 |
| 装饰 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011406001004 | 一层走廊内墙面涂料 | (1)部位:走廊墙面一层到六层 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 339.180 |
| 3.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 339.180 |
| 4 | 011407003003 | 走廊栏杆板涂料 | (1)腻子种类、遍数:二遍 (2)涂料品种、遍数（或厚度）:涂料二遍 | m2 | 382.500 |
| 4.1 | 10114158 | 外墙丙烯酸酯涂料(混凝土花格窗栏杆花饰 二遍) |  | m2 | 382.500 |
| 5 | 011406001006 | 一层走廊内墙面涂料 | (1)部位:走廊墙面一层 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 273.990 |
| 5.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 273.990 |
| 6 | 011406001008 | 三层至五层走廊内墙面涂料 | (1)部位:走廊墙面三层到五层 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 670.250 |
| 6.1 | 10114147T | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 670.250 |
| 7 | 011406001009 | 三层至五层天棚面涂料（含梁边等） | (1)部位:天棚三层至五层 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 574.440 |
| 7.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 574.440 |
| 8 | 011406001010 | 六层走廊内墙面涂料 | (1)部位:走廊墙面六层 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 282.140 |
| 8.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 282.140 |
| 9 | 011406001011 | 六层走廊天棚面涂料 | (1)部位:天棚（六层） (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳乳胶 | m2 | 166.566 |
| 9.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 166.566 |
| 10 | 011406001013 | 楼梯天棚面涂料 | (1)部位:楼梯天棚 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 360.360 |
| 10.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 360.360 |
| 11 | 011406001005 | 二层走廊天棚涂料(含粱边) | (1)部位:天棚（走廊二层） (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 231.220 |
| 11.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 231.220 |
| 12 | 011206003001 | 楼梯拉扶手修复 | (1)基层类型、部位:楼梯 | m2 | 77.190 |
| 12.1 | 10112056 | 楼梯拉扶手等修缮 |  | m2 | 77.190 |
| 13 | 011503002001 | 硬木扶手 | (1)材料:硬木 (2)防护材料种类:油漆 | m | 93.000 |
| 13.1 | 10114033 | 木扶手(不带托板 刷底油、调和漆二遍) |  | m | 93.000 |
| 14 | 011406001012 | 楼梯内墙面涂料 | (1)基层类型:抹灰面 (2)腻子种类、遍数:二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 695.610 |
| 14.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) |  | m2 | 695.610 |
| 15 | 011407003004 | 铁门、栏栅刷油漆 | (1)腻子种类、遍数:防锈漆、银粉漆 (2)涂料品种、遍数（或厚度）:一遍、二遍 | m2 | 66.440 |
| 15.1 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) |  | m2 | 66.440 |
| 15.2 | 10114115 | 金属面其他油漆(金属面 银粉漆二遍) |  | m2 | 66.440 |
| 16 | 011502002001 | 二层踢脚线油漆 | (1)基层类型:木质 (2)防护材料种类:油漆（本色） | m | 83.000 |
| 16.1 | 10114057 | 踢脚线油漆 |  | m2 | 12.450 |
| 17 | 011502002002 | 三层至六层踢脚线油漆 | (1)基层类型:木质 (2)防护材料种类:油漆本色 | m | 476.000 |
| 17.1 | 10114057 | 三层至六层踢脚线油漆 |  | m2 | 71.400 |
| 18 | 011604002003 | 旧墙面铲除旧涂料层 | (1)拆除部位:墙面旧涂料 (2)表面质:油漆涂料 | m2 | 1548.720 |
| 18.1 | 10116045 | 旧墙面铲除水泥漆等涂层 |  | m2 | 1548.720 |
| 19 | 011406001007 | 一层天棚面涂料(含粱边) | (1)部位:天棚（一层） (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:二遍 (4)乳胶漆 | m2 | 231.220 |
| 19.1 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 231.220 |
| 20 | 011406003001 | 墙面铲除封固胶一遍（旧墙面加固） | (1)部位:过道 (2)基层类型:封固胶 | m2 | 1548.720 |
| 20.1 | 10114148 | 内墙面铲除封闭封固胶 |  | m2 | 1548.720 |

| 附件3：三明教育学院六楼培训教室修缮工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 一般土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:混凝土 (2)饰面材料种类:木板地面 | m2 | 119.952 |
| 1.1 | 10116043 | 拆除地面装饰层(拆除木地板面层 不带龙骨) |  | m2 | 119.952 |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:铝合金 (2)龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 | m2 | 119.952 |
| 2.1 | 10116066 | 拆除天棚装饰层(铝合金天棚) |  | m2 | 119.952 |
| 3 | 011614002001 | 原桌椅拆除 | (1)构件名 称:旧桌椅 | 座 | 120.000 |
| 3.1 | 10116119T | 拆除旧桌椅 |  | 台 | 120.000 |
| 4 | 011708001001 | 建筑垃圾搬运 | (1)搬运内容:拆除物 (2)搬运距离:10KM | 项 | 1.000 |
| 4.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距12km以内) |  | m3 | 19.050 |
| 装饰 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011501018001 | 布艺软包椅子靠背后带写字台 | 详见附件4 | 套 | 130.000 |
| 5.1 | 10115004T | 软质坐椅带写字台 | 详见附件4 | 套 | 130.000 |
| 6 | 011501021001 | 前台桌1500mm*4 | 详见附件4 | 台 | 5.000 |
| 6.1 | 10115024T | 双人桌 | 详见附件4 | 台 | 5.000 |
| 7 | 011104002001 | 木（复合）地板 | (1)基层材料种类、规格:复合木地板 (2)面层材料品种、规格、颜色:按说明 (3)防护材料种类:商品 | m2 | 121.030 |
| 7.1 | 10111085T | 木地板(条形复合地板（成品安装） 铺在水泥地面上) |  | m2 | 121.030 |
| 8 | 011105005001 | 木质踢脚线 | (1)踢脚线高度:0.15M (2)基层材料种类、规格:木质 (3)面层材料品种、规格、颜色:本色 | m | 45.020 |
| 8.1 | 10111100T | 实木踢脚线 |  | m | 45.020 |
| 9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)隔离层材料种类、规格:吸音棉50厚 (2)基层材料种类、规格:阻燃板12厚、吸音板18厚 (3)面层材料品种、规格、颜色: | m2 | 123.540 |
| 9.1 | 10112229T | 墙面饰面(木条吸音墙面) |  | m2 | 123.540 |
| 10 | 011404001001 | 木材面防火漆 | (1)防火遍数:二遍 (2)防护材料种类:防火漆 (3)腻子遍数:满刮二遍 | m2 | 123.540 |
| 10.1 | 10114086T | 其他油漆(单向木龙骨 防火涂料每增加一遍) |  | m2 | 123.540 |
| 11 | 011502002001 | 木质窗帘盒 | (1)基层类型:细木工板铝合金轨道 (2)线条材料品种、规格、颜色:本色 (3)防护材料种类:清油 | m | 19.600 |
| 11.1 | 10108097 | 窗帘盒(不带轨 胶合板窗帘盒现场制作) |  | m | 19.600 |
| 11.2 | 10108102 | 成品窗帘轨(暗装 双轨) |  | m | 19.600 |
| 11.3 | 10114081T | 窗帘盒油漆 |  | m2 | 4.900 |
| 12 | 011502002002 | 细木工板LED显示屏边框贴吸音板 | (1)基层类型:天棚 (2)线条材料品种、规格、颜色:实木 (3)防护材料种类:油漆 | m | 11.040 |
| 12.1 | 10115038 | 细木工板LED显示屏边线条加吸音板 |  | m | 11.040 |
| 13 | 011210006001 | 双层窗帘布 | (1)骨架、边框材料种类、规格:窗口面积 (2)隔板材料品种、规格、颜色:甲定 | m2 | 68.600 |
| 13.1 | 10112237T | 双层商品窗帘布 |  | m2 | 68.600 |
| 14 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:h=4.2M (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:硅酸钙板 | m2 | 119.950 |
| 14.1 | 10113085 | 石膏板天棚面层(安在U形轻钢龙骨上) |  | m2 | 119.950 |
| 14.2 | 10113025 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)(面层规格 450mm×450mm 平面) |  | m2 | 119.950 |
| 15 | 011404004001 | 石膏板天棚面乳胶漆 | (1)防护材料种类:硅酸钙板 (2)油漆品种、遍数:腻子浆、涂料 | m2 | 118.920 |
| 15.1 | 10114174 | 天棚石膏板刮腻子二遍 |  | m2 | 118.920 |
| 15.2 | 10114149 | 内墙涂料(天棚面 二遍) |  | m2 | 118.920 |
| 16 | 011507003001 | 吸顶式空调框 | (1)规格:600*600 (2)基层材料种类:实木 (3)面层材料种类:细木工板 | 个 | 2.000 |
| 16.1 | 10113206 | 天棚空调装饰孔 |  | 个 | 2.000 |
| 17 | 011302001004 | 天棚吊顶打灯孔 | (1)吊顶形式、吊杆规格:直径80 (2)龙骨材料种类、规格、中距:图示 (3)基层材料种类、规格:硅酸钙板 | 个 | 101.000 |
| 17.1 | 10113223 | 天棚开孔(灯光孔、每个面积在0.04m2以内) |  | 个 | 101.000 |
| 18 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:200 (2)长度:图示 | m2 | 23.070 |
| 18.1 | 10113217 | 灯槽、灯带(天棚面层悬挑式灯槽 直型细木 工板面) |  | m2 | 23.070 |
| 19 | 011603001001 | 六层楼梯口木天棚拆除 | (1)构件名 称:木板天棚 (2)跨度:4M内 | m3 | 24.914 |
| 19.1 | 10116063 | 拆除木板天棚（六层楼梯口） |  | m2 | 24.914 |
| 20 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度: (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (3)基层材料种类、规格:600*600 (4)面层材料品种、规格:600*600铝合金板 | m2 | 24.914 |
| 20.1 | 10113038 | T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格600mm×600mm 平面) |  | m2 | 24.914 |
| 20.2 | 10113098 | 铝合金方板天棚面层(浮搁式平板) |  | m2 | 24.914 |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404017001 | 配套配电箱（综合） | (1)规格:400*600 (2)名 称:配电箱 (3)安装方式:明装 | 台 | 1.000 |
| 21.1 | 30402076 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) |  | 台 | 1.000 |
| 21.2 | 30415030 | DZ自动空气断路器安装(额定电流≤100A) |  | 个 | 1.000 |
| 21.3 | 30415019 | 漏电保护开关安装(单式 三极) |  | 个 | 1.000 |
| 21.4 | 30415008T | 配电总开关（空气开关） |  | 个 | 1.000 |
| 21.5 | 30415008 | 自动空气开关安装(手动式) |  | 个 | 4.000 |
| 22 | 030412001001 | 普通LED筒灯 | (1)规格:D80mm (2)类型:筒式 (3)名 称:筒灯 | 套 | 101.000 |
| 22.1 | 30414124T | LED筒灯 |  | 套 | 101.000 |
| 23 | 030404035004 | 五孔插座 | (1)规格:15A (2)名 称:五孔插座 (3)安装方式:暗装 | 套 | 22.000 |
| 23.1 | 30414306T | 普通插座安装(单相 暗插座电流≤30A) |  | 套 | 22.000 |
| 24 | 030404035005 | 空调插座 | (1)规格:30A (2)名 称:三孔 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |
| 24.1 | 30414306T | 空调插座(单相 暗插座电流≤30A) |  | 套 | 2.000 |
| 25 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:10A (2)名 称:翘板 (3)安装方式:暗装 | 个 | 8.000 |
| 25.1 | 30414284T | 照明三翘板开关（暗装） |  | 套 | 8.000 |
| 26 | 030411001001 | 配管 | (1)规格:d15 (2)名 称:线管 (3)配置形式:墙内敷设 | m | 413.500 |
| 26.1 | 30412200T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) |  | m | 413.500 |
| 27 | 030411004004 | 配线（BV1.5单线） | (1)材质:铜芯单线 (2)规格:BV2.5 (3)名 称:照明线 (4)配线形式:墙内敷设 (5)配线部位:墙内、天棚 | m | 968.000 |
| 27.1 | 30413004 | 穿照明线(铜芯 导线截面≤1.5mm2) |  | 单线 | 968.000 |
| 28 | 030411004005 | 配线（BV2.5单线） | (1)材质:铜芯单线 (2)规格:BV2.5 (3)名 称:插座 (4)配线形式:墙内敷设 (5)配线部位:墙内、天棚 | m | 538.900 |
| 28.1 | 30413024T | 插座铜芯线（单线） |  | 单线 | 538.900 |
| 29 | 030411004006 | 配线（BV4单芯铜芯线） | (1)材质:铜芯单线 (2)规格:BV4 (3)名 称:空调线 (4)钢索材质、规格:BV4 (5)配线形式:穿管 (6)配线部位:天棚、砖墙 | m | 343.920 |
| 29.1 | 30413025T | 穿动力线(铜芯 导线截面≤4mm2) |  | 单线 | 343.920 |
| 30 | 030412004003 | LED灯带 | (1)名 称:LED灯带 (2)规格:详图 | m | 76.000 |
| 30.1 | 30414115T | 吸顶式艺术装饰灯具安装(矩形吸顶式玻璃装饰罩灯 灯体半周长≤3000mm 灯体垂吊长度≤1600mm) |  | 套 | 28.255 |
| 31 | 030404035006 | 全铜地面插座 | (1)材质:铜质 (2)规格:15A (3)名 称:五孔插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 6.000 |
| 31.1 | 30414307T | 普通插座安装(单相地面 暗插座电流≤15A) |  | 套 | 6.000 |
| 32 | 030704001001 | 五匹吸顶空调 |  | 台 | 2.000 |
| 32.1 | bc0019T | 吸顶式五匹空调安装调试 |  | 台 | 2.000 |
| 33 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 个 | 2.000 |
| 33.1 | 101BC001T | 墙面钻孔 |  | 个 | 2.000 |
| 消防器具 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030901010001 | 室内消防箱 | (1)型号、规格:罐装、钢质箱体 (2)安装方式:吊挂 (3)附件材质、规格:钢质箱体喷漆 | 套 | 4.000 |
| 34.1 | 30905023T | 灭火器（罐式） |  | 个 | 8.000 |

附件4

1、培训会议室，会议椅

（参 考图）

(1)背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为710mm，宽度为480mm，高度为140mm,海棉密度为≥45KG/m3。

(2)座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为550mm，宽度为480mm，高度为110mm，海棉密度为≥60KG/m3。

(3)背内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为690 mm，宽度为440mm，厚度为≥12 mm。

(4)座内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为460mm，宽度为410 mm，厚度为≥12 mm。

(5)背胶壳：采用PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，尺寸规格：长度为740 mm，宽度为450 mm，壁厚度为≥3mm。

(6)座胶壳：采用PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，尺寸规格：长度为490 mm，宽度为420 mm，壁厚度为≥3 mm。

(7)回位功能：座内采用加重石回位结构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。

(8)扶手面：采用橡木或榉木或高弹PU扶手,厚度为20mm

(9)写字板：采用后置简易写字板，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边,厚度为≥18mm。

(10)面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。

(11)侧板：采用PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。厚度为≥2mm。

(12)脚架：扶手框架采用T2.0mm热轧板，底脚板采用≥2 mm冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.2方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。

(13)座椅外形：设 计符合人体工程学原理，舒适度好。

(14)地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。

2、302、303会议桌及椅子技术参数

（参 考图）

1、椅子参数

（1）实木架：采用橡胶木材质，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤9%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼；

（2）油漆：采用高级环保聚酯漆，游离甲醛含量≤100，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；表面细小颗粒每平方米不超过2个点，木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。

（3）面料：采用西皮面料，经防污染等工艺处理，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；

（4）海绵：采用45#以上高密度环保型海棉，用抽纱或丝绒覆盖面，表面有防腐化和防变型保护膜，高强度蛇形拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。软包件及缝纫无破损，外形饱满，圆滑一直，缝纫线迹均匀，嵌线圆滑挺直；

（5）胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强、环保型高温胶；

（6）配件：采用五金配件。

（7）规格：详见参 考图。

2、会议桌技术参数

（1）基材：环保中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达国家标准。

（2）贴面：选用胡桃木皮贴面，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理。

（3）面漆：采用环保油漆喷涂、打磨、流平性好,附着力强、透明度高、耐磨性好,色泽柔和,手感舒适。

（4）五金配件。

（5）规格：详见参 考图

注：以上所有货物中规格尺寸按要求范围值允许±2%。

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：福建省三明市梅列区教育学院

2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货

3、交付条件：所有货物到达现场后，由业主进行基本质量和数量检验合格即为现场交货，货物及修缮工程施工安装结束，经业主验收合格即为最终交货。

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | （1）验收标准：所有货物均必须按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |
| 2 | （2）验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 a）出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标人应随同货物出具原产地证书，结果必须符合前款验收标准的要求。 b）安装调试检验： ①货物到达业主现场后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定）， 经检验的货物必须能完全达到招标文件规定的要求。 ②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给业主。 ③最终验收：货物经安装调试后，由中标人向业主提出验收申请，由业主组织最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，其结果由双方确认。现场验收合格并经正常使用7工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。 |

7、支付方式数据表格

| 支付 期次 | 支付 比例（%） | 支付金额 | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 340387.5 | 合同签订后7日内现金支付合同款总额的50%（付款前应开具等额发票） |
| 2 | 10 | 68077.5 | 项目设备到货且收到业主到货确认单后现金支付合同款总额的10%（付款前应开具等额发票） |
| 3 | 35 | 238271.25 | 验收合格且收到业主款项后7日内背靠背现金支付合同款总额的35%（付款前应开具等额发票） |
| 4 | 5 | 34038.75 | 质保期满一年后无质量问题且收到业主款项后7日内支付合同总额5%（付款前应开具等额发票） |

四、其他事项

（一）安装调试

设备现场交货后，由中标方负责设备安装调试及技术指导：

1、由中标方负责派出技术人员到达现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格，期间产生的所有费用由中标方承担。

2、中标方应在设备运抵现场一周前，向采购方提供安装、调试及试运行的进度计划表，并提供详细的场地布置规划方案。

3、中标方应在接到采购方通知的2天内派技术人员到现场进行安装，3天内负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格，相关费用由中标方自理。

4、免送货上门费，免咨询及技术培训费。
（二）售后要求

1、售后的服务要求：
（1）按厂家承诺进行；
（2）免费送货上门、安装、调试；
（3）发生故障时接到通知后2小时内响应，48小时内到达现场维修；
（4）投标人需随投标文件提供售后的服务承诺书及服务网点相关人员名单、联系方式。

2、所有产品保修1年，产品交付使用后三个月内有质量问题应包换；产品在质保期内出现故障，由投标人免费维修。

3、投标人必须承诺保证供货并办理相关手续及承担相应费用。

4、提供操作手册(中文)、维修手册(中文)、资 质证书等相关材料。

5、质量保修期后的服务要求：质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终身免费维修服务，或在福建省内有能力的代 理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，若中标人不再生产或代 理该产品，必须事先通知采购人并与采购人做好交接手续，投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

（三）、人员培训
1、现场技术培训：根据设备的特点及技术要求，中标方提供现场培训：在设备安装、调试正常后，对买方相关人员进行使用操作、维修、保养、管理等技术培训，直至买方的技术人员能完全独立操作；并提供成套培训资料。

2、中标方应长期提供后续培训、升级、维护等技术、科研支持和培训计划。

（四）、售后的服务

1、质保期内服务要求:

（1）必须提供7×24小时内故障保障方案和常见故障处理相关技术内容，确保有实力处理系统的相关故障。

（2）系统建成使用后在实际操作中遇到疑难问题或者系统出现不正常情况并且通过电话（承建方应提供全天候免费热线电话，并承诺有人接听）或者其他远程方式不能解决时，承建方应在2个工作小时之内做出响应，4小时内派出技术工程师进入现场排除故障。无法在12小时内解决的，应提供具体解决方案并与甲方协商，得到同意后尽快实施，解决问题。若电话指导无法排除故障,中标人技术员应在12小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，中标人应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标人负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标人承担 。保修期内因故障停机，按停机时间双倍顺延保修期。

（3）质保期内出现质量问题：指货物无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或货物故障在15日内无法修复等情况，中标人应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

（4）软件升级：自合同签订之日起3年内，提供软件免费升级服务。3年之后，软件的升级费用不得高于本软件采购价格的15%。
（五）、违约

中标方在规定时间内不能按时将设备交付买方使用的，每天按合同总额的1%支付给买方逾期违约金；延期超过10天的，按合同总额的3%支付给买方逾期违约金；超过15天，按合同总额的5%支付给买方逾期违约金；超过30天，买方有权终止合同，并没收履约保证金。

（六）、报价的要求

投标总报价应包括设备、材料（含辅材）、人工、保险、运杂、安装、调试、检验、技术服务、培训、税费、招标代 理服务费等最终交货前的一切费用。(报价单位为人民币)。

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日