询价文件

项目名称：三明市梅列区人民政府列西街道办事处列西上盂新村、工业北路老旧小区微改造智能化改造项目货物类采购项目

项目编号：SMGDWL20200917

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2020年09月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	59

第四章响应文件格式	64

一、报价函	66

二、报价表	68

三、资格证明文件	69

3-1法定代表人授权书（若有）	69

3-2营业执照等证明文件	70

3-3财务状况报告	71

3-4信用记录查询结果	73

3-5依法缴纳税收证明材料	74

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	76

四、技术和服务要求响应表	78

五、商务条件响应表	79

六、售后服务承诺函	80

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织三明市梅列区人民政府列西街道办事处列西上盂新村、工业北路老旧小区微改造智能化改造项目货物类采购项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20200917

2.预算金额、最高限价：包1：909522元。

3.询价内容及技术商务依据福建鼎蓬工程管理有限公司编号为：[350402]GH[CS]2020005项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 合同签订后现金支付合同总额的50%(付款前应开具等额增值税专用发票)；所采购设备验收合格，安装调试完毕交付使用且收到业主款项后十个工作日内现金支付45%合同款(付款前应开具等额增值税专用发票)；质保期满后且收到业主质保款后十个工作日内现金支付5%尾款(付款前应开具等额增值税专用发票)。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 上盂新村1-3幢老旧小区微改造智能化改造; 1(批); 529695; 否. 1-2; 工业北路1-3幢老旧小区微改造智能化改造; 1(批); 379827; 否. | 909522 | 18190 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

| 合同包1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目1-1上盂新村1-3幢老旧小区微改造智能化改造设备清单 |  |  |  |  |
| （一）、楼宇可视人脸识别系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 高层单元门口部分 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别网络主机 | 二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁，支持人脸识别功能，支持设备移离报警，支持磁力锁，可用Webserve（浏览器）或PC软件进行参数配置 设备提供12V输出接口，可给锁设备供电，可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制，具有播放广告功能，具有门禁开锁即IC刷卡开锁，具有留言留影功。 系统支持物联网安全网关传输数据自动智能加密，到平台后，按照一定格式自动解密，无需手动加密解密，设备自带安全防护功能（防火墙）。 卡容量：≤3万张 待机功耗：≤3W 最大功耗：≤7.4W 工作电压：12~24VDC 防护等级：IP54 工作温度：-40°C~70°C 操作方式：触摸按键 安装方式：嵌入式安装/外挂式安装 面板材质：铝面+钢化玻璃面板 外观颜色：金色/银色 | 台 | 12 |
| 2 | 预埋盒 | 符合相关国家通信标准 | 个 | 12 |
| 3 | 主机电源 | 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。 功率：60W 输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 输出电压：18V/12V 工作温度: -25℃～+55℃ 输入线径：20～16AWG。 | 台 | 12 |
| 4 | 闭门器 | 符合相关国家通信标准 | 台 | 12 |
| 5 | 24V开关电源 | 具有过压、低压保护电路； 过流、过热及短路是自动断电保护； 带有电源指示灯提示； | 台 | 12 |
| 6 | 24口交换机 | 24口千兆非网管 交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 9 |
| 8 | 出门按钮 | 出门按钮 | 付 | 10 |
| 二 | 高层楼栋户内部分 |  |  |  |
| 1 | 4.3寸彩色可视分机 | 能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能 能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲 能够进行语音留言，带抓拍图片 防区报警具有布撤防功能；具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；本地自带4路防区 可接收并查看物业及其他住家发布的信息 呼叫管理中心机进行对讲 监控权限内主机及围墙机视频 使分机进入静音模式，分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式 与电梯实时联动，控制电梯（呼梯、户户互访、查看电梯楼层等） 长按2秒可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心 工作电压：DC12-24V (支持SPOE供电) 最大功耗：≤5.5W 待机功耗：1.7W 屏幕： 4.3寸TFT液晶屏 防区：4路防区，第4防区可当作二次门铃用 供电方式：①.支持普通供电方式 ②.支持SPOE供电 操作方式：电容触摸式 安装方式：86盒安装，挂机板（挂扣方式） 面板材质：PMMA | 台 | 188 |
| 三 | 管理中心部分 |  |  |  |
| 1 | II型社区平台服务器 | 微塔式服务器，i5-9500，内存:8G，硬盘:2*2T（软件Raid1），内置平安社区平台软件（SW-PT-IoT-PA01） | 台 | 1 |
| 2 | 物联网安全网关（平台要求） | 2、传输数据自动智能加密，到平台后，按照一定格式自动解密，无需手动加密解密。 3、设备自带安全防护功能（防火墙）。 4、公安部安全认证。 5、自动接入：厂家终端设备通过此网关自动匹配接入平台，无需按照格式手动接入平台。 6、工作温度：–20℃~60℃ 7、工作湿度：10%~95% | 套 | 1 |
| 3 | 智能人脸识别摄像机 | 1. 具有摄像头：≥200万CMOS高清摄像头， 2. 视频压缩标准：H.264 3. 显示屏：≥4.3寸IPS屏，屏幕分辨率：≥800*480， 4. 操作方式：触摸按键开门模式：支持刷卡、远程、密码、二维码、人脸识别多种开门方式 5. 深度人脸识别算法，支持活体检测，人脸验证准确率≥99%，人脸识别速度≤0.2S/人， 6. 具有≥10000张人脸库人脸录入支持配置工具批量导入、平台批量导入、本机直接录入支持本地发卡、人体接近感应、留影留言、自动抓拍、电梯控制、防拆报警功能 7. 网络接口：≥1路RJ45，10M/100M以太网口，支持SIP；IPv4；FTP；UPnP；DNS；DDNS；RTSP；RTP；TCP；UDP等网络协议 8. 音频输入和输出：内置全指向麦克风和喇叭， 9. 具有RS485：≥1个，韦根：≥1路，报警接口：≥2路输入和≥2路输出开门接扭：≥1路，门状态检测: ≥1路，门锁控制：≥1路常开，≥1路常闭 10. 尺寸：≥388.5mm×145.5mm×43.5mm（长*宽*高） 11. 防护等级：≥IP65 | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机电源 | 摄像机电源 12V3A | 台 | 2 |
| 5 | 数字彩色可视管理中心机（10寸触摸屏） | 最大功耗：8W 待机功耗：<3W CPU：双核A7 主屏：双核1.2GHz RAM：8G Flash：2G 屏幕：10.1寸 TFT LCD 分辨率：1280*800 视频格式：H.264 传输方式：TCP/IP 网络传输 供电方式：DC12-24V±10% 操作方式：电容触摸 支持听筒与免提两种方式接听； 支持远程监视单元主机并遥控开锁； 支持10M/100Mbps自适应； 系统宜有发送图文信息到用户室内机的功能； 管理机应有异常信息（系统停电、门锁故障时间、楼宇电控防盗门开启状态的持续时间≥120S等）的声光显示、记录和查询功能。 图像记录及回放功能：有访客图像记录和回放功能，图像记录存储设备的容量≥4G. 应能储存最近30天的报警事件信息，在有效保存期内不能删改。 用户接收机、管理机和中间传输控制设备之间传输报警信息的线路发生短路、短路时，管理机应发出报警； | 台 | 1 |
| 6 | 人脸采集仪 | 接口（Interface)：USB2.0 图象分辨率(Image Resolution)：500万像素 取像速度(Scanning Speed)：1 秒 处理时间(Processing time)：2秒 拒真率（FRR）：0.1% | 台 | 1 |
| 7 | 管理机电源 | 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。 功率：60W 输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 输出电压：18V/12V 工作温度: -25℃～+55℃ 输入线径：20～16AWG | 台 | 1 |
| 8 | 管理电脑 | 管理电脑，型号：启天M4650 CPU:I3-6100 内存：4GB 硬盘容量：500G 19.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 四 | 线材及辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、符合标准：GB/T3047.2-92标准，ANSI/EIA;RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7 2、尺寸：600*600*1200 3、箱体采用整体焊接，牢固可靠，各部件采用模块化设 计，可按需任意配置 4、箱体下部留有电源线、接地线、线缆和光纤四种进线孔 箱内走线空间充裕，前后左右皆有路由设 计 5、箱体顶盖两侧留有通风孔排风，下部两侧开百叶窗进风 6、箱体标准安装方式为挂墙，接地保护安全可靠 | 个 | 7 |
| 2 | 六类网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用； 4、 六类线规要求达到23AWG，线径0.57mm，必须带有十字骨架。外护套:PVC | 米 | 120 |
| 3 | 超五类网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx应用； 4、超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5、包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的超五类双绞线单体和链路测试报告. | 米 | 1400 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 800 |
| 7 | 4芯单模光纤 | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告 | 米 | 600 |
| 8 | PVC管 | DN20 | 米 | 200 |
| （二）、高清视频监控系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 200W高清红外枪机 | 1. 传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；像素≥200万；最大分辨率≥1920×1080,内置2颗白光补光灯； 2. 最低照度0.0004Lux（彩色模式）；（须提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 3. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 4. 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 5. 支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6. ◆支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile：（须提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7. 支持宽动态120db；透雾功能； 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%， 9. 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 10. 接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI； 11. 支持最大Micro SD卡256G 12. 具有接口；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥2路； 13. 供电方式DC12V/POE； 14. 防护等级≥IP67 | 台 | 20 |
| 2 | 枪机支架 | 铝制 | 个 | 20 |
| 3 | 排插座 | 符合相关国家通信标准 | 个 | 2 |
| 二 | 控制室设备 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 硬盘接口：最大可接入≥8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大≥8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置≥8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；。 3. 可支持最大接入≥32路视频图像，总带宽≥640Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5. 支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8. 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑； 9. 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大30s视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 10.支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格。（提供投标投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11.◆支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘位、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持≥16个人脸库，库容≥4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出； 12.◆报警可选择多个关联的人脸库，可针对每个库人脸库设置不同的相似度实现布防，相似度范围0-100。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13. ◆支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14. 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 15. 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 16. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 17. 网络接口：≥2个千兆以太网口； 18. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 19. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）； 20. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口； 21. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口； 22. 电源：AC100～240V； | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T | 块 | 3 |
| 3 | 55显示单元 | 1. 产品尺寸：≥55寸 2. 亮度：≥350cd/m2 3. 对比度：≥1200:1 4. 分辨率：≥3840×2160 5. 安装方式：底座、壁挂 6. 控制方式：按键控制、红外遥控 7. 投标人提供的“控制室设备”的55显示单元不少于以下接口：音视频输入接口HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 ,音视频输出接口AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 数据传输接口USB × 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 8.◆支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能，。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9.可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示；支持倒计时关机功能。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 1 |
| 4 | 控制台 | 2400*900*700 | 套 | 1 |
| 5 | 六位插排 | 六位插排 | 个 | 4 |
| 6 | 42U机柜（600*800*2000） | 1、符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； 2、 带门条的白色钢化玻璃前门，钢板后门；前门可根据客户需求配各色装饰条； 3、可同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 4、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 5、快开侧门，方便安装和维护；满足19英寸安装或根据客户要求制做各种规格及柜内结构变化。可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3左右 6、表面处理:去油、磷化、电泳、静电喷粉 7、承载:静载1000KG 8、防护等级:IP20 9、材质:SPCC优质冷轧钢板,方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm | 台 | 1 |
| 三 | 传输设备 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆核心交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发速率≥132Mpps, 整机固定千兆电口≥24个，千兆SFP光端口≥4（2个100/1000BASE-X SFP Combo口）； 2、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协VLAN，支持MAC VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 3、支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合； 4、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 5、支持IPv4、IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF； 6、支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能； | 台 | 1 |
|  |  | 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向； 8支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 9、DHCP client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82，支持DHCP Server； 10、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD； 11、支持SNMP V1/V2/V3，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring），支持iMC智能网管系统；支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 12、支持NTP支持Ping，Tracert ；支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能； 13、 支持设备支持蓝牙模块，可支持手机APP云管理，提供测试截图证明； 14、 支持云平台管理，远程管理设备升级、重启、配置还原等功能，智能运维功能（全网终端健康度监控、终端预警与问题分析）等功能及多种认证功能，提供截图证明； |  |  |
| 2 | 8口交换机 | 1. 性能：交换容量≥16Gbps；包转发速率≥12Mpps 2. 端口：≥8个千兆电口 3. MAC ≥4K，支持MAC地址学习数目限制 4. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍 5. 支持端口≥9KV防雷 | 台 | 4 |
| 3 | 智慧安全融合管理 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台。 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。 4、控制台网络物联部分：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1路USB3.0接口，可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。 5、可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。 7、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小尺寸≤标准19英寸1U机架式≤440MM*182MM*45MM。 | 套 | 1 |
| 4 | 2路千兆光纤收发器 | 端口：≥8个千兆电口 | 对 | 4 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 1、名 称：光纤熔接盒 2、规格：按设 计要求 3、参数：6芯 | 个 | 35 |
| 6 | 光纤配线架 | 1、12口光纤配线架，模块化抽拉结构，可实现拉出滑板进行熔接操作， 2、分别提供ST型、SC型、FC型适配器连接端口； 3、两侧及背面多个光缆固定位置，进缆方便灵活，便于光缆开剥保护； 4、安装于标准19英寸机架或机柜上，具有安全可靠的光纤存储及保护功能； 5、产品通过国家国家信息产业部认证,出具测试报告； | 个 | 3 |
| 7 | FC型耦合器 | 1、兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦 2、重复性：≥1000次 3、插入损耗：≤0.3dB 4、互换性：≤0.3dB | 个 | 50 |
| 8 | 光纤熔接 | 符合国家相关通信标准 | 点 | 50 |
| 9 | FC型尾纤 | 1、依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2、1.0米FC单模尾纤 3、重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4、插入损耗：≤0.3dB 5、回波损耗：≥50dB | 根 | 30 |
| 10 | 光纤跳线 | 1、依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2、3米SC-FC单模双芯跳纤 3、重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4、插入损耗：≤0.3dB 5、回波损耗：≥50dB | 根 | 30 |
| 11 | 水晶头 | 水晶头 | 个 | 300 |
| 12 | 超五类网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx应用； 4、超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5、包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6、产品通过国家国家信息产业部认证；出具的超五类双绞线单体和链路测试报告. | 米 | 1300 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 500 |
| 14 | 4芯单模光纤 | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告； | 米 | 300 |
| 15 | JDG管 | JDG25mm | 米 | 600 |
| 16 | 监控立杆 | 3.5米杆 | 根 | 2 |
| 17 | 手孔井 | 符合通信要求 | 个 | 20 |
| （三）、车辆管理系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 入口控制设备 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 5. 传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 6. 最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 7. 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 8. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 9. 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 10. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 11. 接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，内置≥8GTF卡，≥2个内置LED灯； 12. 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 13. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 14. ◆支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 15. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 16. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 17.防护等级：≥IP67； | 套 | 1 |
| 2 | 道闸主机 | 1. 杆件类型八角直杆； 2. 起杆速度≤2S；转速≥1400RPM； 3. RS-485接口≥1个；I/O接口≥6个；状态输出≥2路； 4. 支持防砸功能：线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 5. 支持远程遥控遥控器远程开关，最大距离30m； 6. 供电方式AC220V±20%；功耗≤120W； 7. 弹簧寿命≥100万次； 8. 工作温度-35℃～+65℃； | 套 | 1 |
| 3 | 直臂闸杆 | 4米直杆 | 套 | 1 |
| 4 | 防砸雷达） | "1. 发射频率: 77GHz ~80GHz，发射功率: ≤10mW 2. 响应时间: ≤50ms检测区域: 0.3~6m（可调）防砸区域: 0~2m（可调） 3. 检测目标: 人、车 4. 在线调试:（串口、APP通过wifi进行调试） 5. 升级功能:（串口、APP通过wifi在线升级） 6. RS-485接口:≥1个I/O接口: ≥2个） 7. 工作电压:DC9V~12V工作电流:＜0.25A功耗:＜3W工作温度:-40℃～+85℃ | 套 | 1 |
| 二 | 出口控制设备 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 5. 传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 6. 最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 7. 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 8. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 9. 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 10. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 11. 接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，内置≥8GTF卡，≥2个内置LED灯； 12. 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 13. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 14. ◆支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 15. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 16. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 17.防护等级：≥IP67； | 套 | 1 |
| 2 | 道闸主机 | 1. 杆件类型八角直杆； 2. 起杆速度≤2S；转速≥1400RPM； 3. RS-485接口≥1个；I/O接口≥6个；状态输出≥2路； 4. 支持防砸功能：线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 5. 支持远程遥控遥控器远程开关，最大距离30m； 6. 供电方式AC220V±20%；功耗≤120W； 7. 弹簧寿命≥100万次； 8. 工作温度-35℃～+65℃； | 套 | 1 |
| 3 | 直臂闸杆 | 4米直杆 | 套 | 1 |
| 4 | 防砸雷达） | 1. 发射频率: 77GHz ~80GHz，发射功率: ≤10mW 2. 响应时间: ≤50ms检测区域: 0.3~6m（可调）防砸区域: 0~2m（可调） 3. 检测目标: 人、车 4. 在线调试:（串口、APP通过wifi进行调试） 5. 升级功能:（串口、APP通过wifi在线升级） 6. RS-485接口:≥1个I/O接口: ≥2个） 7. 工作电压:DC9V~12V工作电流:＜0.25A功耗:＜3W工作温度:-40℃～+85℃ | 套 | 1 |
| 三 | 收银管理设备 |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 管理电脑，型号：启天M4650 CPU:I3-6100 内存：4GB 硬盘容量：500G 19.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 8口网络交换 | 8口百兆交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 收费管理软件 | 系统是收费人员直接交互的收费界面，支持IE6以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理；具有六画面图像对比功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 加密狗 | 与停车场系统配套使用 | 台 | 1 |
| 四 | 管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 中心管理电脑 | 管理电脑，型号：启天M4650 CPU:I3-6100 内存：4GB 硬盘容量：500G 19.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 中心一卡通平台管理软件 | 1、支持添加停车场 2、车位控制 3、收费规则 4、支持配置双相机 5、组织管理，用户管理 | 套 | 1 |
| 3 | 加密狗 | 与停车场系统配套使用 | 个 | 1 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 按标准配置 | 个 | 2 |
| 5 | 1路百兆光纤收发器 | 百兆 | 对 | 2 |
| 五 | 出入口工程设备材料 |  |  |  |
| 1 | 六类屏蔽网线 | 1、 线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用； 4、 六类线规要求达到23AWG，线径0.57mm，必须带有十字骨架。外护套:PVC 5、获得 ISO 9001:2015 和 ISO14001： 2015的认证证书； 6、获得著名的 UL、ROHS 认证报告； 7、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的六类双绞线单体和链路测试报告并加盖公章. | 米 | 1500 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
| 3 | PVC管 | DN25mm | 米 | 2000 |
| 合同包1 |  |  |  |  |
| 品目1-2 工业北路1-3幢老旧小区微改造智能化改造设备清单 |  |  |  |  |
| （一）楼宇可视人脸识别系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 高层单元门口部分 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别网络主机 | 二维码开锁及密码开锁，可支持定制蓝牙开锁，支持人脸识别功能，支持设备移离报警，支持磁力锁，可用Webserve（浏览器）或PC软件进行参数配置 设备提供12V输出接口，可给锁设备供电，可接数字系统的门禁控制器或电梯控制器，进行电梯控制，具有播放广告功能，具有门禁开锁即IC刷卡开锁，具有留言留影功。 系统支持物联网安全网关传输数据自动智能加密，到平台后，按照一定格式自动解密，无需手动加密解密，设备自带安全防护功能（防火墙）。 卡容量：≤3万张 待机功耗：≤3W 最大功耗：≤7.4W 工作电压：12~24VDC 防护等级：IP54 工作温度：-40°C~70°C 操作方式：触摸按键 安装方式：嵌入式安装/外挂式安装 面板材质：铝面+钢化玻璃面板 外观颜色：金色/银色 | 台 | 6 |
| 2 | 预埋盒 | 符合相关国家通信标准 | 个 | 6 |
| 3 | 主机电源 | 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。 功率：60W 输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 输出电压：18V/12V 工作温度: -25℃～+55℃ 输入线径：20～16AWG。 | 台 | 6 |
| 4 | 闭门器 | 符合相关国家通信标准 | 台 | 6 |
| 5 | 24V开关电源 | 具有过压、低压保护电路； 过流、过热及短路是自动断电保护； 带有电源指示灯提示； | 台 | 6 |
| 6 | 24口交换机 | 24口千兆非网管 交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 5 |
| 8 | 出门按钮 | 出门按钮 | 付 | 6 |
| 二 | 高层楼栋户内部分 |  |  |  |
| 1 | 4.3寸彩色可视分机 | 能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能 能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲 能够进行语音留言，带抓拍图片 防区报警具有布撤防功能；具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；本地自带4路防区 可接收并查看物业及其他住家发布的信息 呼叫管理中心机进行对讲 监控权限内主机及围墙机视频 使分机进入静音模式，分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式 与电梯实时联动，控制电梯（呼梯、户户互访、查看电梯楼层等） 长按2秒可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心 工作电压：DC12-24V (支持SPOE供电) 最大功耗：≤5.5W 待机功耗：1.7W 屏幕： 4.3寸TFT液晶屏 防区：4路防区，第4防区可当作二次门铃用 供电方式：①.支持普通供电方式 ②.支持SPOE供电 操作方式：电容触摸式 安装方式：86盒安装，挂机板（挂扣方式） 面板材质：PMMA | 台 | 77 |
| 三 | 管理中心部分 |  |  |  |
| 1 | II型社区平台服务器 | 微塔式服务器，i5-9500，内存:8G，硬盘:2*2T（软件Raid1），内置平安社区平台软件（SW-PT-IoT-PA01） | 台 | 1 |
| 2 | 物联网安全网关（平台要求） | 2、传输数据自动智能加密，到平台后，按照一定格式自动解密，无需手动加密解密。 3、设备自带安全防护功能（防火墙）。 4、公安部安全认证。 5、自动接入：厂家终端设备通过此网关自动匹配接入平台，无需按照格式手动接入平台。 6、工作温度：–20℃~60℃ 7、工作湿度：10%~95% | 套 | 1 |
| 3 | 智能人脸识别摄像机 | 1. 传感器：≥1/1.8英寸CMOS； 2. 镜头：8~32mm电动变焦；主码流：2688×1520@25fps；视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 3. 照度：0.001Lux（彩色模式）、0.0001Lux（黑白模式）、0Lux（暖光灯开启）； 4. 支持≥4颗暖光灯，最大暖光补光距离： ≥35米（人脸检测距离） ； 5. 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计； 6. 通用行为分析：支持区域入侵、拌线入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集、停车检测； 7. 支持支持同时检测≥32张人脸检测， 8. 支持人脸比对功能； 9. 支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸识别相似度设置； 10. 支持最大20万人脸底库；支持机动车、非机动车、人员的视频结构化； 11. 支持人脸、人体叠加马赛克功能，开启后可对画面中人脸或人体叠加马赛克； 12. 支持对进入、离开人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表； 13. 支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月统计报表； 14. 支持三码流、 15. 支持120dB宽动态、3D降噪、走廊模式、ROI、强光抑制、电子防抖、透雾、音频侦测、虚焦侦测； 16. 支持SD卡存储； 17. 报警接口：≥3进≥2出；音频接口：≥1进≥1出；≥1个100/1000M以太网口； 18. 供电： DC12V/AC24V/POE；支持12V电源返送、 19. 工作温度：-30°~60°；防护等级：≥IP67； | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V3A | 台 | 2 |
| 5 | 数字彩色可视管理中心机（10寸触摸屏） | 最大功耗：8W 待机功耗：<3W CPU：双核A7 主屏：双核1.2GHz RAM：8G Flash：2G 屏幕：10.1寸 TFT LCD 分辨率：1280*800 视频格式：H.264 传输方式：TCP/IP 网络传输 供电方式：DC12-24V±10% 操作方式：电容触摸 支持听筒与免提两种方式接听； 支持远程监视单元主机并遥控开锁； 支持10M/100Mbps自适应； 系统宜有发送图文信息到用户室内机的功能； 管理机应有异常信息（系统停电、门锁故障时间、楼宇电控防盗门开启状态的持续时间≥120S等）的声光显示、记录和查询功能。 图像记录及回放功能：有访客图像记录和回放功能，图像记录存储设备的容量≥4G. 应能储存最近30天的报警事件信息，在有效保存期内不能删改。 用户接收机、管理机和中间传输控制设备之间传输报警信息的线路发生短路、短路时，管理机应发出报警； | 台 | 1 |
| 6 | 人脸采集仪 | 接口（Interface)：USB2.0 图象分辨率(Image Resolution)：500万像素 取像速度(Scanning Speed)：1 秒 处理时间(Processing time)：2秒 拒真率（FRR）：0.1% | 台 | 1 |
| 7 | 管理机电源 | 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯提示。 功率：60W 输入电压： 100-240V～/50-60Hz/ 0.5Amax 输出电压：18V/12V 工作温度: -25℃～+55℃ 输入线径：20～16AWG | 台 | 1 |
| 8 | 管理电脑 | 管理电脑，型号：启天M4650 CPU:I3-6100 内存：4GB 硬盘容量：500G 19.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 四 | 线材及辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、符合标准：GB/T3047.2-92标准，ANSI/EIA;RS-310-D，IEC297-2，DIN41491:PART1，DIN41494:PART7 2、尺寸：600*600*1200 3、箱体采用整体焊接，牢固可靠，各部件采用模块化设 计，可按需任意配置 4、箱体下部留有电源线、接地线、线缆和光纤四种进线孔 箱内走线空间充裕，前后左右皆有路由设 计 5、箱体顶盖两侧留有通风孔排风，下部两侧开百叶窗进风 6、箱体标准安装方式为挂墙，接地保护安全可靠 | 个 | 6 |
| 2 | 六类网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用； 4、六类线规要求达到23AWG，线径0.57mm，必须带有十字骨架。外护套:PVC 5、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的六类双绞线单体和链路测试报告. | 米 | 100 |
| 3 | 超五类网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx应用； 4、超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5、包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的超五类双绞线单体和链路测试报告； | 米 | 800 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 700 |
| 7 | 4芯单模光纤 | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告； | 米 | 300 |
| 8 | PVC管 | DN25 | 米 | 120 |
| （二）、高清视频监控系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 200W高清红外枪机 | 1.传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；像素≥200万；最大分辨率≥1920×1080,内置2颗白光补光灯； 2. 最低照度0.0004Lux（彩色模式）；（须提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 3.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 4.镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 5.支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6. ◆支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile：（须提供国家权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7.支持宽动态120db；透雾功能； 8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%， 9.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 10.接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI； 11.支持最大Micro SD卡256G 12.具有接口；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥2路； 13.供电方式DC12V/POE； 14.防护等级≥IP67 | 台 | 14 |
| 2 | 枪机支架 | 铝制 | 个 | 14 |
| 3 | 排插座 | 符合国家标准 | 个 | 2 |
| 二 | 控制室设备 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1.操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2.硬盘接口：最大可接入≥8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大≥8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置≥8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；。 3.可支持最大接入≥32路视频图像，总带宽≥640Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 4.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5.支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 7.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8.支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑； 9.当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大30s视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 10.支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11.◆支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘位、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持≥16个人脸库，库容≥4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出； 12.◆报警可选择多个关联的人脸库，可针对每个库人脸库设置不同的相似度实现布防，相似度范围0-100。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13.◆支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 14.支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 15.支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 16.视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 17.网络接口：≥2个千兆以太网口； 18.USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 19.RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）； 20.报警接口：≥16路报警输入接口、≥6路报警输出接口； 21.音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口； 22.电源：AC100～240V； | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T | 块 | 2 |
| 3 | 55显示单元 | 1.产品尺寸：≥55寸 2.亮度：≥350cd/m2 3.对比度：≥1200:1 4.分辨率：≥3840×2160 5.安装方式：底座、壁挂 6.控制方式：按键控制、红外遥控 7.投标人提供的“控制室设备”的55显示单元不少于以下接口：音视频输入接口HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 ,音视频输出接口AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 数据传输接口USB × 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 8.◆支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能，。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9.可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示；支持倒计时关机功能。（提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 台 | 1 |
| 4 | 控制台 | 2400*900*700 | 套 | 1 |
| 5 | 六位插排 | 六位插排 | 个 | 4 |
| 6 | 42U机柜（600*800*2000） | 1、符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； 2、带门条的白色钢化玻璃前门，钢板后门；前门可根据客户需求配各色装饰条； 3、可同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 4、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 5、快开侧门，方便安装和维护；满足19英寸安装或根据客户要求制做各种规格及柜内结构变化。可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3左右 6、表面处理:去油、磷化、电泳、静电喷粉 7、承载:静载1000KG 8、防护等级:IP20 9、材质:SPCC优质冷轧钢板,方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm | 台 | 1 |
| 三 | 传输设备 |  |  |  |
| 1 | 24口千兆核心交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发速率≥132Mpps, 整机固定千兆电口≥24个，千兆SFP光端口≥4（2个100/1000BASE-X SFP Combo口）； 2、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协VLAN，支持MAC VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094； 3、支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合； 4、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 5、支持IPv4、IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF； 6、支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能； 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向； 8支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 9、DHCP client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82，支持DHCP Server； 10、支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD； 11、支持SNMP V1/V2/V3，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring），支持iMC智能网管系统；支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 12、支持NTP支持Ping，Tracert ；支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能； 13、 支持设备支持蓝牙模块，可支持手机APP云管理，提供测试截图证明； 14、 支持云平台管理，远程管理设备升级、重启、配置还原等功能，智能运维功能（全网终端健康度监控、终端预警与问题分析）等功能及多种认证功能，提供截图证明； | 台 | 1 |
| 2 | 8口交换机 | 1.性能：交换容量≥16Gbps；包转发速率≥12Mpps 2.端口：≥8个千兆电口 3.MAC ≥4K，支持MAC地址学习数目限制 4.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍 5.支持端口≥9KV防雷 | 台 | 4 |
| 3 | 2路千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 5 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接盒 | 个 | 35 |
| 5 | 光纤配线架 | 1、12口光纤配线架，模块化抽拉结构，可实现拉出滑板进行熔接操作， 2、分别提供ST型、SC型、FC型适配器连接端口； 3、两侧及背面多个光缆固定位置，进缆方便灵活，便于光缆开剥保护； 4、安装于标准19英寸机架或机柜上，具有安全可靠的光纤存储及保护功能； 5、产品通过国家国家信息产业部认证,出具测试报告； | 个 | 3 |
| 6 | FC型耦合器 | 1、兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦 2、重复性：≥1000次 3、插入损耗：≤0.3dB 4、互换性：≤0.3dB | 个 | 50 |
| 7 | 光纤熔接 | 符合国家相关通信标准 | 点 | 50 |
| 8 | FC型尾纤 | 1、依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2、1.0米FC单模尾纤 3、重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4、插入损耗：≤0.3dB 5、回波损耗：≥50dB | 根 | 30 |
| 9 | 光纤跳线 | 1、依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性 2、3米SC-FC单模双芯跳纤 3、重复插拔：≤0.3dB，每1000次插拔 4、插入损耗：≤0.3dB 5、回波损耗：≥50dB | 根 | 30 |
| 10 | 水晶头 | 水晶头 | 个 | 250 |
| 11 | 超五类网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx应用； 4、超五类线规要求达到24AWG，线径0.50mm。 5、包装规格，每箱长度305米，每箱线标从305米到1米（外到内），方便施工记录 6、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的超五类双绞线单体和链路测试报告； | 米 | 800 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |
| 13 | 4芯单模光纤 | 1、室外铠装光缆，符合GB/T 13993、GB/T15972、ISO 11801、TIA/EIA-568-B标准 ； 2、松套管中和缆芯所以缝隙全填充防潮油膏和化合物，确保防潮和纵向不渗水； 3、加强构件采用两根平行的高杨氏模量的磷化圆钢丝； 4、光缆外径小、重量轻，弯曲性能优越 5、敷设方式：管道、架空可用； 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 ；静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ； 6、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N； 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N； 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N； 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N； 7、施工温度：0～40℃； 使用温度：-40～70℃； 8、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的测试报告； | 米 | 200 |
| 14 | JDG管 | JDG20mm | 米 | 500 |
| 15 | 监控杆 | 3.5米标 | 根 | 1 |
| 16 | 手孔井 | 符合通信要求 | 个 | 9 |
| （三）、车辆管理系统设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 入口控制设备 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 5. 传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 6. 最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 7. 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 8. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 9. 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 10. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 11. 接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，内置≥8GTF卡，≥2个内置LED灯； 12. 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 13. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 14. ◆支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 15. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 16. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 17.防护等级：≥IP67； | 套 | 1 |
| 2 | 道闸主机 | 1. 杆件类型八角直杆； 2. 起杆速度≤2S；转速≥1400RPM； 3. RS-485接口≥1个；I/O接口≥6个；状态输出≥2路； 4. 支持防砸功能：线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 5. 支持远程遥控遥控器远程开关，最大距离30m； 6. 供电方式AC220V±20%；功耗≤120W； 7. 弹簧寿命≥100万次； 8. 工作温度-35℃～+65℃； | 套 | 1 |
| 3 | 直臂闸杆 | 4米直杆 | 套 | 1 |
| 4 | 防砸雷达） | 1. 发射频率: 77GHz ~80GHz，发射功率: ≤10mW 2. 响应时间: ≤50ms检测区域: 0.3~6m（可调）防砸区域: 0~2m（可调） 3. 检测目标: 人、车 4. 在线调试:（串口、APP通过wifi进行调试） 5. 升级功能:（串口、APP通过wifi在线升级） 6. RS-485接口:≥1个I/O接口: ≥2个） 7. 工作电压:DC9V~12V工作电流:＜0.25A功耗:＜3W工作温度:-40℃～+85℃ | 套 | 1 |
| 二 | 出口控制设备 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿双色显示） 2. 显示屏尺寸：≥304mm×304mm（宽×高）显示屏分辨率：≥4096Dots（64x64，4行4字），点间距 4.75mm 3. 补光灯数量：≥16颗（外置灯12颗，护罩灯≥4颗，白光灯，亮度可调） 4. 摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 5. 传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS； 6. 最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 7. 快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 8. 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 9. 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)； 10. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 11. 接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，≥1个 RS-485 接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，内置≥8GTF卡，≥2个内置LED灯； 12. 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 13. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 14. ◆支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光≥200lux，晚上≤30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 15. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 16. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； （提供投标截止时间之前的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 17.防护等级：≥IP67； | 套 | 1 |
| 2 | 道闸主机 | 1. 杆件类型八角直杆； 2. 起杆速度≤2S；转速≥1400RPM； 3. RS-485接口≥1个；I/O接口≥6个；状态输出≥2路； 4. 支持防砸功能：线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 5. 支持远程遥控遥控器远程开关，最大距离30m； 6. 供电方式AC220V±20%；功耗≤120W； 7. 弹簧寿命≥100万次； 8. 工作温度-35℃～+65℃； | 套 | 1 |
| 3 | 直臂闸杆 | 4米直杆 | 套 | 1 |
| 4 | 防砸雷达） | 1. 发射频率: 77GHz ~80GHz，发射功率: ≤10mW 2. 响应时间: ≤50ms检测区域: 0.3~6m（可调）防砸区域: 0~2m（可调） 3. 检测目标: 人、车 4. 在线调试:（串口、APP通过wifi进行调试） 5. 升级功能:（串口、APP通过wifi在线升级） 6. RS-485接口:≥1个I/O接口: ≥2个） 7. 工作电压:DC9V~12V工作电流:＜0.25A功耗:＜3W工作温度:-40℃～+85℃ | 套 | 1 |
| 三 | 收银管理设备 |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 管理电脑，型号：启天M4650 CPU:I3-6100 内存：4GB 硬盘容量：500G 19.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 8口网络交换 | 8口百兆交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 收费管理软件 | 系统是收费人员直接交互的收费界面，支持IE6以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理；具有六画面图像对比功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 加密狗 |  | 台 | 1 |
| 四 | 管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 中心管理电脑 | 管理电脑，型号：启天M4650 CPU:I3-6100 内存：4GB 硬盘容量：500G 19.5英寸显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 中心一卡通平台管理软件 | 1、支持添加停车场 2、车位控制 3、收费规则 4、支持配置双相机 5、组织管理，用户管理" | 套 | 1 |
| 3 | 加密狗 | 与停车场系统配套使用 | 个 | 1 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 符合相关国家通信标准 | 个 | 2 |
| 5 | 1路百兆光纤收发器 | 百兆 | 对 | 2 |
| 五 | 出入口工程设备材料 |  |  |  |
| 1 | 六类屏蔽网线 | 1、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响； 2、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范。 3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用； 4、六类线规要求达到23AWG，线径0.57mm，必须带有十字骨架。外护套:PVC 5、产品通过国家国家信息产业部认证,出具的六类双绞线单体和链路测试报告并加盖公章. | 米 | 1200 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1200 |
| 3 | PVC管 | DN25mm | 米 | 1500 |

★注：所报总价为货物送达业主指　定地点，交货完毕并经业主验收合格期间所可能发生的费用，包括设备原价、材料（含辅材）、人工、保险、运杂（含二次搬运）、安装、调试、检验、技术　服务、税费、利　润、招标代　理服务费等最终交货前的一切费用。在项目实施过程中所需的其他辅助材料乙方必须无条件提供，在任何情况下均不予增加其费用。报价币种为人民币，应列出每项产品的单价及总价。

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：福建省三明市梅列区列西上盂新村、工业北路
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：产品安装调试结束，经采购方现场验收合格视为最终验收合格日即为最终交货。

4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备按国家行业标准验收，由中标方和采购人共同完成。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后现金支付合同总额的50%，(付款前应开具等额增值税专用发票) |
| 2 | 45 | 所采购设备验收合格，安装调试完毕交付使用且收到业主款项后十个工作日内现金支付45%合同款（付款前应开具等额增值税专用发票）； |
| 3 | 5 | 质保期满后且收到业主质保款后十个工作日内现金支付5%尾款。（付款前应开具等额增值税专用发票） |

(一)、项目实施要求：

1、施工计划和要求

（1）中标人应制定详细的安装计划，并将安装进度安排计划报采购人备案，确保项目按时完成。采购人将不定期根据进度计划对项目实施进度进行抽查。

（2）安装过程中的隐蔽工程部分，在安装时进行拍照存档，项目验收后作为验收资料交付采购人。

（二）、交货：

1.货物就是全新未使用过的，而且是非长期积压的库存产品，必须完全符合招标文件要求规定的质量、规格和性能的要求。

2.交货时间：合同签订后并办理相关手续后，中标单位在60日内完成安装调试完毕，试运行，验收合格并交付使用。违约：中标供货方在规定时间内不能按时将设备交付采购人使用，每天按合同总额的2‰支付给采购人逾期违约金.

3.交货地点：采购人规定地点

4.验收前所有各项费用均由中标人承担。

（三）、安装调试:

1．由中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格,期间产生的所有费用由中标人承担。

2. 设备现场交货后，由中标供货方负责设备安装调试及技术指导：卖方应在接到买方通知的3天内派技术人员到现场进行安装，负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格。（相关费用由中标方自理）

3. 免送货上门费、免咨询及技术培训费。

4、所有的线缆敷设应按相关规范和标准施工。

5、所有线缆端头、设备及设备端口都有标识标签，并与图纸对应。

（四）、验收：

1.验收规则

1.1、 验收标准：所有货物均必须按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国 有关技术规范和技术标准。

1.2、 验收：验收分设备到货验收、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a）设备到货验收：

中标人在货物到达现场后，应按产品技术标准规定核对设备包装、数量、牌子型号等，并做好相应记录。

b）安装调试检验：

货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标人应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给业主。

c）最终验收：经安装调试初步验收后，系统稳定运行1个月后，由中标人向业主提出验收申请，由业主组织相关专家对项目进行最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，专家组出具验收意见，结果由双方确认，并签署最终验收合格报告。

1、 验收费用： 货物最终检验、验收过程的费用由成交方承担。

2、 验收时应提供以下资料：项目竣工材料如项目的技术工作报告、系统控制原理图、设备布置及管线图、完整的设备材料清单、系统设备说明书、技术、操作和维护手册，等等。

（五）、人员培训：

根据新设备特点及技术，中标人应对设备操作人员进行现场培训，直至用户熟练为止，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（六）、售 后的服务：

（1）设备质保期期限参数及相关要求有特别约定的，按参数及相关要求的质保期；参数及相关要求无约定的质保期均为叁年，质保期自供需双方代表在项目验收单上签字之日起计算。所有设备质保期内服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（2）供货商应提供交货地点所在地用户的设备维修电话及联系人，中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，6小时内上门服务，并进行终身维护.

（3）保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购设备进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内彻底解决故障。

（4）各投标方可根据自身条件制定优于上述的维护售 后服务方案。

（七）工期延误违约责任。

1、如果供 应商未能按招标文件规定的时间完工，在供 应商书面同意支付延期工程违约金的条件下，采购人有权选择同意延长工期还有不予延长工期。采购人同意延长工期的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未支付的合同货款中扣除。延期违约金比率为每迟交1天。按迟交项目金额的0.1%。但是，延期交付违约金的支付总额不得超过延迟交付项目合同金额3%。

2、如果供 应商未能按招标文件规定时间或双方另行确定的延期交付期（不可抗力除外），每逾期1天，供 应商应按项目金额的0.1%向采购人支付逾期交付的违约金。逾期交付违约金的支付甲方有权从未付的合同款中予以扣除。若供 应商逾期交付达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，供 应商仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

3、若供 应商不能交付的（逾期15个工作日视为不能交付，因不可抗力的因素除外）或交付质量不合格从而影响采购人正常使用的，供 应商应向采购人偿付延迟交付部分余款3%的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求供 应商赔偿损失。

4、如果供 应商未能按照招标文件规定的时间提供服务的，每逾期1天的，供 应商应向甲方支付500元违约金，若因此给采购人造成损失的，乙方还应赔偿采购人所受的损失。

5、采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按逾期金额的每日0.1%支付逾期款违约金。

6、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

8、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9、知识产权投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

10、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1)向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的三明市人民法院提起诉讼。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日