福建广电网络集团武平分公司

其他视频设备货物类采购项目询价文件

采购人：福建广电网络集团股份有限公司武平分公司

日期：2021年5月13日

目录

3第一章  询价须知


6第二章  评标办法


6第三章 采购内容及要求


32第四章  合同格式


35第五章  报价文件内容及要求





第一章  询价须知

关于福建广电网络集团股份有限公司武平分公司其他视频设备货物类采购项目询价采购有关注意事项如下：
  一、供应商资格要求

（一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件； 

（二）具有与本询价文件相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力和安装能力）的生产厂家或经营商。

二、本项目预算控制价为人民币931000元.
三、投标人资质证明及要求：

（1）报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

（2）报价人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉；（报价人应在报价文件中提供合同金额50万以上的同类业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）

（3）报价人具备增值税一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票；

(4)三年内在经营活动中没有违法违纪等不良记录（报价人在投标截止时间前通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录；

(5)具有完善的售后服务能力；

(6)参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

（7）本项目不接受联合体报价。

7、签订合同的时候，中标供应商须提供原厂质保承诺函作为附件。

四、发生下列情况之一的报价文件被视为无效标：

（一）未按规定签署、盖章等要求及其他相关规定的；

（二）不符合询价文件中规定资格要求的；

（三）报价文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（四）未注明可进行多方案、多品牌、多报价而报二个及以上报价或递交两份及以上内容不同的报价文件，且未申明哪个有效的；

（五)参加报价的供应商有串标、拢标情形的；

（六）不符合法律、法规或询价文件中明确规定作无效标处理的。

（七）所投报价超出预算价格的。

五、报价评审时发现价格计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

（一）开标时，报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）如有漏报，应视作为已含在报价总价中；其报价总价在询标过程中不予调整。其漏报的分项价或单价由询价小组在报价总价不变的前提下根据合理比例的原则对其予以调整，报价供应商应按询价小组的调整予以确认。

（三）如报价供应商不同意按此上述原则调整的，则其将失去成交资格。

六、报价文件提交

报价文件可邮寄或直接送达：

地址：龙岩市武平县政府路98号广电网络五楼集客部，钟女士收，电话：13860291818。须于 2021年 5月 17日上午8:30前到达，以招标人签收时间为准，否则由此引起的后果由投标人自负。

申请人提供的报价文件、资质材料需加盖公章后装订成册，密封后，密封处须加盖公章。

报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还供应商，自动取消报价资格。

第二章  评标办法
本次询价成交供应商确定办法采用有效最低评标价法成交；

如出现不符合下列几种成交标准的，则本次询价失败。具体成交标准如下：

（一）完全符合询价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（报价在预算价内）。

（二）本次询价采购只允许一次报价，报出后不得更改。

第三章 采购内容及要求

	序号
	项目类别
	品目名 称
	技术参数及要求
下列参数中涉及重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值（未设置范围值的），正负2%误差以内（含）不视为负偏离或不满足要求。
	数量
	单位

	1
	LED彩屏
	全彩屏
	1、像数点间距：4mm 
  2、像素密度：62500Dots/㎡
  3、灯管封装：SMD2525
  4、模组尺寸：320*160*18mm 重量：0.52kg±0.01kg
  5、模组分辨率：80*40=3200Dots
  6、结构特点：灯驱合一 
  7、输入电压(直流）：4.5±0.1V 最大电流：≤10.34A
  8、模组功率：≤47W 
  9、驱动方式：1/10恒流驱动
  10、亮度：≥4500cd/㎡ 亮度均匀性 ≥0.95
  11、屏幕水平视角：140±10度  屏幕垂直视角：130±10度
  12、最佳视距：≥4m  使用环境：户外
  13、最大功率：≤909W/㎡  
  14、灰度等级：红、绿、蓝各14-16bits，显示颜色：43980亿种
  15、换帧频率：≥60帧/秒 
  16、刷新频率：≥3840Hz
  17、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 
  18、亮度调节：256级手动/自动
  19、输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 
  20、使用寿命：≥10万小时， 平均无故障时间：≥1万小时
  21、衰减率(工作3年) ≤15％， 连续失控点 0
  22、离散失控点：≤0.0001，出厂时为0，盲点率：≤0.0003，出厂时为0
  23、工作温度范围：-20-40℃ 
  24、工作湿度范围 10％-90％RH
  25、防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)
	6.7
	㎡

	
	
	接收卡
	1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；
  2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
  3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
  4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
  5、细节处理更完美，可消除单元板设 计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
  6、支持14bit精度逐点校正；
  7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
  8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；
  9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
  10、单卡支持32组RGB信号输出；
  11、支持超大带载面积；
  12、先进设 计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；
  13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
  14、支持电源反接保护电路
	6
	张

	
	
	视频处理器
	1、二合一，集成发送卡: X2S具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；带液晶前面板；
  2、 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
  3、最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；
  4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪；
  5、支持画面偏移；
  6、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
  7、支持亮度和色温调节；
  8、支持低亮高灰；支持HDCP 1.4；
	1
	台

	
	
	播控软件
	1、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式；
  2、支持视频文件、图片文件的众多播出方式，图片、视频可限制播放次数，通过软件可查看视频混1合码率，最大码率，码率模式；音频码率模式，采样率等，视频可翻转可满足不同实际项目需求，满足节选视频文件特定片段播放，支持视频消除黑边等功能，
  3、支持播放日志的查看和导出为Excel文件。
  4、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放
  6、大屏幕监测技术（可探测出用了多少张接收卡、每张卡的工作时间等）。
  7、软件可实现网络质量监测，故障诊断。
  8、硬件连接提示，软件主界面发送卡是否连接等信息提示
  9、支持Oracle、SQL Server、MySQL、ODBC、Access五种类型的主流数据库播放
  10、支持天气预报，可显示当地温湿度，空气质量，PM2.5,穿衣指数温馨提示等
  11、可添加环境监测显示屏体周边温湿度，烟雾，噪声，空气质量等实时监测及显示，
  12、同一个列表下可添加多个节目页，支持键盘热键快速切换不同的节目页。
  13、支持监测接收卡的，连接情况，运行时间，温度，湿度，烟雾，网线侦测等数据；支持监测发送卡的连接情况，视频信号情况，并支持记录上述出现异常时确定采集时间，并可导出文件
	1
	套

	
	
	配电系统
	1、配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上装有旋钮开关和指示灯等；
  2、配电柜具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电等保护功能；
  3、应配备带分布逐级上电功能，对整屏的电源上电顺序进行优化，可设定分区上电间隔时间，防止瞬间冲击导致相关设备异常，延长使用寿命；
  4、配电柜控制方式具有多样化，有效提高LED显示屏的供电，确保显示屏可靠的供电保障；
  5、按钮上电、手动就地控制；
	1
	项

	
	
	功放
	电源 AC220V/50Hz；噪声比 话筒：≥68dB   线路：≥82dB；总谐波失真≤0.1% at 1KHz；频率响应 60Hz-18KHz（±2dB）；音调 低音：±10dB at 100Hz，
高音：±10dBB at 10KHz；收音频段：76MHz-108MHz；话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡；线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡；线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω
不平衡；默音调节 0-38dB；输出功率 260W；电源功耗 10-350W；机器尺寸 482 X 352 X 90mm；
  机器重量 12KG；
	1
	台

	
	
	音响
	喇叭单元： 5″×3，25芯号角高音″×1；频响范围：   90Hz-18kHz；灵敏度： 89±2dB；
最大声压级：112±2dB；额定功率/最大功率： 90W/120W ; 声音最大传输距离 200/300米；工作电压: 100V/70V
	2
	只

	
	
	综合布线
	1、3相电：5线*2.5平铜线;
  2、信号：6类网线
	1
	项

	
	
	整屏结构
	1、内框尺寸：长3.52米*高1.92米;
2、外框尺寸：长3.62米*高2.02米;
3、左右包边：20mm;
4、上下包边：20mm; 
5、简易结构;
	1
	项

	
	
	辅料
	螺丝,电工胶,扎带,玻璃胶等等;膨胀螺丝,垫片,弹片等等
	1
	项

	
	
	散热设备
	后墙打孔及安装散热风扇
	1
	项

	2
	地下停车场停车识别系统
	出入口杆式抓拍一体机
	1. 一体化设备，整个设备对外只有1个IP地址；通过客户端自动搜索IP，直接连入以太网络；
  2. 最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.001lx；最大亮度鉴别等级≥13级；
  3.支持红、绿、黄三色四行四字高亮显示屏，显示内容支持滚动、截取两种状态，滚动速度界面可设置；LED屏亮度支持根据环境亮度进行自适应调节，并可设置亮度增强值。
  4. 支持2个屏蔽区域，屏蔽区内车牌和车辆不识别; 
  5. LED屏点间距≤ 4mm；支持二维码显示信息功能。
  6. 视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG; 视频压缩码率32kbps~32Mbps可调;
  7. 内置LED灯，支持对图片及视频进行补光，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及手动亮度调节;
  8. 支持设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出告警信号，并可联动道闸；支持设置黑名单，抓拍时输出告警。各共支持不小于10000条黑/白名单。;
  9. 支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度;支持污损车牌、遮挡车牌识别; 
  10. 支持车辆抓拍功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别。车辆抓拍率：≥99.9%，车牌识别率：≥99.9%。
  11. 支持车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%；
12. 支持车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%。
13. 自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热；
14. 支持日志查询，支持时间日期参数设置，支持用户管理功能，可添加、修改、删除用户参数，设置用户权限，支持恢复设备出厂设置功能，支持设备自动维护功能，用户可设置自动维护的时间，支持网络升级功能，可通过网络直接升级设备，升级过程遇到异常掉电，上电后系统可自动恢复，支持用户远程重启设备功能，用户可远程软重启设备;
  15. 内置喇叭，输出音量可调节0~100级可调，语速0~100级可调，发音人员男女音可配; 
  16. 支持登陆web客户端即可完成相机、LED显示屏显示、补光、语音播报等功能调试配置；
  17. 具有1路100M网络接口，2路RS485接口， 1路TF卡接口，1路报警输入，2路报警输出，2路IO输入，1路AC110V-220V，硬件恢复按钮，1路调试串口;
  18. 防护等级≥IP54；
	2
	套

	
	
	折叠道闸
	1. 采用正弦机构、免维护轴承设 计，机件磨损小；
  2. 支持杆长3米，栅栏杆下方自带软胶条和压力波，具备防砸功能；
  3. 栅栏杆和主机箱体门均可做广告画面，箱体门采用灯带导光设 计，采用定时器控制灯光启和关闭；
  4. 配备手摇柄，停电或故障时，支持手动开启或者关闭闸杆；
  5. 无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器），采用学习码遥控技术，保密性高；
  6. 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
  7. 工作温度：-35°C~70°C；
  8. 工作电压：AC220V；
  9. 防护等级：IP54
	1
	套

	
	
	防砸雷达
	  1. 发射频率: 77GHz ~80GHz
  2. 发射功率: ≤10mW
  3. 响应时间: 50ms
  4. 检测区域: 0.3~6m（可调）
  5. 防砸区域: 0~2m（可调）
  6. 检测目标: 人、车
  7. 在线调试:支持（串口、APP通过wifi进行调试）
  8. 升级功能:支持（串口、APP通过wifi在线升级）
  9. RS-485接口:1个I/O接口:个（1个升级按钮输入，1个继电器输出）
  10. 工作电压:DC9V~12V
  11. 工作电流:≤0.25A
  12. 功耗:≤3W工作
13. 温度:-40℃～+85℃
	1
	个

	
	
	基础
	混泥土基础
	1
	项

	
	
	综合布线
	1、3线*2.5平铜线
  2、信号：6类网线
	1
	项

	3
	空气能热水器
	空气源循环式热泵热水机
	空气源热泵热水机组在环境干球20℃，湿球15℃，初水温15℃，终水温55℃工况下,单台机组技术要求：
  1、额定输入功率≤4.28KW；
  2、额定制热量≥19KW
  3、额定电流≤7.6A；
  4、最大工作电流≤10.9A；
  5、循环水流量≥3.0m3/h
  6、产水量≥400L
  7、性能系数COP≥4.44
  8、机组尺寸：长802mm±5mm，宽802 mm±5mm，高1107 mm±5mm；
  9、单台机组质量≥173Kg
  10、加热方式：循环加热式；室外风机出风方向：顶出风；最高出水温度：60℃；压缩机：谷轮品 牌涡旋压缩机；远程控制：原厂原配远程控制系统；11、高效换热器：采用铜管换热器;
  12单台额定输入功率、单台额定制热量、单台性能系数COP三项指标以“中国能效标识网（http://www.energylabel.gov.cn/）”中的备案公告数据为准。
	1
	台

	
	
	增压泵+电子开关（热水增压）
	输出功率600瓦;扬程25米;流量7.8T/H;管径 DN25
	1
	台

	
	
	回水泵 （主机循环）
	输出功率600瓦;扬程16-25米;流量4.8-6.9 T/H;管径 DN25
	1
	台

	
	
	圆形保温水箱
	水箱内层为1CM304不锈钢，外层为0.8CM204不锈钢，5CM聚氨酯发泡保温层
	1
	个

	
	
	管材
	PPR管+保温
	1
	项

	
	
	辅材
	直接、弯头、三通
	1
	项

	
	
	配件
	活接、Y型过滤器、闸阀
	1
	项

	
	
	水位控制器
	水位开关
	1
	套

	
	
	出水/回水控制
	电磁阀
	1
	套

	
	
	电控系统
	控制柜（空开、时控器）
	1
	套

	
	
	主机/水箱安装
	吊装费、安装
	1
	项

	
	
	综合布线
	1、3线*4平铜线
	1
	项

	4
	录播系统
	流媒体导播软件
	1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；
  2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。
  3、录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。
  4、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；
  5、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；
  6、支持录像文件和对应PPT课件下载；
  7、支持对视频进行手动FTP上传。
	1
	套

	
	
	◆全高清录播跟踪一体主机
	主机硬件架构：采用纯嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠；录制、直播、点播、导播、管理、存储、视音频编码、跟踪等功能必须集成在一台主机内，而不需另配音视频编码盒以及跟踪主机使用。
  2、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。  3、视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。3路HDMI输出画面支持3种不同信号源输出。
  4、支持录播模式和互动模式两种工作模式，且两种模式具备按钮切换，录播主机支持云直播功能。
  5、内置存储：主机应内置至少2TB可用磁盘空间用于支持长时间录制，且应具备磁盘剩余空间显示功能，系统所配备的硬盘只用于存储所录制的课件视频数据，操作系统及相关软件系统都不安装在硬盘上，可支持全盘数据一键删除及全盘一键格式化功能。
  6、录播主机视频窗口标签可以根据不同环境自定义标签名 称。
  7、主机采用满足潮湿环境下不大于24V安全供电电压，且整机功率小于100W。
  8、主机自带类似网络路由器的RST复位按钮，通过复位按钮可一键还原主机初始默认状态设置（如清除主机原来所设置的管理密码）。
  9、录播主机考虑到安全系数问题确保录制视频安全下载，录播主机需支持安全认证。

  10、支持≥2个USB接口，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作。
  11、视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI模拟接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。
  12、支持网络直播流和TS流直播。TS流可为学校后期拓展接入机顶盒将录播视频推送到各个课室的显示器中，实现校园电视台功能提供技术支撑。直播码流支持H.264和H.265编码协议。
  13、跟踪技术：常规授课时教师、板书、学生跟踪都采用纯图像识别跟踪定位技术，并支持任意区域主动屏蔽功能，常规授课时教师/学生/板书可不需佩戴任何定位装置、或使用任何开关按钮等，系统就会自动通过采集的图像进行分析计算教师/学生/板书的位置并进行自动跟踪，无需人为干预。
  14、跟踪系统应支持不规则形状教室和阶梯教室的跟踪。
  15、系统支持内置互动功能，兼容H.323/SIP主流互动协议,在音视频互动时，双向互动在2Mbps带宽下可实现1080P@30FPS、1080P@60FPS的画质，在音视频互动时系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰、声音可辨。  16、支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。互动设备支持在线状态查询。
  17、音频输入输出性能指标：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line   in、2路Line out、1路耳机监听输出。视频输入输出指标：支持2路录制码流，且支持H.264和H.265编码协议。 
  18、支持启动网络自适应功能，可以根据网络情况修改视频发送码率。
  19、双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。录播主机支持内置互动云。须提供内置互动云相关软件截图证明。
  20、支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。
21、互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。  22、系统支持查询互动系统的录播通讯录数据，包括录播账号、录播昵称，支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直呼和通讯录选择方式创建互动。
	1
	台

	
	
	流媒体管理软件
	流媒体管理软件：
  1、支持B/S架构设 计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。
  2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。
  3、支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。
  4、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。
  5、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。
  6、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复，录制文件支持分割技术。须提供该功能截图证明。
  7、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。
  8、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。
  9、录播跟踪一体化设 计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。
  10、支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。
  11、支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。
  流媒体直播软件：
  1、支持录播一键开启“直播”功能。
  2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置
  3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。
  4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。
  5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。
  6、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。
  7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。
  流媒体点播软件：
  1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；
  2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。
  3、录制文件支持可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段。
4、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；
  5、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；
  6、支持录像文件和对应PPT课件下载；
  7、支持对视频进行手动FTP上传。
	1
	套

	
	
	数字音频处理器
	1、基本性能指标：音频输入通道（MIC/LINE）8组；音频输出通道：4组；转换器类型：24bit；频率响应：20~20KHZ；信噪比：≥70dB，1kHz at 1Pa；失真度: ≤0.1% (1KHz)；模/数动态范围（A-计权）: 114dB；输入至输出 动态范围：96dB；AGC控制范围: ≥40dB；τ=3S；通道隔离度，1kHz:   100dB；二进制（开关信号）输入/输出：8/8；RS-232/RS-485 控制端口：3；以太网控制：1。
  2、采用了专业的音频电路设 计和高质量的选用了A/D、D/A转换(48KHz/24bit)电路，选用固定输入输出结构，通过DSP芯片来对音频流的控制和处理；
  3、MixMatrix矩阵功能：输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。
  4、Input多种输入源选择 8路输入/4路输出，可选择多种电平的音源输入，为电容式话筒提供48V 的供电。
  5、与全高清录播主机为同一品 牌。
	1
	台

	
	
	数字音频处理器软件
	1、软件操作平台采用直观模拟化的操作界面设 计，可以像操作模拟设备一样来设定数字音频处理器，简单易用；在软件界面上实时监控到每个DSP模块的工作状态，和输入输出的实时电平；调试好的数据可以以文件形式保存，方便今后复位系统和售 后服务使用。
  2、具备AGC自动增益控制、AVC回声消除、AFC声反馈啸叫消除、ANC自动噪声消除、AutoMixer自动混音、EQ均衡器、EXP/Gate扩展门、分频器功能、D e l a y延时器、Limit限幅器、COMP压缩器、GPIO接口功能能、工程师工具（产生白噪声，粉红噪声，正弦波等音频信号满足调试需要）、8场景切换功能。
  3、数字音频矩阵具备语音跟踪测试，支持调用摄像机的上下左右转动、放大缩小、变焦聚焦功能。
	1
	台

	
	
	采访话筒
	1、单体：背极式柱极体；
  2、指向性：单指向/超心型；
  3、频率响应：40-20,000 Hz；
  4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)；
  5、阻抗：500 Ω；
  6、信噪比：70 dB ,1kHz at 1Pa；
  7、等效噪音级：13 dB（A加权）；
  8、最大声压级：1kHz条件下132 dB；
  9、幻象电源： 48V。
	6
	支

	
	
	控制面板
	面板上具备录播主机开关、录制、停止、暂停、锁定VGA等常用开关按钮，要求每个按钮都应具备LED状态指示灯。
	1
	套

	
	
	8位电源管理器
	1路Ac 220V电源输入；8路Ac 220V输出。
  1路Dc 12V 输入；1路Dc 12V 输出。
  4路通讯接口（RS-485/RS422）。
	1
	套

	
	
	高清云台摄像机
	1.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸
  2.传感器像素：有效像素207万
  3.焦距：22倍变焦5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°
  4.支持水平、垂直翻转
  5.背光补偿：支持
  6.数字降噪：2D&3D数字降噪
  7、设备输入输出接口应不少于：RJ45网络接口≥1个、3.5音频输入接口≥1个、RS232及RS422通讯接口≥1个、HDMI视频输出接口≥1个、SDI视频输出接口≥2个，产品能支持SDI信号、HDMI信号以及网络信号同时输出，云台摄像机具备ON/OFF按键。须提供背板图片证明。
  8、其他：信噪比：≥55dB；支持VISCA协议。
  9、摄像机支持POC供电方式，摄像机与高清录播主机之间只需一条SDI线缆连接即完成摄像机的供电、云台控制、图像视频传输，不需要外接电源线供电。
  10、支持PowerOverEthernet或PowerOverCable技术                                  
	5
	台

	
	
	高清摄像机管理软件
	1、实现浏览器网页进行登陆 ；
2、可实现亮度、对比度、色度、饱和度、图像水平翻转、与垂直翻转设置  ；   
3、可进行视频制式、视频编码、帧率、码率控制、码率设置；                         
4、音频格式、采样率、码率、输入类型、通道数设置  ；                           
5、可进行系统时间、重启、恢复默认设置 ；
6、软件对关键功能数据进行有效性验证，当运行出现错误时，有提示并且可以恢复正常；
	5
	套

	
	
	板书定位分析仪
	  1) 扫描方式：逐行扫描；
  2) 输出帧率：30fps；
  3) 摄像元件：1/3 "；
  4) 有效像素：1920（H）×1080（V）；
  5) 最低照度：0.3Lux；
  6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电；
  7)产品无故障运行时间MTBF≥60000小时
	1
	台

	
	
	板书定位分析软件
	1) 采用B/S架构设 计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；
  2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；
  3) 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面；
  4) 支持板书画面大小、位置的自定义调节；
  5) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；
  6) 支持检测区域设置，对指 定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域；
  7) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；
 
	1
	套

	
	
	教师定位分析仪
	1、扫描方式：逐行扫描；
  2、输出帧率：30fps；
  3、摄像元件：1/3 " ；
  4、有效像素：1920（H）×1080（V）；
  5、信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)；
  6、镜头：内置镜头（f=2.3mm）；
  7、最低照度：0.3Lux；
  8、自动白平衡：开；
  9、自动曝光：开；
  10、对焦模式：手动；
  11、接口控制：网络；
  12、供电：PoE；
  13、对教师场景只需一台教师定位分析仪，安装必须美观，且考虑到不应被学生易触碰/损坏要求定位摄像机安装高度均不得低于离地2米的高度。
	1
	台

	
	
	教师定位分析软件
	1、支持不少于10个独立屏蔽区域的参数设定功能，每个屏蔽区域都支持单独开启或禁用，可通过鼠标框选方式进行屏蔽区域设定，也可以通过鼠标单击画面具体位置获取具体坐标（包含X、Y、宽度、高度的参数）进行单个屏蔽区域的精准设定。  2、支持不少于2个预设检测区域的独立参数设定功能，每个检测区域都支持单独开启或禁用，可通过鼠标框选的方式进行检测区域的设定，也可以通过鼠标单击画面具体位置获取具体坐标（包含X、Y、宽度、高度参数）进行单个检测区域的精准设定。  3、支持教师水平移动速度和水平移动阈值百分比参数设定，以方便跟踪系统对教师移动进行精确跟踪，即教师小范围内活动系统不会进行跟踪和切换以避免镜头频繁切换。
  4、支持讲台无人超时时间的参数设定，即系统能实现当讲台区域无图像动态变化达一定时间，系统将自动切换至学生全景。
  5、支持学生场景定期切换功能的开启和关闭，即教师长时间在讲台授课区授课时系统会定期强制性自动切换到拍摄学生场景避免课堂视频过于单调，支持设定学生场景定期切换的时间以及切换后保持在学生场景的时间。
  6、具备镜头畸变校正功能，支持手动设定镜头畸变的程度（支持全模式和裁剪模式），同时支持镜头的变焦值设定。
	1
	套

	
	
	学生定位分析仪
	1、扫描方式：逐行扫描；
  2、输出帧率：30fps；
  3、摄像元件：1/3 " ；
  4、有效像素：1920（H）×1080（V）；
  5、信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关)；
  6、镜头：内置镜头（f=2.3mm）；
  7、最低照度：0.3Lux；
  8、自动白平衡：开；
  9、自动曝光：开；
  10、对焦模式：手动；
  11、接口控制：网络；
  12、供电：PoE；
  13、对学生场景只需一台学生定位分析仪，安装必须美观，且考虑到不应被学生易触碰/损坏要求定位摄像机安装高度均不得低于离地2米的高度。
	1
	台

	
	
	学生定位分析软件
	1、支持不少于10个独立屏蔽区域的参数设定功能，每个屏蔽区域都支持单独开启或禁用，
可通过鼠标框选方式进行屏蔽区域设定，也可以通过鼠标单击画面具体位置获取具体坐标（包含X、Y、宽度、高度的参数）进行单个屏蔽区域的精准设定。
  2、支持学生场景全景预置位和四个边角预置位的设定。须提供该功能截图证明。
  3、支持前后排学生位置的具体坐标值的精确数值分别设定，以及前后排学生起立时图像高度值和宽度值的分别设定。
  4、可设置学生站立超时的时间。
	1
	套

	
	
	机柜
	1、组装结构，侧门可拆卸 22U
  2、颜色：整体黑色外观，外形美观大方，整体高档雅观，符合机房环境，更显尊贵！
  3、符合19寸标准
  4、采用优质冷轧钢板，形成整机，组装式结构，安装方便
  5、玻璃门：钢化玻璃，高档不易碎
  6、材质：1.2毫米钢板，载重100公 斤左右
	2
	套

	
	
	综合布线
	摄像机SDI高清视频成品线缆、RJ45网络线、摄像机安装支架、8口网络交换机、吊麦话筒线、话筒支架等辅材
	1
	项

	
	音视频设备
	投影机
	激光工程投影机 光通亮度：6000流明，中心亮度：6500流明，3LCD显示技术，0.64"液晶面板；光源寿命20,000小时；原生分辨率：1920*1200,支持4K/30p
（3840*2160）信号输入；对比度：300万:1, 1.6X变焦镜头，重量7Kg；全高清宽屏显示，卓越的图像质量，高效防尘保护，精确镜头移位功能，垂直/水平梯形失真调
节，支持四角校正，USB连接；先进的灯炮驱动技术实现了强大的节能功能，16W扬声器；投射比：1.23 :1至1.97:1
	1
	台

	
	
	国产白塑
	1.试用于家庭影院，培训，商业演示或教育行业等场合；
2.可选择墙壁式安装或者天花板吊顶式安装；                                                                               
3.使用超静音管状电机、超低功耗、节能环保，长寿命。
4.采用方形铁质外壳，轻量化设 计，经久耐用；                                                      
6.增益：1.1，有效视角：160°；
7.幕布材质使用多层次编织结构数组交错所组合而成，表层被覆白色反光化复合物。                                                                           
8.幕布适合中高端DLP或LCD投影仪；                                                                                                                              
9.幕布背面黑底不透光处理；                                                                                                                                       
10.标准四边黑边处理，有效吸收投影机放射在画面以外的光线；                                                                                       
11.布面可使用中性肥皂水或清水清洁表面。
12、标配RF无线遥控器、有效距离25M，无方向限制，上下停三组触控功能键，最新技术超低功耗节省电量，对码简单，遗失后方便快速配对，                                                                  
13.控制盒有效保护电机，抗干扰能力强，上下停三组功能键，无遥控器情况下依然能控制银幕上下；
	1
	幅

	
	
	吊架
	采用加厚优质碳素钢材料，坚固可靠；长度可随意调节，适合不同高度天花；万向头、万向爪设 计，超强兼容，多种角度可调；万向爪加厚加长设 计，适用于中型工程机；圆管内空可走线，方便布线，美观大方；承重可达20kg；黑色/银色可选；可定制加长杆。
	1
	个

	
	
	智能黑板
	1. 智慧黑板采用一体化设 计，由三个部分拼接而成，无推拉式结构，黑板中间触控区域全平面可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，两侧书写板具有磁性吸附功能，方便用户教学。
2. 智慧黑板所有核心模块位于黑板触控区域，保证产品EMC兼容可靠性，不接受黑板分体式接线方式产品，整机尺寸：宽度≥4000mm ，高≥1260mm ，厚≤100mm。
3. 智慧黑板采用≥86英寸4K液晶屏，亮度≥500cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率≥3840×2160。
4. 智慧黑板采用电容触控技术，安卓和windows系统下手指轻触式≥20点互动体验；支持手势识别五指熄屏功能，支持手势三指截屏功能，支持屏幕窗口下拉，用户可以自定义下拉窗口比例，便于用户多场景化的使用。
5. 智慧黑板接口要求：HDMI 输入*2，B型Touch USB *1，VGA 输入*1，RJ45* 1，Earphone输出*1,AV输入*1，Audio输入*1，Spdif输入*1，RS232*1 ，USB*2等常用端口。
6. 智慧黑板支持双系统功能，支持windows系统以及安卓系统，支持双系统一键切换，安卓系统硬件配置不低于双核core A73 and 双核core A53/1.5GHZ处理器，内存不低于2G，存储不低于8G EMMC，系统版本不低于Android V8.0，支持白板教学，多屏互动，视频展台，教学资源等功能。
7. 在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习。
8. 在嵌入式安卓系统下，智慧黑板支持任意通道下直接调用无线展台信号，无线视频展台支持视频拍照，文件管理，名 称修改，设备重启，密码管理，分辨率修改功能，方便用户教学使用。
9. 在嵌入式安卓系统下，智慧黑板系统教学软件支持文件导入、画笔选型、图片文字插入、多背景设置、教学内容扫码分享、邮件分享、无线视频展台信号一键调用等教学功能，方便用户教学使用。
10. 在任意信号通道下，支持一键录屏、全通道屏幕批注、画面截屏、半透明浮动菜单、自定义按键、全通道批注内容共享二维码、通道自定义，信号源自动识别切换等功能，用户可快速切换各种教学应用功能。
11. 智慧黑板具有前置朝向音箱，保证音频效果，音箱位于屏幕中间区域，整体功率≥ 2*20W，支持高低音声效效果。
12. 智慧黑板支持定时开关机功能，用户可以设置多时段的黑板开关机应用，便于设备自动管理。
13. 智慧黑板内置非独立外扩展的拾音麦克风，可用于一键微课录屏对音频进行采集（支持安卓和windows系统），拾音距离不低于8米，方便老师上课录微课，内置的麦克风无需外接线材连接，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。
14. 智慧黑板具有智能遥控器功能，支持键盘操作功能，具有PPT翻页，数字输入，右击，上下左右调整，窗口切换关闭等功能。
15. 智慧黑板具有屏幕安全保护功能，支持USB-key锁、密码锁、自定义手势图形锁屏幕自动锁定功能，保证无关人士无法自由操作。
16. 智慧黑板能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，达到护眼视力保护的效果。
17. 智慧黑板支持减滤蓝光护眼功能，可通过一键启用减滤蓝光护眼模式，保护用户的视力健康。  
18. 在任意信号通道下，智慧黑板具有无线麦克风扩声授课功能，可实现音量调节、液晶电量显示功能，音质清晰，不限教室数量限制，无对频、多套使用时串频现象；安卓和windows系统下可支持PPT翻页、一键显示系统界面、一键切换电脑软件、一键关闭电脑、激光笔等功能；
19. 智能黑板系统具有麦克风开关快捷键，一键录屏快捷键，三合一开关节能快捷键，一键视频会议模式快捷键，方便用户多场景使用；
20. 智慧黑板支持开机画面自定义，设置特定的开机欢迎语，方便用户场景需要。
21. 智慧黑板支持场景双系统应用功能，教育系统和会议系统模式自由切换，支持一键视频会议软件应用模式，方便用户多场合的使用。
22. 智慧黑板至少具备8个前置电容触控式按键，具有防水防尘功能，前置按键具有电脑系统一键还原、画面比例切换（4:3/16:9）、屏幕画面冻结放大功能，方便用户操作。
23. 智慧黑板至少具备4路前置防水防尘遮挡式USB接口。且USB接口都支持Windows和Android双系统数据读写，满足大功率移动硬盘直接插入读写，方便用户操作。
24. 智慧黑板至少具备1路前置HDMI输入信号接口，至少具备1路前置TYPE-C全功能音视频传输接口，具有防水防尘功能，外接TYPE-C的电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备，数据无需重复部署。
25. 智慧黑板安卓系统支持网络可升级功能，通过云端服务器实现远程系统升级，方便用户功能更新。
26. 在嵌入式安卓系统下，智慧黑板支持无线投屏功能，可以将电脑画面、移动手机设备端内容实时镜像分享到智慧黑板上，支持四画面移动端信号同时在线显示，移动端手机可以反控制智慧黑板画面操作，方便用户使用。
27. 智慧黑板支持正面前置2.4G、5G双频WiFi接发装置，具有AP网络共享功能，满足用户连接无线网络教学(不接受额外外设网络设备或软件热点来实现)，同时整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网共享使用。
28. 智慧黑板系统支持智能诊断与恢复能力，当智慧黑板终端出现蓝屏、系统崩溃、系统中病毒情况，系统可以迅速诊断系统可能的故障，支持远程系统一键还原和一键下发更新windows操作系统，简单方便。
29. 智慧黑板具有售 后可维护性，用户在不撤卸书写黑板的情况下从黑板正面正常插拔电脑维护操作。
30.PS电脑 i5 6300HQ/4G/128G固态
	1
	块

	
	
	视频展台
	1、箱体采用冷轧钢材质，面板采用两个金属气压杆支撑，圆钢F50型。内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。
  2、像素：500万高清，分辨率2592X1944。
  3、镜头：1/3英寸专业CMOS感光镜头。
  4、USB2.0五伏供电，环保无辐射。
  5、展台与数据连接线均可拆卸，方便安装与维护，4米USB数据线可选。
  6、拍摄幅面：A4。
  7、速率：1080P模式30fps/s。                                    
  8、输出格式：MJPG，YUY2。
  9、侧面透镜补光，内置10颗LED，完美解决反光的问题。
  10、聚焦方式：定焦 。
  11、带麦克风，可同步录制视频和声音。
  12、箱体外观尺寸：420*340*450mm（展开）420*340*80mm（合拢）
	1
	个

	
	
	讲台
	1、讲台尺寸：1130mm*800mm*980mm   。
2、讲桌采用钢木结合构造一体成型，实木扶手，桌面木质耐划台面，全封闭式结构。桌体上部分采用圆弧设 计,讲台整体设 计符合人体力学原理。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。盖门采取翻转方式，更加人性化的设 计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。
  3、合理的尺寸设 计，合理的设备安排，后背门设有带锁检修门，真正做到防盗功能。
  4、整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。
  5、液晶显示器采用反转设 计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-21.5寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。
  6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。
  7、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。
  8、右侧采用隐藏抽拉式设 计，安装视频展示台,无需钥匙开启!!
  9、桌体下层内部采用标准机柜设 计，带层板，所有设备可整齐固定。
	1
	张

	
	
	功放
	8Ω额定功率：2x400W  4Ω额定功率：2x560W  8Ω桥接功率：1120W  频率响应(1W)：20Hz-20KHz,+0/-1dB   总谐波失真：≤0.5%，20Hz-20KHz
  互调失真：= / ≤0.35%   转换速率：≥10V/us  电压增益：31dB  信噪比：≥100dB   输入灵敏度：0.775V/1.4V 
输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms   保护线路：直流、过载、温度、啸叫  保护电路：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路   
通风：由前往后的空气对流机制  冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护  净重：12.4kg  毛重：14.0kg  尺寸：482x89x315mm
	2
	台

	
	
	音响
	10寸全频音箱  高密度中纤维板 低音156磁65芯（铝盆架） 高音90磁34芯   额定功率 250W;系统 : 2-WAY FULL RANGE ;频率响应 : 55 Hz - 18 KHz ;单元配置 : LF:10寸*1   HF:1寸*1;  
  阻抗 :  8 Ω ;灵敏度 :  95 dB ;额定功率 :  250 W ; 大声压 :  121 dB
	4
	只

	
	
	音响壁装支架
	502壁装支架
	4
	只

	
	
	8路调音台
	最大输出电平：19dBm (1 KHz, THD=0.5%);信噪比：-90 dB ;增益控制：单声道：-32dB~0dB ;磁带卡座：-∞~0dB;剩余噪声：≤-85dBu   ;
总输出谐波失真：≤-0.005% ;通道串音衰减度: ≤-80dBu ;头戴耳机输出功率：120mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) 
  频率响应：（20Hz-20KHz）+1dB /-3dB ;均衡器：低频：80Hz±15dB 中频：2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB;消耗功率:30W
	1
	台

	
	
	两路反馈抑制器
	交流电源;电压230/115   VAC，±10%，50/60 Hz;涌入电流1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC;最大功耗50 VA;采样率 (fs) 32 kHz
  频率响应125 Hz - 15 kHz;失真≤ 0.1 %（1 kHz 时）;增益（旁路模式）   0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入;增益（激活模式） 0 dB 线路输入，
24 / 36 / 48 dB 话筒输入;信噪比≥ 90 dB;信号延迟≤ 11 毫秒;解联器频移，多达 5 Hz;屏蔽噪音
  话筒/线路输入1 个;连接器3 针 XLR，5 针 DIN，平衡;最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入，-18 / -30 / -42 dBV 话筒输入
	1
	台

	
	
	U段一拖二无线话筒
	频率范围:640MHz-690MHz;调制方式: FM;信道数目: 200个;信道间隔:  300KHZ;频率稳定度: ±0.005%;动态范围:   100db;
  最大偏移: ±45KHZ;音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db);综合信噪比: ≥105db;综合失真：≤0.5%
	1
	套

	
	
	综合布线
	电源线，音频线、PVC管道
	1
	项

	
	装修部份
	木龙骨打底拉平
	3.5*2.5杉木条打井字格，规格为400mm*400mm
	120
	m2

	
	
	阻燃板封底
	9厘厚阻燃板
	120
	m2

	
	
	纤维吸音板饰面
	2440*1220*9,孔吸音板
	120
	m2

	
	
	铝合金踢脚线
	H80mm铝合金踢脚线
	45
	m

	
	
	吊顶安装
	吸音材料形态: 微孔状，规格：600*600。矿棉吸音板
	150
	m2

	
	
	天花灯具
	嵌入式LED平板灯（600*600）
	25
	盏

	
	
	窗帘盒制作
	18厘厚白色生态板
	20
	m

	
	
	木作包窗框
	18厘厚阻燃板
	20
	m

	
	
	舞台地台面贴塑胶地板
	形状: 卷材，厚度:   1.6mm，地板革类型: 多层复合型。
	150
	m2

	
	
	舞台地台地基钢构龙骨架
	不锈钢方钢，国标304，厚50MM，耐酸耐碱密度高。
	14
	m2

	
	
	舞台地台铺多层板
	杨木芯,厚度: 18厘板,环保等级: E1级
	14
	m2

	
	
	照明及插座线路布置排放
	铜芯电线，KBG金属管
	1
	项

	
	
	施工垃圾清理
	施工垃圾清理
	1
	项

	
	
	窗户改造
	5+6+5
	35
	m2

	
	
	教室前门
	单门高度2030mm，宽度1500mm,双门
	1
	扇

	
	
	教室后门
	单门高度2030mm，宽度910mm，单门
	1
	扇

	5
	办公桌椅
	双人椅子
	1、桌子长1200mm×宽400mm×760mm（高度可调节）（允差：±3mm）升降凳子长340mm×宽240mm×高420mm、（允差：±3mm）。
  2、桌面规格：长600mm，宽400mm，厚18mm 。 
  3、桌腿和椅腿均采用≥20mm*≥50mm*的优质扁圆钢管制作，优质扁圆钢管制作，厚度≥0.8mm。              
  4、桌子为双柱双层升降式。5、升降侧板:0.8mm。  
  6、桌斗为：厚≥0.6m桌脚套采用优质原生塑料注塑成型。
  7.面板为密度封边蓝色白橡。
	150
	张

	
	
	单人椅子
	1、桌子长600mm×宽400mm×760mm（高度可调节）（允差：±3mm）升降凳子长340mm×宽240mm×高420mm、（允差：±3mm）。
  2、桌面规格：长600mm，宽400mm，厚18mm 。 
  3、桌腿和椅腿均采用≥20mm*≥50mm*的优质扁圆钢管制作，优质扁圆钢管制作，厚度≥0.8mm。              
  4、桌子为双柱双层升降式。5、升降侧板:0.8mm。  
  6、桌斗为：厚≥0.6m桌脚套采用优质原生塑料注塑成型。
  7.面板为密度封边蓝色白橡。
	300
	张

	
	
	黑板
	颜色：墨绿色;尺寸：4000mm×1215mm;板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、
色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜。衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。背板：采用优质镀锌钢板，
厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L。边框：采用
高强度香槟色电泳铝合金型材，规格47㎜×20㎜，壁厚≥1.2mm，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。
≥R15的圆角，无尖角毛刺！安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件。
	20
	块

	
	
	黑板
	颜色：墨绿色;尺寸：3000mm×1215mm;板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅
字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜。衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。背板：采
用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量
≤0.025mg/L。边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，规格47㎜×20㎜，壁厚≥1.2mm，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。
包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺！安装：配装自制L形钢制安装件，隐形安装、没有外露的挂接件。
	5
	块

	
	
	讲台
	长1.2M，高1.1M，宽0.6M，实木
	10
	张

	
	
	办公桌
	长1.2M，高1.1M，宽0.6M，抽屉13公分,侧板厚1.5,面板2.5公分,实木，可放电脑
	30
	张

	
	
	音乐室箱子
	41*31*26.5
	55
	张

	
	
	前排桌子
	长1.2M，高1.1M，宽0.6M,实木(主席台用)
	4
	张

	
	
	藤椅
	成人办公藤椅
	30
	张

	6
	图书
	图书
	3000个品种，每册是2本（采购详见图书清单附件）
	6000
	册

	7
	笔记本电脑
	笔记本电脑
	I5-10210U以上/8GB/固态512GB/集显/无光/14英寸
	5
	台

	8
	打印机
	打印机
	A4黑白激光打印机；黑白打印速度：20ppm;   最高分辨率：600×600dpi;进纸盒容量：标配：150页
	5
	套

	9
	彩色打印机
	彩色打印机
	A4彩色激光打印机；分辨率1200   dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi打印机语言UFR II打印速度单面（彩色/黑白）：21 ppm(A4)，双面（彩色/黑白）：12.7 ppm(A4)接口高速 USB 2.0
	1
	台

	10
	仿草垫
	仿草垫
	橄榄单丝+曲丝30mm 21000针/m211800Dtex；
	100
	m2

	11
	消毒柜
	消毒柜
	教师用单门≧200L；学生用双门≧400L（各1台）
	1
	套

	12
	冰箱
	冰箱
	≧120L
	1
	台

	13
	监控设备
	32路录像机
	1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。
2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。
3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。
4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。
5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指 定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。
6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。7. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。8. 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。9. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。10.支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。
11. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。
12. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。
13. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。
14. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。
15. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，8个硬盘接口。
	2
	台

	
	
	400万POE摄像头
	400W星光级，1/2.7”CMOS筒型网络摄像机，H.265   编码，支持POE供电 ,最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像,智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测,支持萤石平台接入, 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境,采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m, 符合IP66防尘防水设 计，可靠性高.
	33
	台

	
	
	监控专用支架
	枪机壁装
	25
	个

	
	
	监控专用硬盘
	希捷4TB/64M/SATA3
	9
	块

	
	
	9口POE交换机
	8个10/100Mbps自适应电口+1个10/100Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率65W.
	6
	台

	
	
	5口POE交换机
	4个10/100Mbps自适应电口+1个10/100Mbps自适应上联电口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率43W.
	3
	台

	
	
	六类网线
	六类双绞线（含布线工资）
	2360
	米

	
	
	壁挂机柜
	铁制防水箱体尺寸：260*280*90
	9
	个

	
	
	辅材
	电源线、排插、水晶头、电气胶布、管材等
	1
	批

	
	
	安装工资
	设备安装、调试
	1
	项

	
	
	电视
	50寸带HDMI接口+挂架
	1
	台

	
	
	草地开挖
	草地开挖及回填（含部份混泥土）
	30
	米

	
	
	光纤收发器
	1千兆SC接口，4千兆电口
	4
	台


一、采购内容及要求（所投货物必须完全符合附件技术参数要求）

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司武平分公司：
本公司承诺完全符合询价文件第三章采购内容及要求“（一）采购内容及要求”的所有要求。
投标人名称: （全称并加盖公章）         
投标人代表签字或盖章：                    


商务要求
1、交付地点：甲方指定地点；
交付时间：合同签订后 (28 ) 天内交货；
3、交付条件：验收合格；

3.1、验收标准：根据本询价通知书、成交供 应商的响应文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。 

3.2、成交供应商根据询价通知书进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人或采购人请技术专家检测作为验收标准依据并组织进行使用性能方面的验收，所需检测费用包含在报价中。

3.3、货物到货验收时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。 

3.4、原厂原包装供货，不得自行拆封或加装配件。
4、支付方式：甲方收到业主相应比例款项后，支付乙方货款。具体如下：货到验收合格后付50%；安装调试验收合格后付45%；验收合格一年后付清尾款5%。

5、售后服务：

5.1、项目经验收合格后，摄像机、空气能热水器、录播系统保修三年、双人椅子、单人椅子保修二年，其他设备保修一年。

5.2、成交供 应商应派工程师到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。
5.3、此次采购的设备应按国家有关规定进行保修，国家无规定的，按厂家标准或与采购单位协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由成交供 应商负责包修、包换，到达现场不超过8小时。
5.4、保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同 档次的备用设备。
5.5、供 应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。
5.6、保修期结束后，供 应商有责任（或在货物使用地区指 定有能力的合作伙伴）对货物在必要时进行定期维护和修理。

6、违约责任
1、甲方无正当理由不接收或不及时验收的，造成乙方损失的，按有关规定由甲方赔偿乙方损失；乙方所交货物品种、型号不符合本合同要求的，甲方有权拒收，乙方应偿付该货物款 1%的违约金，同时涉及到的部分终止履行。 

2、乙方不能如期交付货物的，乙方应偿付该货物款 1 %的违约金，同时涉及到的部分终止履行；如因乙方原因造成工程不能如期交付，乙方应每逾期一天偿付万分之一的违约金；

（3）在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起30个日内支付违约金、赔偿金等。

7、其他事项
（1）除询价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
（2）投标人须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（3）项目交付时，发现所投产品与招标文件要求不符的，业主有权提前终止合同并要求中标方按违约责任提供相应赔偿。
第四章  合同格式

其他视频设备货物类采购项目合同

            （样本）       编号：

甲方（采购人）：福建广电网络集团股份有限公司武平分公司
乙方（供应商）:                  
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关采购法规，双方达成如下协议：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2询价文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
(不邀请。□邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。
9、合同有效期
（        ）。
10、违约责任
。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。
合同争议处理方式：

若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方均可向武平县民法院起诉或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定进行解决。

13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
14.1合同的生效：本合同经甲、乙双方签字并盖章后即时生效。

14.2、有关本次采购项目的采购文件以及相关的承诺函等资料均视为本合同不可分割的一部分。

14.3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商。

（以下无正文）
甲方：                                                            乙方：
单位负责人：                                                单位负责人：
委托代理人：                                                委托代理人：
联系方法：                                                   联系方法：
开户银行：                                                    开户银行：
账号：                                                           账号：
签订地点：                签订日期：    年     月     
第五章  报价文件内容及要求

封面：

其他视频设备货物类采购项目投标文件

（包 1）

投标人：                     

投标人代表：                 
日期：2021年    月    日

报价表                                         单位：元
	序号
	项目标的
	投标货物品牌型号
	来源地
	数量
	全费用单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计大写金额：                                
	
	


备注：所投报价必须包含安装调试费、运输费及税、电气设备超高增加费用等

询价响应承诺函

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司武平分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足招标文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）                
      投标人代表签字或盖章：                  

日期：                 


资格证明文件

1）单位负责人授权书（若有）
致：                     

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

 

单位负责人：             身份证号：                        手机：              

投标人代表：             身份证号：                        手机：              

 

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）                 

单位负责人签字或盖章：                          

 

接受授权方

投标人代表签字：                             
签署日期：         年      月      日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

	 

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

 


（1）报价人应是具有本次采购项目经营权的独立企业法人，注册成立时间不得少于2年，注册资本金不得小于100万元。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)；

（2）报价人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有签订和履行合同所必需的能力和信誉；（报价人应在报价文件中提供合同金额50万以上的同类业绩证明材料：项目合同扫描件和验收报告）

（3）报价人具备增值税一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票；

(4)三年内在经营活动中没有违法违纪等不良记录（报价人在投标截止时间前通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录；

(5)具有完善的售后服务能力；

(6)参与项目投标且投标供应商授权代表必须为在岗员工（提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明）；

（7）本项目不接受联合体报价。


