比  选  文  件
项目名称：福建广电网络集团股份有限公司

上杭分公司智慧广电示范村建设项目

项目编号：GDWLLY20220112
采购人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
二〇二二年一月
总   目   录
第一部分   比选邀请------------------------------------------(3)
第二部分   报价人须知----------------------------------------(5)
第三部分   比选内容及要求----------------------------------- (12)
第四部分   附件——报价文件格式----------------------------- (25)
第一部分 比选邀请
福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司拟对上杭分公司智慧广电示范村建设项目的下述内容进行比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。
比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”。
2.工期要求：详见比选内容一览表
3.报价文件应在2022年01月19日上午9：30前按下述地址送至（或寄至）龙岩市新罗区龙岩大道26号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。
采购单位：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道26号
联系人：苏先生
联系电话：0597-3390090
附件：比选内容一览表
附件：                       
比选内容一览表
	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	交货期
	备注

	1
	智慧广电示范村建设项目
	详见清单
	1批
	合同签订后60天内交货
	含税，设备税率13%、施工税率9%、服务税率6%


注：
1、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的内容进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分内容进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。
2、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用（包含设备费、运至采购人特定地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费、操作人员培训费、税费等直至交付采购人使用所产生的一切费用）。

3、基本资格标准：
（1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于30万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。
（2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。
(3) 报价人须提供招标货物内所有应急广播终端类设备符合国家标准规范的国家广电总局广播电视规划院或广播电视科学研究院的技术检测报告。
（4）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近三个月的企业社保缴纳证明。
(5)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。
(6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。
(7)本项目不接受联合体报价。
注：以上资格要求报价人均须在报价文件中提供相应证明材料复印件并加盖报价人单位公章。
               第二部分  报价人须知
报价人须知前附表
报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。
	项号
	编列内容

	1
	项目名称：福建广电网络集团股份有限公司上杭分公司智慧广电示范村建设项目
采购人名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分分公司
项目内容：具体内容详见比选文件第三部分比选内容及要求

项目编号：GDWLLY20220112

	2
	基本资格标准：
（1）报价人应是具备独立的法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业，注册成立时间不得少于2年且注册资金不少于30万元根据项目情况选择注册资金要求（报价人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖投标人单位公章）。
（2）报价供应商营业执照的经营范围中，须包含项目建设所涉及的采购/服务内容。
(3) 报价人须提供招标货物内所有应急广播终端类设备符合国家标准规范的国家广电总局广播电视规划院或广播电视科学研究院的技术检测报告。
（4）报价供应商授权代表必须为在岗员工。提供授权代表投标日期前近三个月的企业社保缴纳证明。
(5)报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。（报价人应在报价文件中提供打印的信用记录）。
(6)两家或多家参与投标的供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。
(7)本项目不接受联合体报价。
注：以上资格要求报价人均须在报价文件中提供相应证明材料复印件并加盖报价人单位公章。

	3
	报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。

	4
	报价文件递交（寄）至：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
地  址：龙岩市新罗区龙岩大道26号       

接收人：苏先生
报价截止时间：2022年01月 19日上午9:30

	5
	评审标准和方法：
评审委员会对通过资格响应审查以及满足比选文件实质性要求的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选报价候选人，其余递补中选报价候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。

	6
	项目咨询及其他
报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的采购联系人进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。
联系人：苏先生，联系电话：13850645055

	7
	其他重要须知：
(1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选候选人资格。若在签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，采购人将与其终止合同，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
 (2)报价人若中选，应保证其所承建的工程（提供的货物）符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所承建的工程（提供的货物）不满足要求，采购人有权拒收或终止合同，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（采购人有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，采购人还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司上杭分公司所有项目的报价。
(3)近几年（2018年1月1日至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。
 (4)确定中选报价候选人后，采购人有可能对中选报价候选人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价候选人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在签订合同时，发现某个中选报价候选人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，采购人将取消其中选报价候选人资格，并按照排序的先后递补中选报价候选人。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

	8
	最高限价：
    本项目最高限价为：26万元人民币。
    报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。


报价人须知
A  说明
1. 适用范围
1.1本比选文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的施工、货物及服务采购。
2. 定义
2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。
2.2“中选报价候选人”系指本次比选中选的报价人。
2.3“货物”系指报价人按比选文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指比选文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
3.合格的报价人
3.1报名了，已收到比选文件并有能力提供本比选文件所述施工、货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。
3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务及施工的资格必须得到有关行政主管部门的许可。
4.报价费用
4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人不承担任何费用。
B 比选文件
5.比选文件的组成
    5.1比选文件用以阐明所需工程建设、货物及服务、比选程序和合同主要条款。比选文件由下述部分组成：
(1)比选邀请
(2)报价人须知
(3)比选内容及要求
(4)附件—报价文件格式
C  报价文件的编写
6. 要求
    6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。
7. 报价语言及报价要求
    7.1报价文件应用中文书写。
    7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包项目进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一项内容只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。
    7.2.1除非另有规定，报价人应在满足项目要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。
    7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
   8. 报价文件的组成
    8.1报价文件应包括下列部分：
(1)报价单
(2)项目一览表
    (3)报价人资格证明文件
（4）报价人提交的其他资料
9. 报价有效期
    9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。
D  报价文件的格式与递交
10. 报价文件的格式
    10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。
    10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。
    10.3报价使用货币为人民币。
    10.4报价人应提交证明其拟供设备及施工、服务符合比选文件要求的响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。
10.5报价文件的正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。
10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。
11. 报价文件的递交
    11.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。
    11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。
    11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。
E  报价文件的评估和比较
12．评议时间
    12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。
13．评审委员会
    13.1采购人将根据项目的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并确定中选报价候选人。
14. 对报价文件的审查和响应性的确定
    14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。
    14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。
15．评估原则及方法
    15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。
    15.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。
    15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第5项所述的标准推荐中选候选人。
F  授予合同
16. 授予合同的准则
    16.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。
16.2 最低报价不是被授予合同的保证。
16.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。
17. 结果通知
    17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。
18．签订合同
    18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。
18.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
第三部分 比选内容及要求
一、项目名称：福建广电网络集团股份有限公司上杭分公司智慧广电示范村建设项目
二、采购标的
1、采购标的一览表
	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	交货期
	备注

	1
	智慧广电示范村建设项目
	详见清单
	1批
	合同签订后30天内交货
	含税，设备税率13%、施工税率9%、服务税率6%


项目清单
智慧广电示范村(丰康村、中坊村、横岗村)
	一
	试点平台建设（庐丰畲族乡）

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位

	1
	国标应急广播综合业务系统接入服务
	　
	
	含APP移动播控服务，提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等；
	1
	套

	2
	应急广播分控平台软件（乡镇级）
	　
	
	1、采用B/S构架，接入融媒体应急广播平台，适用于广电专网和广域网等多种IP传输网络。2、提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等；3、具备安全控件，强密码策略，主机机器码绑定等多种安全策略实现接入和播控安全。
	1
	套

	3
	应急广播播控端电脑
	　
	　
	i5-9400,8G内存 ,1T硬盘,2G独显,21寸显示器、键鼠套装
	1
	台

	4
	应急广播智慧广电工程集成管理服务
	
	
	区域网格、大数据展示、GIS地图、县级融媒体平台对接(数据汇聚分发管理)、龙岩综合广播电台信号作为应急广播信源接入媒资库实现时实播放及录播。
	1
	套

	5
	AI安防服务器
	
	
	支持8路监控视频结构化分析，实现人脸、车辆识别抓拍，黑白名单预警，车辆预警等功能
	1
	台

	6
	电视Portal开发服务
	
	
	专属电视门户，发布各类应急消息
	1
	套

	7
	视频会议服务
	
	
	基于机顶盒的电视视频会议
	1
	 套　

	8
	服务器
	
	
	配置不低于：CPU:E5-2630V410核2.2Ghz；内存：16G；硬盘：3*1T；DVD光驱；1000Mbps双口网卡；750W热插拔双电源；2U、19英寸机架式、上机架道轨；
	1
	台

	二
	村应急广播分控平台（丰康村、中坊村、横岗村）

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位

	1
	应急广播系统村级播控一体机
	　
	
	1、8寸电容触控显示屏，全志A64�,64bit�,4核处理器，内置存储器EMMC8G；2、具备管理员图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。3、具备设备控制、设备扫码登记、节目播出，支持节目编辑和流程发布（音频、图片、视频）、支持节目管理、应急讲话、视频直播、资源管理、设备定位等功能，可以灵活调看视频监控画面。4、具备待机页面的宣传页面远程下发。支持软件发现新版本升级提示，方便设备功能的升级和完善。5、支持WiFi、以太网、蓝牙、3G/4G上网，更加适合村级应急播出；6、内置摄像头，可升级管理员人脸识别。
	3
	台

	2
	广播系统播控软件（村级版APP）
	　
	
	1、提供智能手机移动终端播控服务；2、具备管理员人像识别、指纹识别、图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。3、具备设备控制、设备扫码登记、节目播出，支持节目编辑和流程发布（音频、图片、视频）、支持节目管理、应急讲话、视频直播、资源管理、设备定位等功能，4、具备应急指挥功能、通过手机摄像头上传手机移动监控视频到中心平台。5、具备待机页面的宣传页面远程下发。 支持APP软件发现新版本升级提示，方便APP功能的升级和完善。
	3
	套

	3
	显示屏
	
	
	55寸品牌电视机或显示器，具备HDMI接口，具备HDMI通道记忆和来电自启动。
	3
	台

	4
	操作工作台
	
	　
	调度操作机柜工作台，冷轧钢板，双联，灰白配色，防火板桌面，1200长*900宽*750高，柜体深640mm
	3
	张

	5
	视频会议套件
	　
	　
	720P高清USB摄像头、无线USB麦克风
	3
	套

	6
	安装调试
	/
	/
	安装调试的所有辅助材料及人工费。
	3
	项

	三
	超高清户外大屏多媒体应急广播建设（庐丰畲族乡、丰康村）

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位

	1
	75寸高清4K LED户外大屏
	
	 
	1.结构：1)外壳设计：外壳采用1.2或1.5mm镀锌板，喷阿克苏户外专用粉末，户外防腐7年以上。2)防水设计：外壳结构设计防水槽及进出风孔防水迷宫，满足IP55防护等级。3)防尘设计：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。4)高透玻璃：整机屏前保护玻璃采用6mm高透钢化玻璃或AR防眩光钢化玻璃，透光率≥97%，高透光。5)维护：整机采用前开门，气压支撑杆开门方式，可方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件；整机采用模块化设计，方便安装维护。6)防盗设计：底座/挂架采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备，真正做到安全防盗。7)安装架：整机挂件设计安装固定孔，用于固定在墙面或其它物体上。2.显示：1)采用户外专用高亮度LED液晶屏，亮度达到1000-2500nit，强光下可视，设计寿命50000小时。2)高清晰画质，屏幕分辨率：1920*1080。3)高动态对比度，画面更清晰，可视角度178°。4)智能感光系统，能根据环境自动调节屏幕亮度，使用者在不同时刻均可清晰/舒适观看节目，保护眼睛。5)智能色彩校准，自动校准对比色或手动微调，呈现完美画面。3.智能温控系统：1)采用智能直通风（强迫风冷）散热系统，专业特殊的散热设计。2)自主研发智能温控系统控制盒，可以根据广告机内部温度，智能调节整机内部空气和外部空气进行时时循环，所有外界风先进入过滤网，把风分成屏前/后两风道循环，来保证内部温度比外部温度高达5-8度的温差。3)配备高温自动断电保护功能，当产品由于外部因素或内部原因导致机器内部温度异常，并超出合理工作范围，控制系统将对显示屏等主要配件进行断电保护，同时风机继续全速运转散热，充份保护显示屏及主要零配件。4.电子结构：1)采用国际知名品牌工业级开关电源，适用全球不同国家电压，安全、稳定、寿命长、能效值高。2)内置漏电保护器、防雷等配置，全方位安全保护。3)配置精准定时器，中英文两种选择，可重复多次设置，按天、周、月定时开关机。4)过温保护：当出现，例如因为进出风道口被堵等特殊情况未及时发现及维护导致内部温度高时，系统将关闭液晶显示屏电源，风冷系统继续正常运转降温，保护液晶屏、主板等主要部件。带支架和顶棚。
	2
	台

	2
	应急广播高清视频发布系统
	　
	
	1、包含应急广播高清视频发布网关和高清多通道切换器。2、应急广播高清视频发布网关技术参数：1)HDMI输出多功能智慧社区视频发布网关；铝合金外壳工业级设计2)多通道接收，支持IP、4G、FM-RDS三模切换，预留4GTD-LTE和LTEFDD通道作为数据流备份通道。具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能，至少设置3个调频接收频点；3)平台软件支持APP，PC客户端的多媒体信息发布；4)支持时间，视频、图片、滚动字幕等；5)支持自由分屏、背景模版等；6)支持普通LED的图文输出，用于电子公告显示；7)支持远程终端监控管理、远程开关机功能；8)支持循环播放、紧急插播、定时播放、定次播放等播放模式，支持广告与新闻发布，支持开机画面的定制，批量发布，支持网络远程和手动调节音量；强大的系统集成功能支持与多系统任务对接运行管理；9)具备认证防范功能，采用数字签名安全验证，采用国密SM2算法，确保安全播出。10)具有双路受控电源输出，满足对户外显示终端设备的电源管理；具有扩展功能接口。11)Web管理，支持本地、远程在线升级。支持平台下发指令批量自动升级12)具有音频输出，满足连接音箱，适应现场音量的需求。13)提供RS-232管理输出，满足显示终端的通道切换和控制应用，以及与其它外围设备的串行指令输出。3、高清多通道切换器技术参数，1)4进1出HDMI高清切换器、全金属外壳。2)具备RS-232接口，支持与智慧社区视频发布网关连接实现通道自动切换。3)锁扣结构设计，可上锁满足接口和端口保护4)具备独立音频输出。
	2
	台

	3
	大屏音响系统
	　
	
	1、含2*150W2.0HIFI级立体声功放。2、两只大口径全频段左右声道立体声音箱，满足大屏娱乐和应急广播的音频音质要求。
	2
	台

	4
	大屏施工和安装调试
	/
	/
	含电力、线路接入、基础建设，回填修复、美化装饰等。
	1
	 项　

	四
	智慧灯杆（中坊村）

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位

	1
	4米智慧灯杆
	
	
	符合国家标准《智慧城市　智慧多功能杆　服务功能与运行管理规范》的要求，含太阳能多晶硅光伏板120W＊2（2块）、逆变器、锂电池、LED路灯30W、单灯控制器、配电箱等,支持摄像头和应急广播喇叭的安装位。灯杆7米（含支架）。
	1
	根

	2
	单面LED显示屏
	
	 
	43寸高清户外液晶灯杆屏（2000亮度）
	1
	台

	3
	应急广播多媒体智能信息发布终端
	　
	
	1、应急广播信息前置系统多媒体发布网关，HDMI输出；2、具备应急广播终端的功能，支持FM备份接收；3、支持APP，PC客户端的多媒体信息发布；4、支持时间，视频、图片、滚动字幕等；5、支持自由分屏、背景模版等；6、支持普通LED的图文输出，用于电子公告显示；7、支持远程终端监控管理、远程开关机功能；8、支持循环播放、紧急插播、定时播放、定次播放等播放模式，支持广告与新闻发布，支持开机画面的定制，批量发布，支持网络远程和手动调节音量；强大的系统集成功能支持与多系统任务对接运行管理；9、具有受控电源输出，满足对户外显示终端设备的电源管理。具有扩展功能接口。10、Web管理，设备支持本地和在线升级。11、具有音频输出，满足连接音箱，适应现场音量的需求。12、提供RS-232管理输出，满足显示终端的通道切换和控制应用，以及与其它外围设备的串行指令输出。
	1
	台

	4
	应急广播组件
	　
	
	智慧灯杆应急广播组件，包含应急广播户外防雨音柱、ONU等
	1
	个

	5
	球型摄像机
	
	
	1.图像传感器1/2.8"ProgressiveScanCMOS;2.最低照度彩色：0.05Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.01Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR;3.视频压缩H.265/H.264/MJPEG;4.红外照射距离100米;5.数字变倍16倍;6.焦距4.7-94mm,20倍光学;7.水平视角58.3-3.2度(广角-望远);8.水平及垂直范围水平360°；垂直-15°-90°;9.网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,10.用户权限最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户;11.电源接口DC12V;12.网络接口内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据;13.SD卡接口内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）;14.工作温度和湿度-30℃-65℃；湿度小于90%;15.防护等级IP66;TVS4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准。
	1
	台

	6
	辅材及安装调试费
	/
	/
	包含基础建设，防雷系统，设备转运和安装调试的辅助材料及人工费。
	1
	 项　

	五
	应急广播大喇叭终端及监控建设（3个村）

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位

	1
	多模收扩机
	　
	1
	1、50W输出功率，4Ω输出阻抗，采用低功耗数字功放电路。2、具备有线IP（或4G）数据回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能，至少设置3个调频接收频点；3、具有RS-232，LED图文输出接口。5、支持三模切换，预留4GTD-LTE和LTE FDD通道作为数据流备份通道。6、支持远程控制音量大小；支持本地音量调节；支持日常播出音量可软件配置限制，应急时自动最大音量。7、铸铝外壳，散热性能优异，防雨等级IP67， 8、交流220V供电，电源部分环形变压器，满足收扩机功放电路瞬时电量变化要求，确保广播音质流畅饱满，同时隔离交流浪涌，防雷性能优异。9、嵌入式国密数字签名，满足GD/J081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》标准规定。10、可内置直流接口，支持24V直流供电，满足市电停电情况下的应急播出。 11、支持应急广播管理平台下发升级文件实现终端批量自动升级，提供截图证明。12、内置蓝牙模块，通过手机APP认证模式下蓝牙配对连接设备后可通过手机APP对设备的IP信息、设备音量、所属区域、地理位置信息、巡检日志、等信息做配置修改。支持扫码安装：用手机APP扫描机身上的二维码就可完成对设备的属性配置（包括所属区域、安装位置、安装位置实景图片等）。
	6
	台

	2　
	收扩机嵌入式软件
	　
	
	ONU二合一多模收扩机嵌入式控制软件
	6
	套

	3
	超高清号角扬声器
	
	
	1、8Ω IP66 50W功率高清晰号角扬声器；采用在同一个内号筒的前段使用一个钕磁高音单元和内号筒的后端采用一个纸盆中低音单元的组合方式，2、不仅具备了传统号筒扬声器指向性高，传输距离远的特点，还兼顾了同轴喇叭的宽频段、音质好的优点3、输入阻抗：16Ω；4、声压级：126dB±2dB；5、频率响应：150Hz~15000Hz；6、失真度：≤3%。
	6
	个

	4
	高音喇叭支架
	
	
	用于电力通信水泥杆或建筑物增高固定高音喇叭，1.5米加厚型材热镀锌处理，满足3~4只喇叭美观可靠安装。
	6
	根

	5
	视频监控摄像头
	
	
	高清视频监控摄像头
	6
	个

	6
	电源接入防护箱
	
	
	1、IP65室外电源防护盒2、ABS材质定制3、含断路器和插座4、不小于200mm*150mm*100mm
	6
	个

	7
	辅材材料及安装调试
	/
	/
	每个点平均含简易无线接收天线、同轴电缆、专业2*1.0m2音频线，抱箍，网线、PVC管材、波纹软管等辅助材料。
	1
	 项　

	六
	系统集成

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位

	1
	系统集成
	/
	/
	项目的系统集成费用
	1
	 项　

	七
	网络传输和建设

	序号
	　
	品牌
	规格型号
	分项
	数量
	单位

	1
	　
	　/
	　/
	网络传输和建设费用
	1　
	 项　


三、交付地点：上杭分公司指定地点。
交货时间：交货期不得超过正式签订合同后30天的交货期时间。
五、交付使用期：合同签订后30天内
六、送货方式：报价方负责将合同所需产品运至买方指定地点，并承担产品运输过程的所有责任，以及装卸费用、运输保险等所有费用。 
七、质量要求：产品质量达到要求，安装调试各项指标符合技术参数要求，实行现场验收。项目验收标准以最终用户要求的验收规范为准，即项目以通过最终用户验收方可视为验收通过。
八、付款方式：提供原厂质保函，设备经试用并验收合格，收到增值税专用发票和交货验收单后30日内全额付款。
九、违约责任：本项目履行过程中所发生的一切纠纷，合作双方应协商解决；协商不成的，提交当地人民法院裁决。
第四部分 附件——报价文件格式
报  价  文 件
项目名称：

项目编号：
报价人名称 ：           
日      期 ：           
报价书
致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
    根据贵方的    项目比选文件，签字代表 （全名、职务）  经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。
(1)报价单
（2）建设工程一览表
 (3)报价人资格证明文件
(4)报价人提交的其它资料
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 报价总价为人民币￥       元，即         元整（文字表述）
2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。
3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。
4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。
5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：          
报价人授权代表签字：____________
报价人名称：                     (全称并加盖公章)
报价人地址：                                      
日      期：      年     月      日
         项目报价单
报价人名称：                                                                                      货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	货物名称
	报价总价（不含税）
	报价总价（含税）
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	报价总价不含税（大写）
	
	

	报价总价含税（大写）
	
	税率：


报价人代表签名：
          项目报价一览表
报价人名称：                                   货币单位：元人民币
智慧广电示范村
	一
	试点平台建设投资（总平台建设在龙岩公司，乡镇分控平台畲族乡1处）

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	国标应急广播综合业务系统接入服务
	　
	
	含APP移动播控服务，提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等；
	1
	套
	　
	　

	2
	应急广播分控平台软件（乡镇级）
	　
	
	1、采用B/S构架，接入融媒体应急广播平台，适用于广电专网和广域网等多种IP传输网络。2、提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等；3、具备安全控件，强密码策略，主机机器码绑定等多种安全策略实现接入和播控安全。
	1
	套
	　
	　

	3
	应急广播播控端电脑
	　
	　　
	i5-9400,8G内存 ,1T硬盘,2G独显,21寸显示器、键鼠套装
	1
	台
	　
	　

	4
	应急广播智慧广电工程集成管理服务
	
	
	区域网格、大数据展示、GIS地图、县级融媒体平台对接(数据汇聚分发管理)、龙岩综合广播电台信号作为应急广播信源接入媒资库实现时实播放及录播。
	1
	套
	　
	　

	5
	AI安防服务器
	
	
	支持8路监控视频结构化分析，实现人脸、车辆识别抓拍，黑白名单预警，车辆预警等功能
	1
	台
	　
	　

	6
	电视Portal开发服务
	
	
	行业Portal应用软件,专属电视门户，发布各类应急消息
	1
	套
	　
	　

	7
	视频会议服务
	
	
	基于机顶盒的电视视频会议
	1
	 套　
	　
	　

	8
	服务器
	
	
	配置不低于：CPU:E5-2630V410核2.2Ghz；内存：16G；硬盘：3*1T；DVD光驱；1000Mbps双口网卡；750W热插拔双电源；2U、19英寸机架式、上机架道轨；
	1
	台
	　
	　

	小计
	　

	二
	村应急广播分控平台

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	应急广播系统村级播控一体机
	　
	
	1、8寸电容触控显示屏，全志A64�,64bit�,4核处理器，内置存储器EMMC8G；2、具备管理员图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。3、具备设备控制、设备扫码登记、节目播出，支持节目编辑和流程发布（音频、图片、视频）、支持节目管理、应急讲话、视频直播、资源管理、设备定位等功能，可以灵活调看视频监控画面。4、具备待机页面的宣传页面远程下发。支持软件发现新版本升级提示，方便设备功能的升级和完善。5、支持WiFi、以太网、蓝牙、3G/4G上网，更加适合村级应急播出；6、内置摄像头，可升级管理员人脸识别。
	3
	台
	　
	　

	2
	广播系统播控软件（村级版APP）
	　
	
	1、提供智能手机移动终端播控服务；2、具备管理员人像识别、指纹识别、图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。3、具备设备控制、设备扫码登记、节目播出，支持节目编辑和流程发布（音频、图片、视频）、支持节目管理、应急讲话、视频直播、资源管理、设备定位等功能，4、具备应急指挥功能、通过手机摄像头上传手机移动监控视频到中心平台。5、具备待机页面的宣传页面远程下发。 支持APP软件发现新版本升级提示，方便APP功能的升级和完善。
	3
	套
	　
	　

	4
	显示屏
	
	
	55寸品牌电视机或显示器，具备HDMI接口，具备HDMI通道记忆和来电自启动。
	3
	台
	　
	　

	5
	操作工作台
	
	　
	调度操作机柜工作台，冷轧钢板，双联，灰白配色，防火板桌面，1200长*900宽*750高，柜体深640mm
	3
	张
	　
	　

	6
	视频会议套件
	　
	　
	720P高清USB摄像头、无线USB麦克风
	3
	套
	　
	　

	7
	安装调试
	/
	/
	安装调试的所有辅助材料及人工费
	3
	 项　
	　
	　

	小计
	　

	三
	超高清户外大屏多媒体应急广播建设

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	75寸高清4K LED户外大屏
	
	 
	1.结构：1)外壳设计：外壳采用1.2或1.5mm镀锌板，喷阿克苏户外专用粉末，户外防腐7年以上。2)防水设计：外壳结构设计防水槽及进出风孔防水迷宫，满足IP55防护等级。3)防尘设计：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。4)高透玻璃：整机屏前保护玻璃采用6mm高透钢化玻璃或AR防眩光钢化玻璃，透光率≥97%，高透光。5)维护：整机采用前开门，气压支撑杆开门方式，可方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件；整机采用模块化设计，方便安装维护。6)防盗设计：底座/挂架采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备，真正做到安全防盗。7)安装架：整机挂件设计安装固定孔，用于固定在墙面或其它物体上。2.显示：1)采用户外专用高亮度LED液晶屏，亮度达到1000-2500nit，强光下可视，设计寿命50000小时。2)高清晰画质，屏幕分辨率：1920*1080。3)高动态对比度，画面更清晰，可视角度178°。4)智能感光系统，能根据环境自动调节屏幕亮度，使用者在不同时刻均可清晰/舒适观看节目，保护眼睛。5)智能色彩校准，自动校准对比色或手动微调，呈现完美画面。3.智能温控系统：1)采用智能直通风（强迫风冷）散热系统，专业特殊的散热设计。2)自主研发智能温控系统控制盒，可以根据广告机内部温度，智能调节整机内部空气和外部空气进行时时循环，所有外界风先进入过滤网，把风分成屏前/后两风道循环，来保证内部温度比外部温度高达5-8度的温差。3)配备高温自动断电保护功能，当产品由于外部因素或内部原因导致机器内部温度异常，并超出合理工作范围，控制系统将对显示屏等主要配件进行断电保护，同时风机继续全速运转散热，充份保护显示屏及主要零配件。4.电子结构：1)采用国际知名品牌工业级开关电源，适用全球不同国家电压，安全、稳定、寿命长、能效值高。2)内置漏电保护器、防雷等配置，全方位安全保护。3)配置精准定时器，中英文两种选择，可重复多次设置，按天、周、月定时开关机。4)过温保护：当出现，例如因为进出风道口被堵等特殊情况未及时发现及维护导致内部温度高时，系统将关闭液晶显示屏电源，风冷系统继续正常运转降温，保护液晶屏、主板等主要部件。带支架和顶棚。
	2
	台
	　
	　

	2
	应急广播高清视频发布系统
	　
	
	1、包含应急广播高清视频发布网关和高清多通道切换器。2、应急广播高清视频发布网关技术参数：1)HDMI输出多功能智慧社区视频发布网关；铝合金外壳工业级设计2)多通道接收，支持IP、4G、FM-RDS三模切换，预留4GTD-LTE和LTEFDD通道作为数据流备份通道。具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能，至少设置3个调频接收频点；3)平台软件支持APP，PC客户端的多媒体信息发布；4)支持时间，视频、图片、滚动字幕等；5)支持自由分屏、背景模版等；6)支持普通LED的图文输出，用于电子公告显示；7)支持远程终端监控管理、远程开关机功能；8)支持循环播放、紧急插播、定时播放、定次播放等播放模式，支持广告与新闻发布，支持开机画面的定制，批量发布，支持网络远程和手动调节音量；强大的系统集成功能支持与多系统任务对接运行管理；9)具备认证防范功能，采用数字签名安全验证，采用国密SM2算法，确保安全播出。10)具有双路受控电源输出，满足对户外显示终端设备的电源管理；具有扩展功能接口。11)Web管理，支持本地、远程在线升级。支持平台下发指令批量自动升级12)具有音频输出，满足连接音箱，适应现场音量的需求。13)提供RS-232管理输出，满足显示终端的通道切换和控制应用，以及与其它外围设备的串行指令输出。3、高清多通道切换器技术参数，1)4进1出HDMI高清切换器、全金属外壳。2)具备RS-232接口，支持与智慧社区视频发布网关连接实现通道自动切换。3)锁扣结构设计，可上锁满足接口和端口保护4)具备独立音频输出。
	2
	台
	　
	　

	3
	大屏音响系统
	　
	
	1、含2*150W2.0HIFI级立体声功放。2、两只大口径全频段左右声道立体声音箱，满足大屏娱乐和应急广播的音频音质要求。
	2
	台
	　
	　

	4
	大屏施工和安装调试
	/
	/
	含电力、线路接入、基础建设，回填修复、美化装饰等。
	1
	 项　
	　
	　

	小计
	　

	四
	智慧灯杆

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	4米智慧灯杆
	
	
	符合国家标准《智慧城市　智慧多功能杆　服务功能与运行管理规范》的要求，含太阳能多晶硅光伏板120W＊2（2块）、逆变器、锂电池、LED路灯30W、单灯控制器、配电箱等,支持摄像头和应急广播喇叭的安装位。灯杆4米（含支架）。
	1
	根
	　
	　

	2
	单面LED显示屏
	
	
	43寸高清户外液晶灯杆屏（2000亮度）
	1
	台
	　
	　

	3
	应急广播多媒体智能信息发布终端
	　
	
	1、应急广播信息前置系统多媒体发布网关，HDMI输出；2、具备应急广播终端的功能，支持FM备份接收；3、支持APP，PC客户端的多媒体信息发布；4、支持时间，视频、图片、滚动字幕等；5、支持自由分屏、背景模版等；6、支持普通LED的图文输出，用于电子公告显示；7、支持远程终端监控管理、远程开关机功能；8、支持循环播放、紧急插播、定时播放、定次播放等播放模式，支持广告与新闻发布，支持开机画面的定制，批量发布，支持网络远程和手动调节音量；强大的系统集成功能支持与多系统任务对接运行管理；9、具有受控电源输出，满足对户外显示终端设备的电源管理。具有扩展功能接口。10、Web管理，设备支持本地和在线升级。11、具有音频输出，满足连接音箱，适应现场音量的需求。12、提供RS-232管理输出，满足显示终端的通道切换和控制应用，以及与其它外围设备的串行指令输出。
	1
	台
	　
	　

	4
	应急广播组件
	　
	
	智慧灯杆应急广播组件，包含应急广播户外防雨音柱、ONU等
	1
	个
	　
	　

	5
	球型摄像机
	
	
	1.图像传感器1/2.8"ProgressiveScanCMOS;2.最低照度彩色：0.05Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.01Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR;3.视频压缩H.265/H.264/MJPEG;4.红外照射距离100米;5.数字变倍16倍;6.焦距4.7-94mm,20倍光学;7.水平视角58.3-3.2度(广角-望远);8.水平及垂直范围水平360°；垂直-15°-90°;9.网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,10.用户权限最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户;11.电源接口DC12V;12.网络接口内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据;13.SD卡接口内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G）;14.工作温度和湿度-30℃-65℃；湿度小于90%;15.防护等级IP66;TVS4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准。
	1
	台
	　
	　

	6
	辅材及安装调试费
	/
	/
	包含基础建设，防雷系统，设备转运和安装调试的辅助材料及人工费。
	1
	 项　
	　
	　

	小计
	　

	五
	应急广播大喇叭终端及监控建设

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	多模收扩机
	　
	
	1、50W输出功率，4Ω输出阻抗，采用低功耗数字功放电路。2、具备有线IP（或4G）数据回传功能；必须具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能，至少设置3个调频接收频点；3、具有RS-232，LED图文输出接口。5、支持三模切换，预留4GTD-LTE和LTE FDD通道作为数据流备份通道。6、支持远程控制音量大小；支持本地音量调节；支持日常播出音量可软件配置限制，应急时自动最大音量。7、铸铝外壳，散热性能优异，防雨等级IP67， 8、交流220V供电，电源部分环形变压器，满足收扩机功放电路瞬时电量变化要求，确保广播音质流畅饱满，同时隔离交流浪涌，防雷性能优异。9、嵌入式国密数字签名，满足GD/J081-2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》标准规定。10、可内置直流接口，支持24V直流供电，满足市电停电情况下的应急播出。 11、支持应急广播管理平台下发升级文件实现终端批量自动升级，提供截图证明。12、内置蓝牙模块，通过手机APP认证模式下蓝牙配对连接设备后可通过手机APP对设备的IP信息、设备音量、所属区域、地理位置信息、巡检日志、等信息做配置修改。支持扫码安装：用手机APP扫描机身上的二维码就可完成对设备的属性配置（包括所属区域、安装位置、安装位置实景图片等）。
	6
	台
	　
	　

	　
	收扩机嵌入式软件
	　
	
	ONU二合一多模收扩机嵌入式控制软件
	6
	套
	　
	　

	2
	超高清号角扬声器
	民声
	
	1、8Ω IP66 50W功率高清晰号角扬声器；采用在同一个内号筒的前段使用一个钕磁高音单元和内号筒的后端采用一个纸盆中低音单元的组合方式，2、不仅具备了传统号筒扬声器指向性高，传输距离远的特点，还兼顾了同轴喇叭的宽频段、音质好的优点3、输入阻抗：16Ω；4、声压级：126dB±2dB；5、频率响应：150Hz~15000Hz；6、失真度：≤3%。
	6
	个
	　
	　

	3
	高音喇叭支架
	定制
	
	用于电力通信水泥杆或建筑物增高固定高音喇叭，1.5米加厚型材热镀锌处理，满足3~4只喇叭美观可靠安装。
	6
	根
	　
	　

	4
	视频监控摄像头
	
	
	高清视频监控摄像头
	6
	个
	　
	　

	5
	电源接入防护箱
	定制
	
	1、IP65室外电源防护盒2、ABS材质定制3、含断路器和插座
	6
	个
	　
	　

	6
	辅材材料及安装调试
	/
	/
	每个点平均含简易无线接收天线、同轴电缆、专业2*1.0m2音频线，抱箍，网线、PVC管材、波纹软管等辅助材料。
	6
	 项　
	　
	　

	小计
	　

	六
	系统集成

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	简要说明
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	系统集成
	/
	/
	项目的系统集成费用
	1
	 项　
	　
	　

	小计
	　

	七
	网络传输和建设

	序号
	分项
	品牌
	规格型号
	分项
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	传输和建设
	　/
	　/
	网络传输和建设费用
	1　
	 项　
	　
	　

	小计
	　

	合计
	　


备注：报价为含税价，税率    %。报价包含本项目所要求的所有费用，且应当与报价单中的报价总价金额一致，如果有不一致，则以报价单中的报价总价中文大写数据为准修正为到买方指定地点的最终价格。
报价人代表签名：
                          技术和商务偏离表
报价人名称：(全称并加盖公章)        比选文件编号∶
	合同包/品目号
	规格条目号
	比选文件要求
	报价响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。
报价人授权代表签字：_________________
报价人的资格证明文件
关于资格的声明函
致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
    关于贵方      年    月    日    项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。
报价人名称：        
签字人姓名、职务（印刷体）：            
受权签署本资格文件人签字：______________
地址：                                          
电话：                          
 邮箱：                      
邮编：                        
传真：___________________
  日期：        年    月   日
报价人的资格声明
1．报价人概况：
    Ａ．报价人名称：                    
Ｂ．注册地址：                      
传真：              电话：                     邮箱：            
    Ｃ．成立或注册日期：                   
    Ｄ．法定代表人：                       （姓名、职务）
2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。
  (1)具有独立承担民事责任的能力；
  (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
    报 价 人 名 称：                     
    报价人代表签字：                     
    电      话：                         
    日      期：        年     月      日 
法定代表人授权书
致 ：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
（报价人全称）法定代表人 （法人代表姓名）  授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的福建广电网络集团股份有限公司上杭分公司智慧广电示范村建设项目采购比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。
  注：法人代表和报价人代表的身份证复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。
报价人授权代表：          性别：        身份证号：
单位：                    部门：        职务：
详细通讯地址：            邮政编码：    电话：
邮箱：
授权方
                                  报价人名称：  （全称并加盖公章）  
                                  法定代表人签字或盖章：
                                  日     期：
接受授权方
报价人授权代表签字：
日     期：
法人营业执照
致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司
现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。
（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明合格有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）
                                        报  价 人（全称并加盖公章）：
                                        报价人代表签字：
                                        日      期：       年     月      日
报价人提交的其它资料
报价人提供的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。
报价人（全称并加盖公章）：
                                             报价人代表签字：
                                             日  期：      年     月     日
比选响应承诺函
	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司：
本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足比选文件内容及要求。
投标人名称: （全称并加盖公章）：                
      
投标人代表签字或盖章：                  
日期：  年   月   日                


1

