比选文件
比选编号：GDWLYD20220104
项目名称：永定分公司维护车辆采购

招标人：福建广电网络集团股份有限公司 永定分公司 
二零二二年 一 月
总   目   录
第一部分    报价人须知
第二部分    比选内容及要求
第三部分    合同格式及条款

第四部分    附件——报价文件格式
附：                     比选内容一览表
项目名称：福建广电网络集团股份有限公司永定分公司维护车辆采购项目
比选编号：GDWLYD20210320
	合同包
	品目号
	项目名称
	规格型号
	数量
	交货期
	备注

	1
	1-1
	永定分公司维护车辆采购项目
	具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求
	1
	15天
	


车辆技术参数表
	基本参数
	内 容

	驱动方式
	后驱动

	最高车速（km/h）
	120

	乘员数（人）
	5

	排放标准
	国IV

	主要尺寸与质量
	内 容

	长/宽/高（mm）
	4606/1503/1849

	轴距（mm）
	2950

	货厢长（mm）
	2000

	货厢宽（mm）
	1424

	货厢高（mm）
	362

	整备质量（kg）
	1000

	额定载质量（kg）
	525

	总质量
	1850

	发动机
	内 容

	型号
	LSI

	形式
	直列四缸

	排量排量（L）
	1.2L以上，含1.2L

	气缸数
	4

	最大扭矩（N·m/r/min）
	110/3600-4000

	底盘
	内 容

	变速器形式
	5速，全同步

	前悬架
	麦弗逊式独立悬架

	后悬架
	纵置钢板弹簧非独立式

	钢板弹簧片数
	-/5

	制动系统方式
	前盘后鼓、双回路液压

	轮胎型号
	155R13LT

	外观
	内 容

	吸能保险杠
	有

	晶钻前大灯
	有

	驾驶与安全
	内 容

	水温燃油表
	有

	3点式安全带
	有

	遮阳板
	有

	转向柱锁
	有

	大视野后视镜
	有

	倒车影像
	无

	舒适和便利
	内 容

	前置空调
	无

	收音机
	有

	扬声器
	有

	标配方向助力
	有

	电动门窗中控锁
	无

	


注：
1、投标人所投的设备必须与中标产品一致。
2、本项目按合同包进行授标，投标人应对上述合同包的货物和服务进行完整投标，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被拒绝。
3、报价以人民币为单位，投标人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。
4、要求选用的品牌为：东风小康、五菱之光、长安跨越。

   5、投标人应提交所投产品的技术参数。

 6、交货地点：现场地点为买方指定的地点。
第一部分报价人须知
报价人须知前附表
报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准
	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1.1
	项目名称：福建广电网络集团  永定分公司维护车辆采购 项目

招标人名称：福建广电网络集团股份有限公司永定分公司
买方名称：福建广电网络集团股份有限公司 永定分公司 

项目内容：具体详见比选文件

项目编号：GDWL YD20220104

	2
	
	基本资格标准：

1.投标人应具备独立法人资格，符合《中华人民共和国采购法》第二十一条第一款。

2.具备二级或二级以上车辆经销商资质。

	3
	
	报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。

	4
	
	投标人递交报价文件至少含以下内容：

1.营业执照复印件、2.报价人的资格证明、3.报价文件。
报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司 永定分公司 
地  址：龙岩市永定区凤城街道下坑广电大楼六楼

接收人：阙先生
报价截止时间：2022年 1月 10 日上午 9：00 （北京时间）

	5
	
	评审标准和方法:
评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被确定为相应合同包的中选报价人。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员无记名投票表决，得票超多者将被排序在前多者将被排序在前。

	6
	
	项目咨询及其他
(1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。
联系人：阙先生 ，联系电话：0597-3255196

	7
	
	其他重要须知：
 (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
(2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司所有项目的报价。
(4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。
(5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
(6)若报价人不是所投产品制造商的，则须在报价文件中提供产品制造商出具的正式、有效的针对本项目的授权函原件或复印件，以确保相应产品的生产厂商对本项目提供的产品供货给予全面支持和保障。否则将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。

	8
	
	最高限价：
本项目最高限价为： 5万元人民币（含税） 。
报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。

	9
	
	履约保证金：


报价人须知
A  说明
1. 适用范围
1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。
2. 定义
2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。
2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。
2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
3. 合格的报价人
3.1购买了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。
3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。
4. 报价费用
4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。
B  比选采购文件
5. 比选采购文件的组成
    5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：
(1)报价人须知
(2)比选内容及要求
(3)合同主要条款
(4)附件－报价文件格式
C  报价文件的编写
6. 要求
    6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。
7. 报价语言及报价要求
    7.1报价文件应用中文书写。
    7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。
    7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。
    7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
    7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。
8. 报价文件的组成
    8.1报价文件应包括下列部分：
(1)报价书
(2)报价一览表
(3)详细报价书
(4)技术和商务偏离表
(5)报价人的资格证明文件
(6)报价人应交的其它资料

(7)比选响应承诺函
9. 报价有效期
9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。
D  报价文件的格式与递交
11. 报价文件的格式
    11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份，副本一份，电子版一份。如有矛盾则以正本为准。
    11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。
    11.3报价使用货币为人民币。
    11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。
11.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。
11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。
12. 报价文件的递交
    12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。
    12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。
    12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。
E  报价文件的评估和比较
13．评议时间
    13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。
14．评审委员会
    14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。
15. 对报价文件的审查和响应性的确定
    15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。
    15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。
16．评估原则及方法
    16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。
    16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。
    16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。
F  授予合同
17. 授予合同的准则
    17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。
17.2 最低报价不是被授予合同的保证。
17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。
18. 结果通知
    18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。
19．签订合同
    19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。
19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
第二部分比选内容及要求
一、项目概况：双排货箱轻型货车
二、通用要求：标配方向助力、ABS防爆死系统。
三、质量保证：

从终验完成之后的三年为保修期，期间卖方应提供系统升级、漏洞修复、技术支持等服务。在保修期内，如果系统发生故障，卖方要调查故障原因并修复系统，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。
四、招标货物需求一览表

	合同包
	货物名称
	数量
	主要技术规格及要求
	交货期
	备注

	1
	轻型小货车（汽油）
	1
	（见参数表）
	15天
	

	
	
	
	
	
	


五、技术要求：按相关商用车出厂技术标准执行。
　　 按国家标准GB1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、 GB7258 机动车运行安全技术条件、 GB 12676 汽车制动系结构、性能和试验方法、 GB 4785 汽车及挂车外部照明及信号装置的安装规定、 GB 7454 机动车前照灯使用和光束调整技术规定、 GB/T15705-1995 载货汽车驾驶员操作位置尺寸、 GB1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法、 QC/T900-1997 汽车整车产品质量检验评定方法等检验执行。 

六、售后服务要求：按国家三包法规定及公司保修手册相关规定执行。
七、验收条款：　

双方人员现场验收，若交付的产品名称、规格、外观、数量等无误，双方于《收货单》上签字盖章确认，方视为产品初步验收合格并交付买方；

若验收不合格，则卖方应负责在十五个工作日内修复或更换设备，重新进行试运行直至设备验收通过为止，因此产生的一切费用和逾期交货责任由卖方承担。

八、付款方式：

车辆由销售方办理完上牌并经购买方验收合格后付合同款(以集团批复为准）。

第三部分
合同格式及主要条款
合同号：
甲方(招标人)：                  签定地点：
乙方（中标人）：                 签定日期：   年   月   日
根据福建广电网络集团                                     项目
（招标编号：）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：
1、合同标的和合同价格
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数 量
	单 价
	总 价
	交货期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币（¥：      元整）


2、交货方式、地点和时间
2.1交货方式：采用现场交货方式
2.2交货地点：
2.3交货时间：
3、供货清单
   3.1供货清单：包括主要产品、随机备品备件、专用工具的名称及数量。
4、付款方式与条件
4.1车辆由销售方办理完上牌并经购买方验收合格后付合同款。
现场交货条件下，乙方要求付款时应提交下列单证和文件。
A.项目开具增值税专用发票。
b.制造厂家出具的货物质量合格证书。
c.用户已收讫货物的验收凭证。
5、质量要求和技术标准
5.1质量要求和技术标准按招标文件(招标编号：         ）要求。
6、安装调试、技术服务及技术资料
   安装调试、技术服务及技术资料按               。
7、验收
货物验收标准和方法按               验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
8、权利担保及风险承担
    8.1乙方保证对其所交付的货物具有合法的处分权，保证所交付的货物不受任何第三方追索；
    8.2乙方保证其所交付的货物不存在侵犯第三方专利权、著作权或商标权等知识产权的情形。如果乙方交付的产品存在侵犯第三方知识产权情形，由此引起的损失由乙方承担。
    8.3乙方必须保证货物的安全性。若因货物存在瑕疵造成人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。
8.4乙方负责货物运输、装卸、安装调试过程中的安全工作。若期间发生人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。
8.5货物的全部风险（损坏、灭失等）在货物通过甲方终验前由乙方承担。甲方终验合格后由甲方承担风险。
9、索赔
9.1乙方对货物与合同要求不符负有责任，甲方提出索赔的，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
9.1.1乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
9.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。
9.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。
9.2如果甲方提出索赔通知后10天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的10天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同规定追究乙方的违约责任或解除合同。
9.3如果甲方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算乙方的利息损失。
10、延期交货与核定损失额
10.1供应商延期供货或延期提供服务的，按合同约定进行处罚，逾期未超过10日（含10日）的，每逾期一日供应商应按本次订单总金额的千分之一支付违约金。逾期超过10日的，从逾期之日起每逾期一日供应商应按本次订单总金额的千分之三支付违约金。延期供货超过20日扔不能交货的，经会议研究，可取消供货资格、接触合同，由其他中选供应商或根据比选文件规定递补的供应商供货。

11、违约终止合同
11.1除本合同另有约定外，乙方在收到甲方发出的违约通知所要求的期限内仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可终止全部或部分合同：
11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
11.2一旦甲方根据本条第1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用并按终止部分的合同价款的15%支付违约金。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分，如造成延期交货的仍应按第10条约定承担延期交货的违约责任。
11.3乙方必须具备独立完成本项目的能力，不得分包。如发现，甲方将终止合同，并要求乙方按合同价30%支付违约赔偿。
12、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13、本采购项目的招标文件、乙方的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。
14、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
15、本合同一式肆份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方、乙方各执二份，具有同等效力。
甲    方：                            乙    方：
单位地址：                            单位地址：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
电    话：                            电    话：
开户银行：                            开户银行：
账    号：                            账    号：
第四部分附件——报价文件格式
报 价 文 件
比选项目名称：
比选文件编号：
       报价人名称 ： 
       日       期 ：
附件１ 报价书
致： 福建广电网络集团股份有限公司      分公司
    根据贵方为项目的邀请函（比选文件编号:_____ ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份和副本一份。

(1)报价一览表
(2)详细报价书
(3)技术和商务偏离表
(4)报价人的资格证明文件
(5)报价人应交的其它资料
        据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。
2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。
3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。
4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。
5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_________________ 邮编：__________________
电话：_________________ 传真：__________________
报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________
报价人授权代表签字：____________
报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)
报价人地址：___________
日      期：______年____月____日
附件2 报价一览表
报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币
	合同包
	货物名称
	报价总价
	施工期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	报价总价（大写）
	


注：1.此表一式两份，一份正本与报价书正本一同装订，一份单独密封信封内。

    2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。
3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。
报价人代表签名：
附件3详细报价书
报价人：（全称并加盖公章）      比选编号：
说明：
1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。
2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。
3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。
4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。
报价人代表签名：
附件4                       技术和商务偏离表
报价人名称：(全称并加盖公章)        比选文件编号∶
	合同包/品目号
	规格条目号
	比选文件要求
	报价响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。
报价人授权代表签字：_________________
附件5报价人的资格证明文件
附件5-1                       关于资格的声明函
致：福建广电网络集团股份有限公司      分公司
关于贵方______年______月______日第________________（项目编号）比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。
报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________
名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________
地址：       电话：
邮编：       传真：___________________
附件5-2                   报价人的资格声明
1．报价人概况：
    Ａ．报价人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）
        实收资本：________________________________
        其中 国家资本：法人资本：
             个人资本：外商资本：
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。
        (1)固定资产合计:______________________
        (2)流动资产合计:______________________
        (3)长期负债合计:______________________
        (4)流动负债合计:______________________
    Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。
本年（期）利润总额累计：
本年（期）净利润累计：
2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：
	项目名称
	用户名称、地址和联系方式
	合同金额
	验收日期
	使用情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。
  (1)具有独立承担民事责任的能力；
  (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 4.营业执照见附件5－4。
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
    报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）     
    报价人代表签字：_______________    _________
    日      期：年月  日
电      传：
传      真：
电      话：
附件5-3                    法定代表人授权书
致 ：福建广电网络集团股份有限公司      分公司
（报价人全称）法定代表人授权（报价人代表姓名）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。
报价人授权代表： 性别：     身份证号：
单位：部门：     职务：
详细通讯地址：邮政编码：   电话：
授权方
                                  报价人名称：  （全称并加盖公章）  
                                  法定代表人签字或盖章：
                                  日     期：
接受授权方
报价人授权代表签字：
日     期：
附件5－4              法人营业执照、税务登记证
致：福建广电网络集团股份有限公司      分公司
现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。
现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。
（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）
                         报  价 人（全称并加盖公章）：
                         报价人代表签字：
                         日      期：
附件5-5                    其它资格证明文件
报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。
联合体协议书等文件内容格式有报价人自拟。
附件6                  报价人提交的其它资料
报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：
(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；
(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。
(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。
(4)比选文件要求提供的其它资料等。
(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

附件5-7
比选响应承诺函

	承诺函格式：
福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司：

本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足比选文件内容及要求。

投标人名称: （全称并加盖公章）                
      投标人代表签字或盖章：                  

日期：                 


